CJJ

UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ/T×－20××

备案号J ×－20××

- 悬挂式单轨交通技术标准

Technical standard for suspended monorail transit

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

- 悬挂式单轨交通技术标准

Technical standard for suspended monorail transit

CJJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划〉的通知》（建标［2016］248号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 运营组织；5. 车辆；6. 限界；7. 勘察与测量；8. 线路；9. 道岔；10. 轨道梁桥；11. 车站建筑与结构；12. 供电；13. 通信与信号；14. 电梯、自动扶梯与站台屏蔽门；15. 售检票系统；16. 通风、空调、供暖与给排水；17. 综合监控；18. 控制中心；19. 车场；20. 防灾与安防；21. 节能；22. 环境保护与景观；23. 工程验收；24. 系统联调与试运行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中铁工程设计咨询集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见和建议，请寄送中铁工程设计咨询集团有限公司（地址：北京市丰台区广安路15号，邮编：100055）。

本标准主编单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

本标准参编单位：中铁二院工程集团有限公司

中铁第六勘察设计院集团有限公司

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

中车株洲电力机车有限公司

中车青岛四方机车车辆股份有限公司

中车南京浦镇车辆有限公司

西南交通大学

北京交通大学

通号空中快车有限公司

中铁电气化局集团有限公司

中铁科工集团有限公司

中唐空铁集团有限公司

北京中建空列集团有限公司

本标准主要起草人：仲建华    武  农    周庆瑞    雷慧锋    徐升桥

徐银光    谢风华    吴焕君    俞兆磊    柳晓峰

刘玉文    楚永萍    刘培栋    党春太    张  骎

王  凯    刘  俊    邹永伟    陈  舸    蔡成标

朱尔玉    于胜利    王  力    王  建    周  欢

郑  聪    尹小玲    李小果    魏志斌    胡江民

包  晗    贺  伟    刘安双    李建华    刘建友

邵建霖    鄢红英    苏  磊    张颖辉    岳渠德

宁大鹏    罗  兵    陈耿豪    李  渊    任为东

李  黎    吴  亮    吴  晓    邓  宇    元  昊

庄道春    解丽霞    孙志辉

本标准主要审查人员：

目    次

1  总   则	1

2  术   语	2

3  基本规定	4

4  运营组织	5

4.1 一般规定	5

4.2 系统运能	5

4.3 行车组织	5

4.4 运营配线	6

4.5 运营管理	6

5  车   辆	8

5.1 一般规定	8

5.2 车辆型式与列车编组	11

5.3 车体	11

5.4 转向架	12

5.5 电气系统	12

5.6 制动系统	12

5.7 相关系统	13

5.8 安全与应急设施	14

5.9 索轨系统车辆	14

5.10 试验与验收	15

5.11 标志	15

5.12 运输与质量保证期限	16

6  限   界	17

6.1 一般规定	17

6.2 基本参数	17

6.3 建筑限界	18

6.4 轨旁设备和管线布置原则	19

7  勘察与测量	20

7.1 勘察	20

7.2 测量	23

8  线   路	29

8.1 一般规定	29

8.2 线路平面	29

8.3 线路纵断面	32

8.4 配线设置	33

9  道   岔	35

9.1 一般规定	35

9.2 道岔类型	35

9.3 道岔组成	37

9.4 道岔设计及安装	38

9.5 试验及验收	39

9.6 检修与维护	39

10  轨道梁桥	41

10.1 一般规定	41

10.2 设计荷载	41

10.3 刚度和变位要求	44

10.4 结构设计	45

10.5 构造要求	45

10.6 索轨结构	46

10.7 施工及验收	47

11  车站建筑与结构	49

11.1 车站建筑	49

11.2 车站结构	54

12  供   电	58

12.1 一般规定	58

12.2 变电所	60

12.3 牵引网	63

12.4 电缆	65

12.5 动力与照明	66

12.6 车载储能充电系统	68

12.7 综合接地	68

12.8 索轨系统牵引网	69

12.9 安装与验收	69

13  通信与信号	76

13.1 通信	76

13.2 信号	81

14  电梯、自动扶梯与站台屏蔽门	93

14.1 自动扶梯	93

14.2 电梯	94

14.3 站台屏蔽门	95

15  售检票系统	99

15.1 一般规定	99

15.2 系统构成	99

15.3 系统功能	100

15.4 票制、票务管理模式	102

15.5 设备选型、配置及布置原则	102

15.6 防雷与接地	103

15.7 施工安装及验收	103

15.8 调整试验	103

16  通风、空调、供暖与给排水	106

16. 1 通风、空调与供暖	106

16.2 给水与排水	108

17  综合监控	112

17.1 综合监控系统	112

17.2 电力监控系统	116

17.3 环境与设备监控系统	118

17.4 火灾自动报警系统	120

17.5 站台屏蔽门监控系统	122

17.6 广播系统	123

17.7 视频监视系统	123

17.8 乘客信息系统	124

17.9 时钟系统	125

17.10 门禁系统	125

17.11 施工安装及验收	127

18  控制中心	128

18.1 一般规定	128

18.2 功能分区与总体布置	128

18.3 建筑与装修	129

18.4 布线	130

18.5 供电、防雷与接地	131

18.6 照明与应急照明	131

18.7 通风、空调与供暖	132

18.8 消防与安全	132

19  车   场	133

19.1 一般规定	133

19.2 总平面布置	134

19.3 车辆运用整备设施	134

19.4 车辆检修设施	135

19.5 综合维修中心	136

19.6 物资库	137

19.7 其他	137

19.8 索轨系统	137

19.9 设备安装及验收	137

20  防灾与安防	139

20.1 一般规定	139

20.2 建筑防火	139

20.3 消防给水与灭火	141

20.4 防排烟与事故通风	142

20.5 防灾通信	143

20.6 疏散与救援	144

20.7 其他灾害预防与报警	145

20.8 安防系统	145

21  节   能	147

21.1 一般规定	147

21.2 运营组织	147

21.3 土建工程	147

21.4 强弱电系统	148

21.5 设备系统	149

21.6 节能管理	150

22  环境保护与景观	151

22.1 一般规定	151

22.2 噪声污染防治	151

22.3 振动防治	152

22.4 水污染防治	152

22.5 大气污染防治	153

22.6 电磁辐射及光污染防护	153

22.7 固体废物处置	153

22.8 施工环境保护措施	153

22.9 环保竣工验收	154

22.10 景观	155

23  工程验收	156

23.1 一般规定	156

23.2 检验批验收	156

23.3 分项工程验收	157

23.4 分部工程验收	157

23.5 单位工程验收	157

23.6 项目工程验收	158

23.7 专项验收	159

23.8 竣工验收	159

23.9 其他	160

24  系统联调与试运行	161

24.1 一般规定	161

24.2 项目基础条件	161

24.3 系统功能测试检验	164

24.4 应急和演练	167

24.5 试运行	167

附录A  SA1型车限界参考图	169

附录B  SA2型车限界参考图	171

附录C  曲线地段设备限界计算方法	173

本标准用词说明	175

引用标准名录	176

条文说明	180

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

4  Operation Organization	5

4.1  General Requirements	5

4.2  System Capacity	5

4.3  Traffic Organization	5

4.4  Operational Sidings	6

4.5  Operational Management	6

5  Vehicle	8

5.1  General Requirements	8

5.2  Vehicle Type and the Train Formation	11

5.3  Carbody	11

5.4  Bogie	12

5.5  Electrical System	12

5.6  Braking System	12

5.7  Related System	13

5.8  Security and Emergency Facilities	14

5.9  Cable-rail System Vehicle	14

5.10  Test and Acceptance		15

5.11  Marking	15

5.12  Transport and Quality Guarantee Period	16

6  Gauge	17

6.1  General Requirements	17

6.2  Basic Parameters	17

6.3  Structure Gauge	18

6.4  Layout Principles of Facilities and Pipelines in Track Area	19

7  Investigation and Survey	20

7.1  Investigation	20

7.2  Survey	23

8  Line	29

8.1  General Requirements	29

8.2  Plane of the Line	29

8.3  Profile of the Line	32

8.4  Layour of the Sidings	33

9  Turnout	35

9.1  General Requirements	35

9.2  Classification of Turnout	35

9.3  Composition of Turnout	37

9.4  Design and Installation of Turnout	38

9.5  Test and Acceptance	39

9.6  Repair and Maintenance	39

10  Rail Beam Bridge	41

10.1  General Requirements	41

10.2  Design Loads	41

10.3  Stiffness and Displacement Requirements	44

10.4  Structural Design	45

10.5  Structural Requirements	45

10.6  Cable Rail structure	46

10.7  Construction and Acceptance	47

11  Station Architecture and Structure 	49

11.1  Station Architecture	49

11.2  Station Structure	54

12  Power Supply	58

12.1  General Requirements	58

12.2  Electrical Substation	60

12.3  Conductor Rail System	63

12.4  Electric Cable	65

12.5  Power and Lighting	66

12.6  Energy Storage and Charging System for Vehicle	68

12.7  Integrated Grounding		68

12.8  Power Rail for Cable Rail System 	69

12.9  Installation and Acceptance	69

13  Communication and Signal	76

13.1  Communication	76

13.2  Signal	81

14  Elevator, Escalator and Platform Screen Door	93

14.1  Escalator	93

14.2  Elevator	94

14.3  Platform Screen Door		95

15  Automatic Fare Collection Stems	99

15.1  General Requirements	99

15.2  System Structure	99

15.3  System Functions	100

15.4  Ticket Type and Ticketing Management Model	102

15.5  Principles of Equipment Selection, Configuration and Layout	102

15.6  Lighting Protection and Grounding	103

15.7  Construction, Installation and Acceptance	103

15.8  Adjustment Test	103

16  Ventilation, Air Conditioning, Heating and Water Supply and Drainage	106

16.1  Ventilation, Air Conditioning and Heating	106

16.2  Water Supply and Drainage	108

17  Integrated Supervisory and Control	112

17.1  Integrated Supervisory and Control System	112

17.2   Power Monitoring System	116

17.3  Building Automatic System	118

17.4  Automatic Fire Alarm System	120

17.5  Monitoring System for Platform Screen Door 	122

17.6  Broadcasting System	123

17.7  Image Monitoring System	123

17.8  Passenger Information System	124

17.9  Clock System	125

17.10  Access Control System	125

17.11  Construction, Installation and Acceptance	127

18  Operations Control Center	128

18.1  General Requirements	128

18.2  Functional Section and General Layout	128

18.3  Architecture and Decoration	129

18.4  Cabling	130

18.5  Power Supply, Lightning Protection and Grounding	131

18.6  Lighting and Emergency Lighting	131

18.7  Ventilation, Air Conditioning and Heating	132

18.8   Fire Protection and Security	132

19  Depot	133

19.1  General Requirements	133

19.2  General Layou9	134

19.3  Vehicle Operation and Preparation Facilities	134

19.4  Vehicle Maintenance Facilities	135

19.5  Integrated Maintenance Center	136

19.6  Material Storehouse	137

19.7  Other	137

19.8  Cable Rail System	137

19.9  Installation and Acceptance of Equipment	137

20  Disaster Prevention and Security 	139

20.1  General Requirements 	139

20.2  Building Fire Prevention 	139

20.3  Fire Water Supply and Fire Extinguishing	141

20.4  Smoke Prevention，Exhaust and Accident Ventilation 	142

20.5  Disaster Communication	 143

20.6  Evacuation and Rescue	 144

20.7  Other Disaster Prevention and Alarm 	145

20.8  Security Systems	145

21  Energy Saving	147

21.1  General Requirements	147

21.2  Operating Organization	147

21.3  Civil Engineering	147

21.4  Strong and Weak Current Systems	148

21.5  Equipment System	149

21.6  Energy Saving Management	150

22  Environmental Protection and Landscape	151

22.1  General Requirements	151

22.2  Prevention and Control of Noise Pullution	151

22.3  Prevention and Control of Vibration 	152

22.4  Prevention and Control of Water	152

22.5  Pollution Prevention of Air 	153

22.6  Electromagnetic Radiation and Light Pollution Protection	153

22.7  Solid Waste Disposal	153

22.8  Construction Environmental Protection Measures	153

22.9  Environmental Protection Completion Acceptance	154

22.10  Landscape	155

23  Engineering Acceptance	156

23.1  General Requirements	156

23.2  Inspection Lot Acceptance	156

23.3  Subdivision Engineering Acceptance	157

23.4  Division Engineering Acceptance	157

23.5  Unit Engineering Acceptance	157

23.6  Project Engineering Acceptance	158

23.7  Special Acceptance	159

23.8  Completion Acceptance	159

23.9  Others	160

24  Joint Commissoning and Trial Running 	160

24.1  General Requirements	161

24.2  Basic Conditions of The Project 	161

24.3  System Function Testing 	161

24.4  Emergency Response and Exercise 	164

24.5  Trial Running	167

Appendix A   Reference Gauge for Type SA1 Vehicle	169

Appendix B   Reference Gauge for Type SA2 Vehicle	171

Appendix C   Calculation Method of Equipment Gauge for Curve	173

Explanation of Wording in This Standard 	175

List of Quoted Standards 	176

Addition: Explanation of Provisions	180

# 1  总   则

1.0.1  为使悬挂式单轨交通工程设计、施工、验收及试运行各阶段达到安全可靠，功能合理，经济适用，节能环保，技术先进，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于中低运量、最高运行速度不超过80km/h的悬挂式单轨交通新建工程的设计、施工、验收及试运行技术工作，改建、扩建及旅游观光的悬挂式单轨交通工程可参照执行。

1.0.3  悬挂式单轨交通规划应符合政府主管部门批准的城市总体规划、城市综合交通规划和城市轨道交通线网规划。

1.0.4  悬挂式单轨交通工程的设计年限应分为初期、近期、远期三期。初期可为建成通车后第3年，近期应为第10年，远期应为第25年。

1.0.5  悬挂式单轨交通的车辆及机电设备，应采用满足功能要求、技术经济合理、成熟可靠的产品，并应逐步实现标准化、系列化和国产化。

1.0.6  悬挂式单轨交通应具有对火灾、风灾及其他灾害的防范和救援设施。

1.0.7  悬挂式单轨交通工程设计、施工、验收及试运行除应符合本标准外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1  单轨交通 monorail transit

采用电力牵引列车在一条轨道梁上运行的中运量轨道交通系统。根据车辆与轨道梁之间的位置关系，单轨交通类型可分为跨座式单轨交通和悬挂式单轨交通。

2.0.2  悬挂式单轨交通  suspended monorail transit

为车辆悬挂于轨道梁（或索轨）下方行驶的单轨交通。根据悬挂车辆行驶的轨道结构型式，可分为梁轨式悬挂式单轨交通和索轨式悬挂式单轨交通。

2.0.3  全自动运行模式  fully automatic operation mode

在信号系统常规驾驶模式上新增的一种驾驶模式，可实现无司机（有运营人员）列车运行或无人值守列车运行。在相应模式下，可实现列车上电、自检、段内行驶、正线区间行驶、车站停车及发车、端站折返、列车回段、休眠断电、洗车等全过程自动控制。

2.0.4  吊挂系统  hanging system

用于连接车体（或枕梁）和转向架，用来传递牵引力、制动力以及控制列车侧摆角的装置。

2.0.5  快速制动  prompt braking

属于一种可逆转的纯电制动方式，可以在特殊工况下急速将当前列车进行制动。

2.0.6  道岔转换时间  switch time for turnout

从道岔控制系统接到转换指令开始，到道岔完成转换并发出位置表示信号为止所需的时间。

2.0.7  道岔曲线半径radius of turnout

道岔处于曲线接通状态下，道岔线路中心线的曲线半径。

2.0.8  轨道梁桥 rail beam bridge

为悬挂式单轨交通车辆提供支撑和导向，车辆悬挂于其下方运行，根据其构造特点分为梁轨桥或索轨桥。

2.0.9  梁轨桥  guide beam bridge

由轨道梁、悬挂装置、桥墩及基础组成的桥梁体系。

2.0.10  索轨桥 cable rail bridge

由主缆、吊索、轨索、轨面板、索鞍、塔架和锚碇组成的类桥梁体系。

2.0.11  轨道梁  guide beam

梁轨桥中承载列车荷重和车辆运行导向的梁式结构，同时也是供电、通信、信号等线缆的载体。

2.0.12  悬挂装置   suspension device

梁轨桥、索轨结构的钢质硬轨区段，连接轨道梁和桥墩的结构。

2.0.13  轨索  track cable

索轨桥承载列车荷重的索结构，两端锚固于锚碇，中间通过吊索连接于主缆。

2.0.14 互联网票务平台  internet automatic fare collection system

在互联网票务使用、运营过程中提供各种管理功能的信息系统。

2.0.15  储能供电  energy storage power supply

利用外部电源为车载储能装置充电，提供车辆电能的供电方式。

# 3  基本规定

3.0.1  悬挂式单轨交通线路应为全封闭式、双线右侧行车的线路，列车宜采用无人值守全自动驾驶模式。系统应高密度组织运营, 设计最大能力应满足行车密度不小于24对/h的要求。

3.0.2  悬挂式单轨交通应采用高架敷设方式。因受环境条件限制，确需局部设在地下或山岭隧道内时，隧道工程的设计、施工及验收应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157、《地下铁道工程施工标准》GB/T 51310和《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299的规定。

3.0.3  初期、近期和远期车辆配置数和列车的编组，应分别按预测的初期、近期和远期的客流量、车辆定员数和设定的行车密度确定。

3.0.4  在确定系统运能时，车厢有效空余地板面积上站立乘客定员宜按每平方米站立4～6名乘客计算。

3.0.5  悬挂式单轨交通工程的设计应全线统一规划，建设规模、设备容量应按预测的最大客流量和系统运输能力确定，对于可分期建设的工程和配置的设备应预留分期建设和增容的条件。

3.0.6  悬挂式单轨交通工程建设应做到保护自然环境，并应结合城市景观要求设计，结构体量、形式、色彩应与周围环境相协调，同时应做到节约能源、节省资源，以及实现工程项目生命周期内的价值最大化。

3.0.7  主体结构工程及因结构损坏或大修时对系统运营产生重大影响的其他工程结构的设计使用年限应为100年。

3.0.8  悬挂式单轨交通的换乘车站、车场、主变电所和控制中心的设置，应根据城市轨道交通线网规划统一布局和实现资源共享。

# 4  运营组织

## 4.1 一般规定

4.1.1  悬挂式单轨交通运营组织设计应基于城市及地区形态、线网和线路规划、预测客流数据和出行特征，分析线路功能定位及运营需求，确定系统运营规模、行车组织方案和运营管理模式。

4.1.2  系统在正线上应采用双线、右侧行车制。南北向线路应以由南向北为上行方向，由北向南为下行方向；东西向线路应以由西向东为上行方向，由东向西为下行方向；环形线路应以列车在外侧轨道线的运行方向为上行方向，内侧轨道线的运行方向为下行方向。其他走向复杂的线路宜依据以上原则，按主要走向确定上下行方向，并与线网其他线路的上下行方向相协调。

4.1.3  运营规模应在提高运输效率和服务水平、降低建设成本和运营成本的原则下，根据线路运营需求和预测客流结果综合分析确定。

4.1.4  行车组织应按正常、非正常和紧急等不同运营状态进行设计。

4.1.5  运营管理应以服务乘客、保障运营为目标，结合网络化及资源共享等因素，设置岗位，建立精简、高效的组织机构。

## 4.2 系统运能

4.2.1  系统运能应满足各设计年限预测客流的需求，依据车辆及其定员的有关标准，确定列车编组、行车密度及设计运能。

4.2.2  计算设计运能时，车厢内站立定员标准宜按4～6人/m2计算。

4.2.3  列车编组数应分别根据预测的初期、近期和远期客流量，结合车辆定员、行车组织方案、建设投资和运营成本、抗风险能力等，综合比选确定。当各设计年限的列车编组不同时，不应降低服务水平。

4.2.4  悬挂式单轨交通系统最大行车密度不应小于24对/h。初期高峰时段发车密度不宜小于10对/h，并应与线网其他换乘线路发车频率匹配。

4.2.5  各设计年限的设计运能应满足相应的单向高峰小时最大断面客流量需求，并宜留有10%的裕量。

## 4.3 行车组织

4.3.1  系统最高运行速度的选择应结合线路功能定位、车辆及工程条件、技术经济性等综合研究确定。

4.3.2  列车运行交路应根据全线客流分布特征、乘客服务水平、运营经济性、工程可实施性、运营组织复杂性等因素综合确定。组织列车大小交路运行时，大、小交路的列车拥挤度均应满足全线服务标准要求。

4.3.3  各设计年限的列车行车间隔，应根据各设计年限预测客流量、列车编组及列车定员、系统服务水平、系统运输效率等因素综合确定。初期的列车行车间隔高峰时段不宜大于6min，平峰时段不宜大于12min。

4.3.4  列车停站时间应根据车站最大上下车客流量、列车的发车间隔、车门数量和开关门的时间等因素计算确定，停站时间不应少于20s；换乘站和折返站停站时间不应少于30s。

4.3.5  列车旅行速度应根据列车技术性能、线路条件、车站分布和客流特征综合确定；在计算旅行速度的基础上应留有不小于10%的余量，且不宜低于25km/h。

4.3.6  配属车包括运用车、备用车和检修车。运用车数应根据交路运营长度、列车旅行速度、列车折返时间、高峰小时行车对数、列车编组数等综合确定。

4.3.7  进站列车进入有效站台端部时的运行速度限速应根据车辆性能、列车编组及车站有效站台长度进行计算。故障或事故列车在正线上的推进速度不宜大于25km/h。

## 4.4 运营配线

4.4.1  线路起讫点和中间折返站应设置折返线，中间折返站宜采用站后折返形式。永久折返站的折返能力应满足系统设计能力要求。

4.4.2  具备故障车停车条件的车站间距不宜大于15km，并应在其间加设渡线，停车线与折返线应分开设置。

4.4.3  车场出入线应连通上下行正线，且出入线的列车通过能力应满足系统设计能力要求。

4.4.4  支线或车场出入线在车站接轨点前，应具备一度停车条件；当停车点至警冲标之间的距离不能满足信号安全距离要求时，应设置安全线。

4.4.5  不同线路间的联络线应根据资源共享、跨线运营等需求确定。

## 4.5 运营管理

4.5.1  运营管理单位的设置，应结合悬挂式单轨交通网络运营管理要求，满足线路运营管理任务的需要，并应通过科学的管理方式、合理的人员安排和组织机构设置，实现系统的安全、高效运营。

4.5.2  站群管理宜采用中心站管理模式，每隔3~5座车站宜设置1座中心站。中心站宜设置在换乘站、折返站、大客流站及有岔站，信号联锁站宜设置于中心站。车站设备的巡视检查和日常维护应由中心站负责，车站及区间设备的定期维修应由维修中心负责。

4.5.3  在技术条件具备时，列车控制模式宜采用全自动运行模式。

4.5.4  当采用有人驾驶或值守模式时，列车乘务制度宜采用单司机、轮乘制。

4.5.5  悬挂式单轨交通线路的运营定员指标不宜大于50人/km。

4.5.6  运营管理单位应针对不同的运营状态制定相应的管理规程和规章制度。

# 5  车   辆

## 5.1 一般规定

5.1.1  悬挂式单轨交通车辆应保证运行时的行车安全和人身安全，同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件。

5.1.2  悬挂式单轨交通车辆的类型应根据当地预测客流量、环境条件和线路条件等因素综合比选确定。

5.1.3  车辆及其内部设施应使用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。

5.1.4  车辆的主要技术规格宜符合表5.1.4的规定。

表5.1.4  悬挂式单轨车辆主要技术规格

| 项目名称 |  |  |  | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 梁轨式 |  | 索轨式 |
|  |  |  |  | SA1 | SA2 | SB |
| 额定电压（V） |  |  |  | DC1500 或DC750 |  |  |
| 车体长度 （mm） |  | 无司机室车辆(L) |  | 11000 | 8400~9600 | 4000 |
|  |  | 单司机室车辆 |  | L+Δ |  |  |
| 车钩连接 面间距离 （mm） |  | 无司机室车辆(L0) |  | 12200 | 9200~10400 | -- |
|  |  | 单司机室车辆 |  | L0+Δ0 |  |  |
| 车辆最大宽度（mm） |  |  |  | 2880 | 2300~2500 | 2870 |
| 车辆基本宽度（mm） |  |  |  | 2650 | 2200~2400 | 2550 |
| 车辆底部至轨面高度（mm） |  |  |  | 3400~3700 |  | 4300 |
| 车内净高（mm） |  |  |  | ≥2100 |  |  |
| 客室地板面距轨面距离（mm） |  |  |  | 3450 | 3110~3370 | 3830 |
| 轴重（t） |  |  |  | ≤7.5 | ≤5.5 | ≤6.4 |
| 轨道梁内部导向面间净宽度（mm） |  |  |  | 1470 | 780~1000 | -- |
| 轨道梁内部轨面以上净高度（mm） |  |  |  | 1550 | 1100~1250 |  |
| 走行轮轴距（mm） |  |  |  | 1500 | 1000~1700 | 1100 |
| 导向轮纵向轴距（mm） |  |  |  | 3200 | ≤3050 | 2550 |
| 车辆定距（mm） |  |  |  | 8000 | 5700~7000 | 4000 |
| 每侧车门数（对） |  |  |  | 2 |  | 1 |
| 车门宽度（mm） |  |  |  | ≥1300 |  |  |
| 车门高度（mm） |  |  |  | ≥1820 |  |  |
| 载员 （人） | 座席 |  | 无司机室 车辆 | 32 | 20~24 | 8 |
|  |  |  | 单司机室 车辆 | 20 | 16~22 | 8 |
|  | 定员 | 4 人/m2 | 无司机室 车辆 | 103 | 66~72 | 31 |
|  |  |  | 单司机室 车辆 | 85 | 58~64 | 31 |
|  |  | 6 人/m2 | 无司机室 车辆 | 139 | 90~96 | 42 |
|  |  |  | 单司机室 车辆 | 117 | 80~86 | 42 |
|  | 超员 | 9 人/m2 | 无司机室 车辆 | 193 | 120~132 | 59 |
|  |  |  | 单司机室 车辆 | 166 | 110~119 | 59 |
| 车辆最高运行速度（km/h） |  |  |  | 80 | 60~70 | 80 |
| 最大爬坡能力（‰） |  |  |  | 80 |  |  |
| 可通过线路最小平面曲线半径（m） |  |  |  | 30 |  |  |

注：1  L为无司机室车体长度，△为司机室加长量；L0为无司机室车钩连接面间距离，△0为司机室及端头车钩的加长量。

2  每平方米有效空余地板面积站立的人数，定员分别按4人、6人计，超员按9人计。

3 有效站立面积，指客室地板总面积减去座椅总数垂向投影面积，以及投影前250mm内的面积以外所含高度不小于1800mm的面积。

5.1.5  从空车至超员，在平直干燥轨道上，额定供电电压时，如无特殊要求，悬挂式单轨车辆加减速性能要求宜符合表5.1.5的规定。

表5.1.5  悬挂式单轨车辆加减速性能要求

| 最高运行速度 （km/h） | 加速度（m/s2） |  | 制动减速度（m/s2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启动加速度 | 平均加速度 | 常用 | 紧急 |
| 60 | 0～30(km/h)≥1.0 | 0～60(km/h)≥0.5 | ≥1.0 | ≥1.2 |
| 70 | 0～35(km/h)≥1.0 | 0～70(km/h)≥0.5 |  |  |
| 80 | 0～40(km/h)≥1.0 | 0～80(km/h)≥0.5 |  |  |

5.1.6   车辆应满足正线最小曲线半径和超高情况下的停放。

5.1.7   车辆使用条件应符合下列要求：

1  环境条件应符合下列要求：

1）正常工作海拔不超过1200m；

2）环境温度在-25℃至40℃之间；

3）最大相对湿度不大于90％(月平均温度为25℃时)；

4）车辆应能承受风、沙、雨、雪的侵袭，能耐强风、高温、高湿、振动、噪声，且防止虫蛀、啮齿类动物的侵害、霉变，以及不受洗车清洁剂的影响。

2  梁轨式车辆线路条件应符合下列要求：

1）最大坡道：80‰；

2）最小平面曲线半径：

车场线：30m；

正  线：50m；

3）最小竖曲线半径1000m。

3  可采用接触轨受流器受电、接触网受电或储能供电；

4  因地区不同而存在环境条件差异时，用户与制造商可在合同中另行规定环境条件。

5.1.8  车轮宜采用橡胶轮胎。

5.1.9  整备状态下的车辆重量不应大于合同规定重量值的3％。

5.1.10  车辆客室地板面高度应与车站站台面相协调，应能保持车辆地板面高度不因载客量的变化而明显改变。地板面高度在任何使用情况下均不应低于站台面。

5.1.11  列车应能以规定的速度安全通过最小半径的平面曲线区段，并能在曲线上进行列车正常的摘挂作业。

5.1.12  列车纵向冲击率不应大于0.75 m/s3。

5.1.13  车辆运行的平稳性指标应符合现行国家标准《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》GB 5599的规定。

5.1.14  司机室、客室内的允许噪声级，应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB l4892的规定。

5.1.15  列车牵引动力配置除应满足正常运行要求外，尚应满足一列处于超员状态下损失1/2牵引动力时，能在线路最大坡道上起动及运行到邻近的车站的要求。

5.1.16  采用全自动运行模式的线路，车辆应具有自动唤醒、自检、自动休眠等功能。

## 5.2 车辆型式与列车编组

5.2.1  车辆型式应按下列规定分类：

1  动车可分为带司机室动车（Mc）、无司机室动车（M）；

2  拖车可分为带司机室拖车（Tc）、无司机室拖车（T）。

5.2.2  悬挂式单轨交通列车宜采用2~6辆编组型式。

5.2.3  联结装置应符合下列规定：

1  固定编组的列车各车辆间的车钩型式可为半永久性牵引杆，列车两端可设密接式半自动车钩或密接式自动车钩；

2  联结装置中应有缓冲装置，其特性应能有效吸收撞击能量、缓和冲击。该装置应能承受并可完全复原的最大冲击速度为5 km/h。

5.2.4  形成固定编组的相邻两节车辆之间应设置贯通道，贯通道应密封、防火、防水、隔热、隔音，贯通道渡板应耐磨、平顺、防滑、防夹，贯通道采用的密封材料应有足够的抗拉强度，安全可靠、不易老化。

## 5.3 车体

5.3.1  车体结构材料应采用铝合金、不锈钢、碳纤维或轻钢复合等新型材料，并应采用整体承载结构。在使用期限内，车体强度应满足在极端条件下承受的动载荷、静载荷，以及冲击载荷要求，并应在各种条件的架车、换轮胎、起吊和救援、调车、联挂作业等各种力的作用下，车体应力不应超过设计许用应力值，且不得产生永久变形及疲劳损伤。

5.3.2  车体的试验用纵向静载荷如用户和制造商在合同中没有特殊规定，压缩静载荷不应低于200kN，拉伸载荷不应低于150kN。

5.3.3  车体结构设计使用年限不应低于30 年。

5.3.4  车辆密封性能应符合现行国家标准《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》GB/T 14894的规定。

5.3.5  车辆应设有架车支座、车体吊装座。

5.3.6  根据悬挂式单轨交通车辆舒适度要求和乘客平均运距，客室可采用横向、纵向或横纵向结合的形式布置坐席。

5.3.7  列车两端的车辆宜设置防意外冲撞的撞击能量吸收区。

5.3.8  列车两端应设紧急疏散门；司机室与客室之间应设连通门，其净开宽度不应小于550 mm，高度不应低于1800 mm。

5.3.9  客室侧门的开闭应采用电气控制方式，其传动和控制应安全可靠。侧门关闭时应具有缓冲动作，并应具备保护措施和单门再开闭装置。

5.3.10  车辆宜设置带有外部紧急解锁装置的客室侧门。

## 5.4 转向架

5.4.1  转向架的结构、性能和主要尺寸应与车体、轨道相互匹配，并应保证其相关部件在允许磨耗限度内，仍能有足够的强度和刚度，以及保证列车以最高允许速度安全平稳运行。

5.4.2  转向架结构应便于制造和检修，构架宜采用钢板焊接结构，焊后应做改善内应力处理。

5.4.3  车轮宜采用橡胶轮胎，采用充气轮胎的转向架应设置应急保护装置。

5.4.4  转向架宜采用两系悬挂，其中一系悬挂为叠簧，二系悬挂为空气弹簧。

5.4.5  所有轮胎除应满足本标准规定外，其寿命不应低于1年或8万km。

5.4.6  转向架构架、吊挂系统等主要结构部件设计使用年限不应低于30年。

5.4.7  转向架吊挂系统应安全可靠并利于日常检查，且应具备足够的安全余量。

5.4.8  转向架构架、吊挂系统应通过结构强度试验验证。

## 5.5 电气系统

5.5.1  牵引电机宜采用永磁同步电机，也可采用三相异步电机，并宜采用低噪声冷却系统。

5.5.2  电气系统应有绝缘保护。

5.5.3  主电路、辅助电路控制电路应有可靠的保护。主电路的过电流保护尚应与牵引变电站的过电流保护相协调，并应有故障显示和故障切除装置。

5.5.4  牵引系统应能利用轮轨粘着条件和能按车辆载重量自动调整牵引力或电制动力的大小，并应具有反应灵敏的防冲动控制。

5.5.5  牵引系统控制单元应具有保护功能和自诊断功能。

## 5.6 制动系统

5.6.1  列车制动系统应采用液压系统或空气系统，系统应具备常用制动、快速制动、紧急制动和停放制动等功能，宜包括指令装置、电气及空气控制装置、执行操作装置、自诊断装置等。

5.6.2  列车应配备停放制动装置，停放制动的能力应满足列车在超员条件下能在最大坡道上的可靠停放。

5.6.3  制动系统应采用微机控制，并应能根据空、重车载荷自动调整制动力大小。

5.6.4  常用制动和快速制动应优先使用电制动。电制动与液压制动或空气制动应能协调配合，并应具有冲击率限制。液压制动或空气制动应具有相对独立的制动能力，即使在电制动失效情况下，也能使列车安全停车。

5.6.5  列车在实施电制动（再生制动）时，制动能量应能被本车储能装置或其他列车吸收，吸收不足部份应由再生制动能量吸收装置吸收，再生制动能量吸收装置宜设置在变电所。

5.6.6  紧急制动应为液压制动或空气制动，列车出现意外分离等严重故障影响列车安全时，应能立刻自动实施紧急制动。

5.6.7  基础制动宜采用盘形制动装置。

5.6.8  采用液压制动的列车，每车应具有独立的液压控制系统。

5.6.9  采用空气制动的列车应具有两套或以上独立的电动空气压缩机组。当一台机组失效时，其余空气压缩机组的供气量、供气质量和总风缸容积均应能满足整列车的供风要求。

## 5.7 相关系统

5.7.1  车辆的空调制冷能力应符合现行国家标准《城市轻轨交通铰接车辆通用技术条件》GB/T 23431的规定。

5.7.2  空调机组中制冷系统的密封性能应符合现行行业标准《铁道车辆空调空调机组》TB/T 1804的要求。

5.7.3  客室内应具有紧急通风功能，人均新风量应满足现行行业标准《城市轨道交通车辆空调、采暖及通风装置技术条件》CJ/T 354的规定。

5.7.4  用于冬季寒冷地区的车辆应设采暖装置，运行时应能维持司机室和客室的温度不低于14℃。

5.7.5  列车宜通过列车通信网络方式进行控制。与运行及安全有关的控制除由列车通信网络进行外，尚应有其他形式的冗余措施。

5.7.6  列车诊断系统应能接收列车子系统的状态信息、故障信息，并能进行评估、储存，以及在司机室及控制中心的显示屏上进行显示。

5.7.7  列车控制、诊断系统应具有行车事件记录功能。

## 5.8 安全与应急设施

5.8.1  操作台应配置紧急停车装置和警惕按钮。

5.8.2  司机室内应设置客室侧门开闭状态显示和车载信号显示装置。

5.8.3  车辆可根据需求具备与列车自动防护系统或列车全自动运行系统对应接口的能力，并应配置通信联络装置。

5.8.4  车辆内外应有警告标志，包括标在司机室内的安全制动装置、高压设备、消防设备及电器箱内的操作警示等。

5.8.5  列车应设置报警系统，系统应具有乘务员与乘客间双向通信功能。当采用全自动运行模式时，列车内应设置乘客与控制中心或控制室的通信联络装置。

5.8.6  客室、司机室应配置便携式灭火器具，安放位置应便于取用，其标志应符合现行国家标准《消防安全标识 第1部分：标志》GB 13495.1、《安全信息识别系统 第1部分：标志》GB/T 31523.1的规定。

5.8.7  当利用两车连挂疏散乘客时，列车端部应设置专用端门和配置下车装置。

5.8.8  列车应配置逃生装置，其线路高度应满足有效逃生需求。

5.8.9  车辆内各电气设备应有可靠的接地保护，接地线截面应满足电气设备对接地电阻率的限值要求。

5.8.10  列车可配置性能可靠的应急牵引储能装置，在供电故障等极端情况下，列车应能自主牵引至邻近的车站。

## 5.9 索轨系统车辆

5.9.1  索轨车辆使用环境条件应符合下列要求：

1  正常工作海拔不超过3000m；

2  环境温度在-30℃至45℃之间；

3  最大相对湿度不大于95％（月平均温度为25℃时）。

5.9.2  索轨系统车辆供电可采用滑触线受流器受电或接触线受电。当满足下列条件时，可采用滑触线供电：

1  环境条件应符合下列要求：

1）正常工作海拔不超过2000m；

2）环境温度在-25℃至40℃之间。

2  车辆设计最高速度不超过50km/h。

5.9.3  车辆宜采用全动车型式，可分为带司机室动车（Mc）、无司机室动车（M）。

## 5.10 试验与验收

5.10.1  车辆在制造厂总装配完成后，可按国家现行标准《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》GB/T 14894进行试验，试验合格后方可进行验收。

5.10.2  车辆在进行型式试验前，应做线路试运行。运行里程应按车辆类型、最高运行速度和采用的新设备、新技术的情况由用户和车辆制造商协商确定。当合同中缺乏规定值时，车辆最大试运行里程应为5000km。

5.10.3  车辆在下列情况之一时，应进行型式试验：

1  新设计制造的车辆；

2  批量生产的车辆实施重大技术改造，其性能、构造、材料、部件有较大改变的；

3  制造商首次生产该型号的车辆；

4  转厂生产的车辆。

5.10.4  所有进行批量生产的车辆均应进行例行试验。例行试验结果应与该种产品型式试验相符合。

## 5.11 标志

5.11.1  车辆的有关信息应标注在车辆的明显位置上，其标注方法应符合相关标准的规定。制造商应提供完整的资料，标志内容不应少于以下规定（包括但不限于）：

1  产品名称与型号；

2  制造商名称；

3  车辆自重；

4  额定载客量；

5  出厂编号或代码；

6  出厂日期。

5.11.2  标志应清晰、易读、不易磨损。

## 5.12 运输与质量保证期限

5.12.1  车辆应由制造商妥善防护，并负责完好运送至合同指定的交货地点。

5.12.2  制造商应明确给出车辆及其主要部件的质量保证期限，在用户遵守使用维护说明书的情况下，质量保证期限内确属制造质量不良而出现故障影响运行或损坏时，制造商应及时无偿地负责修理或更换零部件，安装调试，恢复运行。

5.12.3  对因设计或工艺缺陷而需进行整改的项目，应在该车完成此项整改之日起，对相关部件重新计算质量保证期限。

# 6  限   界

## 6.1 一般规定

6.1.1  悬挂式单轨交通的限界应分为车辆限界、设备限界和建筑限界。

6.1.2  基准坐标应为正交于设计线路中心线的平面直角坐标系，通过设计轨面中点引出的水平坐标轴用X表示；通过该中点垂直于水平轴的坐标轴用Y表示。

6.1.3  车辆限界应为车辆正常状态下在平直线上以限界计算速度运行时形成的最大动态包络线。

6.1.4  设备限界应符合下列规定：

1  直线地段设备限界应计及悬挂系统或车轮系统故障状态下在平直线上以限界计算速度运行时形成的最大动态包络线，直线地段车辆限界和设备限界参考本标准附录A和附录B的规定；

2  曲线地段设备限界在直线地段设备限界的基础上，根据曲线半径和车辆参数等因素参考本标准附录C的规定计算。

6.1.5  建筑限界应在设备限界的基础上，计入设备和管线安装尺寸后的最小有效断面。当建筑限界中无设备和管线时，建筑限界与设备限界的间距不宜小于200mm，困难条件下不得小于100mm。

6.1.6  当相邻的两线间无桥墩、塔架或其他设备时，线间距应按两设备限界之和加上不小于100mm的安全间隙以及轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量和施工余量。

6.1.7  SA1型、 SA2型和SB型车辆采用的基本参数，应符合本标准第6.2节的规定。当选用车辆的基本参数与本标准不同时，应重新核定车辆限界、设备限界和建筑限界。

6.1.8  建筑限界中不包括轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量和施工余量。

## 6.2 基本参数

6.2.1  制定限界的车辆基本参数应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1  车辆基本参数

| 项目名称 | 基本参数（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 梁轨式 |  | 索轨式 |
|  | SA1 | SA2 | SB |
| 计算车辆长度 | 11000 | 8400～9600 | 4000 |
| 车辆最大宽度 | 2880 | 2300～2500 | 2870 |
| 车体底部最低点距轨面的高度 | 3400～3700 |  | 4300 |
| 轨道梁内部导向面间净宽度 | 1470 | 780～1000 | -- |
| 轨道梁内部轨面以上净高度 | 1550 | 1100～1250 | -- |
| 客室地板面距轨面高度 | 3450 | 3110～3370 | 3830 |
| 车辆定距 | 8000 | 5700～7000 | 4000 |
| 走行轮轴距 | 1500 | 1000～1700 | 1100 |
| 导向轮纵向轴距 | 3200 | ≤3050 | 2550 |
| 适用的车门类型 | 塞拉门 |  |  |

6.2.2  制定限界的参数宜符合下列规定：

1  风荷载宜采用400N/m2；

2  区间限界列车计算速度SA1型、SB型车为90km/h，SA2型车为80km/h。

## 6.3 建筑限界

6.3.1  建筑限界分为区间、车站、车场建筑限界。

6.3.2  建筑限界的确定应符合下列规定：

1  建筑限界应按设备限界及设备安装尺寸计算确定；

2  曲线加宽范围包括圆曲线和缓和曲线，缓和曲线范围内的加宽量按线性渐变方法计算确定。

6.3.3  车站直线地段建筑限界应符合下列规定

1  站台计算长度内的站台面不应高于车辆地板面，车辆地板面至有效站台面的高差不宜超过50mm；

2  站台计算长度内的站台边缘与车站车辆限界之间的水平间隙不应小于10mm，站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙宜采用mm；

3  车站设置站台屏蔽门时，站台屏蔽门的滑动门体至车辆轮廓线之间的净距，宜采用mm；站台屏蔽门顶箱与车站车辆限界之间，应保持不小于25mm的安全间隙；

4  站台计算长度外的站台边缘至轨道中心线距离，应按设备限界另加不小于50mm安全间隙确定；

5  车站范围内其余部位的建筑限界，应按区间建筑限界的规定执行。

6.3.4  曲线站台边缘至车门门槛之间的间隙，应按站台类型、车辆参数和曲线半径计算确定。曲线车站站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于180mm。

6.3.5  道岔区的建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上，根据不同类型道岔的曲线半径等参数计算确定。

6.3.6  车场内建筑物或设备的限界应符合下列规定：

1  库外限界应按区间限界规定执行；

2  库内检修平台可采用静态车辆限界。

6.3.7  轨道梁下边缘与设备限界应保持不小于20mm的安全间隙。

## 6.4 轨旁设备和管线布置原则

6.4.1  轨旁设备和管线与设备限界应保持不小于50mm的安全间隙。

6.4.2  强、弱电设备宜分别布置在线路两侧，当布置在同侧时，其间隙距离应符合强、弱电干扰距离的规定。区间内的各种管线布置宜保持顺直。

# 7  勘察与测量

## 7.1 勘察

## Ⅰ 一般规定

7.1.1  悬挂式单轨交通工程勘察应按规划、各设计阶段的技术要求，分阶段开展岩土工程勘察工作。

7.1.2  悬挂式单轨交通工程勘察应分为可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察，施工阶段可根据实际需要进行施工勘察。

7.1.3  工程勘察应根据工程沿线地形图、管线及地下设施分布图等资料，分析工程与环境的相互影响，提出工程周边环境保护措施的建议，并应同步开展工程周边环境专项调查工作。

7.1.4  线路或者场区附近存在对工程设计方案和施工有重大影响的岩土工程问题时，应进行专项勘察。

7.1.5  悬挂式单轨交通工程勘察除应执行本标准外，尚应符合现行国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307的规定。

## Ⅱ 可行性研究勘察

7.1.6  可行性研究勘察应针对悬挂式单轨交通工程线路方案，调查和收集沿线相关工程地质资料、工程周边环境基础资料及工程经验，研究线路、场区的地质条件，为线路方案比选提供地质依据；重点应研究影响线路方案的不良地质、特殊性岩土，以及关键工程的工程地质条件。

7.1.7  可行性研究勘察应在搜集已有资料基础上，采用工程地质调查与测绘完成；当不满足评价要求时，应采取勘探、原位测试、室内试验等完成。

7.1.8  可行性研究勘察应进行下列工作：

1  评价场区稳定性和工程建设适宜性；分析工程方案及施工方法的可行性，并提出线路比选方案的建议；

2  对控制线路方案的不良地质、特殊性岩土，了解其类型、成因、范围及发展趋势，分析其对线路的危害，并提出规避、防治的初步建议。

## Ⅲ 初步勘察

7.1.9  初步勘察应在可行性研究勘察的基础上，进一步对场地稳定性作出评价，并满足初步设计要求。

7.1.10  初步勘察应对控制线路的关键工程或区段进行重点勘察，并结合工程周边环境提出岩土工程防治和风险控制的初步建议。

7.1.11  初步勘察工作应根据沿线区域地质和场区工程地质、水文地质、工程周边环境等条件，采用工程地质调查与测绘、勘探与取样、原位测试等多种手段相结合的综合勘察方法。

7.1.12  初步勘察应进行下列工作：

1  搜集拟建工程有关文件和工程地质资料、工程场地带状地形图及建设场区地质灾害危险性评估资料；

2  初步查明线路地形地貌、地层岩性、地质构造、岩土类型及分布、岩土体物理力学性质、地下水埋藏条件及河流的水文条件；

3  初步评价墩台地基稳定性和承载力，提供地基变形、基础抗倾覆和抗滑移稳定性验算所需的岩土参数；

4  查明线路场区不良地质作用的类型、成因、分布、规模，预测其发展趋势，分析其对工程的危害程度；

5  对抗震设防烈度大于或等于6度的场区，应初步评价场区和地基的地震效应；

6  季节性冻土地区，应调查场区土的标准冻结深度；

7  评价场区稳定性和工程适宜性；

8  对环境风险等级较高的工程周边环境，分析可能出现的工程问题，提出预防措施的建议。

## Ⅳ 详细勘察

7.1.13  详细勘察应在初步勘察的基础上，结合结构形式、基础埋置深度和施工方法等进行勘察工作，勘察成果应满足施工图设计要求。

7.1.14  详细勘察工作应根据线路各类工程场区的工程地质、水文地质和工程周边环境等条件，采用勘探与取样、原位测试、室内试验，辅以工程地质调查与测绘、工程物探的综合勘察方法进行。

7.1.15  详细勘察应进行下列工作：

1  查明不良地质作用的特征、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出治理方案的建议；

2  查明线路范围内岩土层的类型、年代、成因、分布范围、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载能力，提出天然地基、地基处理或桩基等地基基础方案的建议，对需进行沉降计算的建（构）筑物、地基等，提供地基变形计算参数；

3  查明沿线地下埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对拟建工程的不利埋藏物；

4  评价地质条件可能造成的工程风险；

5  对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地，应按现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909进行地震效应评价、岩土地震稳定性评价，划分场地抗震地段、场地类别，并应进行液化判别，提出处理措施的建议；

6  分析工程周边环境与工程的相互作用，提出环境保护措施的建议。

## Ⅴ 施工勘察

7.1.16  施工勘察应针对施工方法、施工工艺的特殊要求和施工中出现的工程地质问题等进行勘察工作，并应满足施工方案调整和风险控制要求。

7.1.17  施工阶段施工单位在地质方面宜进行下列工作：

1  研究工程勘察资料，掌握场区工程地质条件及不良地质作用和特殊性岩土的分布情况，预测施工中可能遇到的岩土工程问题；

2  调查了解工程周边环境条件变化、周边工程施工情况、场区地下水水位变化及地下管线渗漏情况，分析地质与周边环境条件的变化对工程可能造成的危害；

3  施工中通过观察开挖面的岩土成分、密实度、湿度，地下水情况，软弱夹层、地质构造、裂隙、破碎带等实际地质条件，核实勘察资料是否符合现场工程地质条件。

7.1.18  遇下列情况宜进行施工勘察：

1  场区地质条件复杂、施工过程中出现地质异常，对工程结构及工程施工可能产生较大危害；

2  场区存在暗浜、古河道、空洞、岩溶、土洞等不良地质条件，影响工程安全；

3  场区存在孤石、漂石、球状风化体、破碎带、风化深槽等特殊岩土体对工程施工造成不利影响；

4  施工方案有较大变更或采用新技术、新工艺、新方法、新材料，详细勘察资料不能满足要求；

5  施工过程中发生地面沉降过大、地面相邻建（构）筑物开裂等工程环境问题；

6  需要进行施工勘察的其他情况。

## 7.2 测量

## Ⅰ 一般规定

7.2.1  悬挂式单轨交通工程测量，应采用所在区域统一的平面坐标和高程系统；不一致时应建立转换关系。设计轨道面综合投影长度变形值不宜大于15mm/km。

7.2.2  工程测量应包括平面和高程控制测量、线路带状地形测量、线路中线测量、纵横断面测量与专项调查测绘、施工测量、变形监测等。

7.2.3  测量作业使用的仪器和工具应根据国家有关法规，定期进行检验与校正。作业前应对仪器和工具进行检查；作业中仪器各项指标应满足作业要求。

7.2.4  悬挂式单轨交通工程测量除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308的规定。

## Ⅱ 平面和高程控制测量

7.2.5  悬挂式单轨交通工程平面和高程控制网设计应根据线路范围进行分级布设，并应定期复测。

7.2.6  平面控制网等级宜分为两级，第一级为线路平面控制网，第二级为加密平面控制网。

7.2.7  线路平面控制网宜布设为卫星定位控制网，线路平面控制网测量技术要求应符合表7.2.7的规定。

表7.2.7  线路平面控制网测量技术要求

| 控制网等级 | 平均边长（km） | 固定误差（mm） | 比例误差（mm/km） | 相邻点相对点位中误差（mm） | 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | 2 | ≤5 | ≤5 | ±10 | 1/100000 |

7.2.8  加密平面控制网应布设为附合导线或节点导线网，加密平面控制网测量技术要求应符合表7.2.8的规定。

表7.2.8  加密平面控制网测量技术要求

| 平均边长（m） | 闭合环或附合导线总长度（km） | 每边测距中误差（mm） | 测角中误差（″） | 方位角闭合差（″） | 全长相对闭合差 | 相邻点相对点位中误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 3 | ±3 | ±2.5 | ±5√n | 1/35000 | ±5 |

注：n为导线的角度个数，不应超过12个。

7.2.9  线路高程控制网应沿线路布设，点间距不宜大于1km，采用水准测量方法施测，并应构成附合线路或结点网，线路高程控制网测量技术要求应符合表7.2.9的规定。

表7.2.9  线路高程控制网测量技术要求

| 水准测量等级 | 每千米高差中 数中误差（mm） |  | 附合或环线水准路线最大长度（km） | 水准仪等级 | 水准尺 | 观测次数 |  | 往返较差、 附合或环线闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 偶然中误差 | 全中误差 |  |  |  | 与已知点联测 | 附合或环线 |  |
| 二等 | ±2 | ±4 | 40 | DS1 | 因瓦尺或条码尺 | 往返测 各一次 | 往返测 各一次 | ±8√L |

注：L为往返测段、附合或环线的线路长（以km计）。

7.2.10  当同一城市或区域建设多条悬挂式单轨交通工程线路时，应布设全市或全区域悬挂式单轨交通工程一等平面控制网和一等高程控制网。

7.2.11  平面控制网和高程控制网的布设、观测、数据处理及复测，均应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308的规定。

## Ⅲ 线路带状地形测量、中线测量和纵横断面测量

7.2.12  悬挂式单轨交通工程线路带状地形测量应包括图根控制测量、地形图测绘或修测工作。

7.2.13  图根测量中，图根点可利用已有的地面等级控制点或城市等级控制点进行加密，图根点密度应符合表7.2.13的规定，地形复杂、隐蔽和建筑密集地区应增加图根点数量。

表7.2.13  图根点密度（点/km2）

| 测图比例尺 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟测图法 | 150 | 50 | 15 |
| 数字测图法 | 64 | 16 | 4 |

7.2.14  图根点平面测量可采用导线测量、卫星定位测量方法；图根点高程测量可采用图根水准测量或电磁波测距三角高程测量。图根点相对于邻近等级控制点的点位中误差不应大于图上0.1mm，高程中误差不应大于基本等高距的1/10。

7.2.15  地形测量涉及水系、境界、地貌、植被等要素时，应对紧邻、下穿、跨越悬挂式单轨交通工程线路的上述各项要素在技术报告中进行说明；对影响悬挂式单轨交通工程线路的重要地物、地貌点进行细部测量，并将其坐标与高程标注于地形图上。

7.2.16  线路中线测量应包括对规划设计或初步设计的线路中线测量。测量前应对线路中线设计资料进行复核，数据无误后应根据线路初步设计要求编制中线测量作业方案。

7.2.17  线路中线桩应包括百米桩、曲线要素桩，同时宜在车站两端和站中、不同地物和地貌的分界点，线路中线与建筑物、铁路、公路的交点，地形起伏变化处、沟坎渠坡处埋设加密桩。相邻线路中线桩间距，直线段不宜大于50m、曲线段不宜大于30m。

7.2.18  线路中线测量时，可采用极坐标法、卫星定位RTK方法进行中线桩的测设。线路中线桩的实测数据与设计数据的偏差值应符合表7.2.18的规定。

表7.2.18  线路中线桩的实测数据与设计数据的偏差值（mm）

| 桩点类型 | 实测数据与设计数据的偏差值 |
| --- | --- |
| 中线桩 | 横向误差≤50，纵向误差≤100 |
| 加密桩 | 横向误差≤100，纵向误差≤200 |

7.2.19  纵横断面测量宜在初步设计定线完成后，按设计要求进行。纵断面应沿线路中线测量，横断面在直线段应与中线垂直、曲线段应沿法线方向布设。直线段纵断桩距宜为50m、曲线段纵断桩距宜为20m～30m；横断面在线路上的位置应与纵断面点相对应。

7.2.20  纵断面图比例尺，水平方向宜为1：500～1：2000，竖直方向宜为1：50～1：200；横断面图比例尺宜为1：50～1：200。

7.2.21  横断面测量宽度应包括线路两侧30m范围，横断面的断面测点间距宜为10m。

## Ⅳ 专项调查与测绘

7.2.22  专项调查内容应根据周边环境与悬挂式单轨交通线路的位置关系、建（构）筑物的结构形式、地质条件及重要性等因素确定，并宜包括下列内容：

1  周边环境调查；

2  建（构）筑物调查；

3  管线调查；

4  桥梁、隧道调查；

5  道路调查；

6  边坡与高切坡调查；

7  水系调查；

8  水井调查；

9  文物调查；

10  房屋拆迁调查；

11  地籍调查。

7.2.23  周边环境调查的范围宜大于线路结构外侧30m。

7.2.24  当专项调查采用实地测量时，应符合本标准第7.2.12条～7.2.21条的规定。

## Ⅴ 施工测量

7.2.25  悬挂式单轨交通工程施工测量应包括墩柱基础测量、墩柱测量、轨道梁安装测量、道岔安装测量、车场测量及附属设备安装测量。

7.2.26  墩柱基础施工，应利用线路平面控制网点或加密平面控制网点，并宜采用极坐标法进行平面位置放样；应利用高程控制点，并宜采用水准测量或电磁波测距三角高程测量方法进行高程放样；放样后应在不同测站进行检核。

7.2.27  桩基础放样精度应符合下列规定：

1  横向放样中误差不应超过±5mm；

2  墩间距测量中误差不应超过±5mm；

3  各跨的纵向累积中误差不应超过±5√n mm（n为跨数）；

4  基础高程测量中误差不应超过±10mm。

7.2.28  桩基础完成后，应进行基础承台施工测量。基础承台施工测量应符合下列规定：

1  施工放样内容应包括中心或轴线位置、模板支立位置和顶面高程；

2  基础承台中心或轴线位置测量中误差不应超过±5mm、模板支立位置测量中误差不应超过±7.5mm、顶面高程测量中误差不应超过±5mm。

7.2.29  预埋基座顶板放样横向允许偏差应为±5mm、纵向允许偏差应为±5mm、高程允许偏差应为-5mm～0mm，平面角度允许偏差应为±3‰rad。

7.2.30  预埋螺栓放样横向允许偏差为±5mm、纵向允许偏差为±5mm、螺栓顶部高程允许偏差为-5mm～0mm、螺栓垂直度允许偏差为1‰。

7.2.31  预制墩柱和轨道梁现场拼装和安装前，应对各部分构件的尺寸、预留孔洞位置、预制墩柱的弯曲矢高、轨道梁线形等进行检查测量，检查合格后方可进行拼装和安装。

7.2.32  预制墩柱安装应符合下列规定：

1  墩柱中心或轴线位置允许偏差应为±5mm；

2  墩顶高程允许偏差应为±3mm；

3  墩身垂直度不应超过1‰；

4  墩身底面平面转角偏差不应大于±3‰rad。

7.2.33  轨道梁安装应符合下列规定：

1  梁端顶面中心点平面位置允许偏差为±5mm；

2  梁端顶面中心点高程允许偏差为±3mm；

3  梁横坡允许偏差为±7‰rad；

4  相邻轨道梁底板走行面错台和腹板错台的允许值为±2mm。

5  相邻轨道梁连接处平面线形和竖向线形每弦长4m矢高允许偏差为±3mm。

7.2.34  道岔安装应符合下列要求：

1  道岔吊轨墩柱安装应符合本标准第7.2.32条的规定；

2  道岔吊轨梁和道岔梁安装应符合本标准第7.2.33条的规定。

7.2.35 车场测量应包括控制测量、地形测量、场地平整测量、建（构）筑物、地下管线及道路施工测量，并应符合下列规定：

1  控制测量应符合本标准第7.2.5条～7.2.11条的规定；

2  地形测量应符合本标准第7.2.12条～7.2.15条的规定；

3  场地平整测量应根据总体设计及施工方案的要求进行，可采用方格网法或断面法。当采用方格网法时，方格网边长在平坦场区宜为20m×20m，在地形起伏场区宜为10m×10m；当采用断面法时，断面间距在平坦场区宜为20m，在地形起伏场区宜为10m；

4  建（构）筑物、地下管线及道路施工测量应利用场区测量控制点，并宜根据施工现场总平面图采用极坐标法进行施工测量放样。

7.2.36  附属设备安装测量应包括行车信号装置与线路标志安装测量、车站站台与站台屏蔽门安装测量，并应符合下列规定：

1  行车信号装置安装里程位置允许偏差为±100mm；

2  线路标志包括千米标、百米标、坡度标、曲线标等，安装里程位置允许偏差为±100mm；

3  车站站台边缘测量应采用极坐标法进行放样，其与线路中线距离允许偏差为0mm～5mm；

4  车站站台屏蔽门安装应根据设计图纸，采用极坐标法进行放样，其实测位置与设计允许偏差为±10mm。

7.2.37  车辆上线前，应对结构和设备进行限界测量。

## Ⅵ 变形监测

7.2.38  悬挂式单轨交通工程施工和运营阶段应对结构自身、周围岩土体及周边环境进行变形监测。

7.2.39  施工阶段，变形监测方案应根据悬挂式单轨交通工程的特点、岩土条件与施工场地变形区内环境状况及设计要求，在分析研究工程风险及影响工程安全的关键部位和关键工序基础上，有针对性地编制；同时，尚应编制变形体和环境条件发生异常或危险时的应急监测方案。

7.2.40  施工阶段变形监测对象应包括墩柱、轨道梁、车站和车场建（构）筑物及施工影响区域内的建（构）筑物、道路、管线、边坡等。

7.2.41  运营阶段变形监测应包括运营线路及受线路运营影响的周边环境的监测。运营线路的监测对象应包括墩柱、轨道梁、车站和车场建（构）筑物及重要附属设施等；周边环境监测对象应包括变形区域内的道路、建（构）筑物、管线、边坡等。

7.2.42  变形监测具体技术及精度要求应符合现行国家标准《跨座式单轨交通工程测量标准》GBxxxx（待发布）的规定。

# 8  线   路

## 8.1 一般规定

8.1.1  悬挂式单轨交通线路分为正线、配线和车场线。配线包括车场出入线、联络线、折返线、停车线、渡线、安全线。

8.1.2  线路的基本走向应根据城市总体规划及旅游等相关规划，并结合城市建设、旅游发展、交通和环境等因素，经技术经济比较后确定。

8.1.3  悬挂式单轨交通线路与其他交通线路交叉应采用立体交叉。

8.1.4  线路敷设应符合下列规定：

1  线路敷设应采用高架方式；

2  线路平、纵断面设计应结合行车速度、自然条件、施工方法，桥、隧、站建（构）筑物，障碍物、管线及防灾救援条件等因素确定；索轨式单轨交通系统，线路应避免与主导风向正交，并应减小与主导风向夹角；。

3  线路高架结构外缘与建筑物的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，并应与周边环境和景观相协调。

8.1.5  车站分布应以规划为基础，以换乘节点、交通枢纽点为基本站点，并结合客流集散点分布等因素确定。

## 8.2 线路平面

8.2.1  线路平面曲线半径应综合车辆类型、运行速度、周边环境、工程投资、运营养护、舒适度等因素分析确定，并宜选取较大的曲线半径。最小平面曲线半径应符合表8.2.1的规定。索轨式交通系统，同一直线段索塔相邻两侧线路水平偏角不得大于3°。

表8.2.1  最小平面曲线半径（m）

| 线别 |  | 最小半径 |
| --- | --- | --- |
| 正线、配线 （不含道岔区段） | 一般 | 100 |
|  | 困难 | 50 |
| 车场线 | 一般 | 50 |
|  | 困难 | 30 |

注：困难条件下，可根据具体车型，在保证列车运行安全性和基本的舒适性要求的前提下，经技术经济比较后局部采用小于上表所列的最小曲线半径。

8.2.2  列车通过曲线的最高速度，应按式（8.2.2）计算确定，且不得大于列车最高运行速度。

Vmax=3.6Raq+gtanα                   （8.2.2）

式中：Vmax－列车通过曲线时最高计算速度（km/h）；

R－曲线半径（m）；

－未被平衡横向加速度（m/s2），正线上一般不大于0.5，瞬时最大不大于0.65；

g－重力加速度，取值9.81 m/s2；

－车辆可产生的最大竖向偏转角（°），一般不大于6，最大不大于6.843 。当轨道梁不设置超高时，为车辆悬杆与转向架之间允许最大偏转角φ；当设置超高时，为超高横坡坡角与φ之和。

8.2.3  双线线间距不变并行地段的平面曲线，宜设计为同心圆。

8.2.4  缓和曲线设置应符合下列规定：

1  除非载客道岔区外，直线与半径小于2000m的圆曲线间应采用缓和曲线连接；

2  缓和曲线线型宜采用三次抛物线；

3  缓和曲线长度内应完成直线至圆曲线的曲率变化；

4  圆曲线两端应采用等长的缓和曲线；

5  缓和曲线长度应根据曲线半径、行车速度等按不小于表8.2.4中规定值选用。特殊困难条件下，可采用不小于1m整数倍的缓和曲线长度计算值。

表8.2.4  缓和曲线长度表

| V | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 950 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 850 | 35 | 30 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 700 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 650 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 600 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - |
| 550 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 500 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 450 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - |
| 400 | 70 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - |
| 350 | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | - | - | - |
| 300 | 85 | 75 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - |
| 250 | 85 | 80 | 70 | 55 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | - | - |
| 200 | 85 | 80 | 75 | 65 | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 15 | - |
| 150 | - | - | 75 | 70 | 60 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 | - |
| 100 | - | - | - | - | 60 | 55 | 50 | 35 | 25 | 15 | 15 |
| 90 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 35 | 25 | 15 | 15 |
| 80 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 45 | 30 | 20 | 15 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 30 | 20 | 15 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 25 | 15 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 |

注：R为圆曲线半径（m），V为设计速度（km/h），L为缓和曲线长度（m）。

8.2.5  线路平面设计应采用两端等长缓和曲线的单曲线线型，不宜采用复曲线。特别困难条件下需采用复曲线时，两圆曲线间应采用非完全缓和曲线过渡，过渡段长度应按式（8.2.5）计算：

（8.2.5）

式中：Lc－过渡段长度（m）；

L1、L2－按同一曲率变化率计算的小半径圆曲线和大半径圆曲线所需缓和曲线长（m）。

8.2.6  车站宜设置在直线上，当设于曲线上时，站台有效长度范围平面曲线最小半径应根据车辆参数，结合限界要求计算确定。

8.2.7  夹直线及圆曲线最小长度宜按式（8.2.7）计算确定，一般情况下不小于一片标准轨道梁的长度，困难条件下不小于一节车的长度。特别困难条件下，当曲线间夹直线长度无法满足最小长度要求时，可按车辆竖向偏角变化率相等的原则将两缓和曲线直接相连。

（8.2.7）

式中：L－夹直线或夹圆线计算长度（m）；

V－列车通过速度（km/h）；

m－振动衰减次数（次），取1.5；

T－振动周期（s），取1.2。

8.2.8  车场线圆曲线长度不应小于3m，可不设缓和曲线。

8.2.9  正线上直线段最小线间距应根据限界和安全间隙计算确定；曲线段最小线间距的加宽量需根据曲线半径、车辆参数、车辆竖向偏角，以及最不利运行状态等因素计算确定。

## 8.3 线路纵断面

8.3.1  区间正线、出入线、联络线最大坡度不宜大于60‰，困难条件下不应大于80‰；索轨式交通系统不应大于70‰。

8.3.2  最小坡段长度不应短于远期列车编组长度。

8.3.3  车站站台范围内纵坡设置应符合下列规定：

1  高架站、地面站宜设在平坡上；

2  当车站范围需设置纵坡时，应设置在坡度不大于3‰单一坡道上，且竖曲线不得侵入车站站台有效长度内。

8.3.4  竖曲线设置应符合下列规定：

1  相邻坡段的连接宜设计为较小的坡度差，当相邻坡度代数差为5‰及其以上时，应采用圆曲线型竖曲线连接。当平曲线半径不大于200m时，竖曲线半径Rv不应小于4000m。当平曲线半径大于200m时，竖曲线半径Rv不应小于2000m；困难地段及车站两端竖曲线半径Rv可减至1000m；

2  车站站台计算长度和道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线离开站台端部和道岔端部的距离均不应小于5m；

3  两相邻竖曲线端距离不宜小于40m，困难条件下不应小于20m；

4  竖曲线和缓和曲线不得重叠。

8.3.5  当纵坡等于或大于30‰时，坡段限制长度可按式（8.3.5）计算，当无法满足式（8.3.5）的要求时，应根据车辆特性通过牵引计算对坡段长度进行限制。

L≤24/i                           （8.3.5）

式中：L—坡段限制长度（m）；

i—坡度值（‰）。

## 8.4 配线设置

8.4.1  配线设置应符合本标准第4.4节的规定。

8.4.2  车场出入线设置应符合下列规定：

1  出入线宜在车站端部接轨；

2  出入线数目及与正线接驳方式应在满足运营需求的基础上，结合工程条件确定。

8.4.3  联络线设置应符合下列规定：

1  联络线与正线的接轨点宜靠近车站设置；

2  采用同层换乘方式的车站，宜设置联络线。

8.4.4  折返线与停车线设置应符合下列规定：

1  折返线设置应根据行车组织交路设计确定；

2  尽头式折返线、停车线有效长度宜按远期列车长度加40m计（不含车挡长度）；

3  贯通式折返线、停车线有效长度宜按远期列车长度加10m计。

8.4.5  渡线设置应符合下列规定：

1  渡线应靠近车站设置；

2  当线间距较大时，可采用缩短渡线的方式设置渡线。

8.4.6  安全线设置及安全距离应符合下列规定：

1  支线与干线接轨的车站应设置平行进路；在出站方向接轨点道岔最外端距站台端部距离不宜小于40m，小于40m时应设安全线；

2  车场出入线，在车站接轨点前，线路不具备一度停车条件或停车信号机至接轨点道岔最外端之间距离小于40m时，应设置安全线。出入线采用八字形布置在区间与正线接轨时，应设置安全线；

3  安全线自道岔端部（含道岔）至车挡前长度（不含车挡）为车辆制动距离，特殊情况下，缩短长度可采取限速或增加阻尼等措施。

8.4.7  道岔区线形设计应符合下列规定：

1  道岔设置应满足正线运营、乘客舒适度、折返间隔时间及列车出入车场和车场内调车的需要；

2  道岔应设在直线地段，道岔端部至平面曲线起点的距离不宜小于5m，车场线不应小于3m；

3  道岔宜靠近车站设置，道岔端部至车站站台计算长度端部的距离不应小于5m；

4  道岔应设在平坡上，困难条件下允许设在不大于3‰的坡道上，道岔端部至竖曲线起点的距离不应小于5m；

5  道岔的附带曲线应满足下列要求：

1）附带曲线半径不应小于道岔导曲线半径；

2）反向曲线间夹直线长不宜小于10m。

6  配线线形设计应根据道岔选型、道岔线形确定。

# 9  道   岔

## 9.1  一般规定

9.1.1  悬挂式单轨交通道岔应根据列车转线、折返及车场内调车作业的需要设置。

9.1.2  悬挂式单轨交通道岔应符合故障—安全原则，并应满足车辆运行平稳、安全可靠的要求。

9.1.3  道岔应满足车辆相关技术条件和参数的要求。

9.1.4  道岔的设计和安装必须满足悬挂式单轨交通的限界要求。

9.1.5  道岔的供电应采用一级负荷。

9.1.6  道岔在锁定状态下应能承受车辆运行荷载的竖向力、摇摆力、离心力、冲击力、制动力等的反复作用，并应具有足够的刚度、强度和抗倾覆的能力。

9.1.7  道岔接地电阻值应小于4Ω，防雷接地电阻值应小于10Ω。

9.1.8  道岔应由信号系统进行控制。道岔控制装置应具有集中控制、现场控制、手动控制三种控制方式。当信号系统或道岔控制电路发生故障时，应能通过手动装置完成解锁、转辙和锁定。控制系统应具有安全保护功能。

9.1.9  当道岔处于曲线或折线接通状态下车辆通过时应限速行驶。当道岔处于直线接通状态下应满足线路最高运行速度的要求。

9.1.10  道岔主体结构的设计使用年限应满足悬挂式单轨交通主体结构的设计使用年限要求。

## 9.2 道岔类型

9.2.1  悬挂式单轨交通道岔根据其换轨原理可分为可动心型、替换梁型、枢轴型三类（图9.2.1），其中替换梁型道岔可分为平移式和旋转式。

| - (a)直线通过 | - (b)曲线通过 |
| --- | --- |
| - 图9.2.1-1 可动心型道岔 - 1——道岔梁；2——可动心及其配套装置；3——回转中心 |  |
| - (a)直线通过 | - (b)曲线通过 |
| - 图9.2.1-2 平移式替换梁型道岔 - 1——入岔端固定段；2——吊轨；3——曲线道岔梁；4——联系梁；5——曲线出岔端固定段；6——直线道岔梁；7——直线出岔端固定段 |  |
| - (a)直线通过 | - (b)曲线通过 |
| - 图9.2.1-3 旋转式替换梁型道岔 - 1——入岔端固定段；2——吊轨；3——曲线道岔梁；4——回转中心；5——曲线出岔端固定段；6——联系梁；7——直线道岔梁；8——直线出岔端固定段 |  |
| - (a)直线通过 | - (b)曲线通过 |
| - 图9.2.1-4 枢轴型道岔 |  |

- 1——入岔端固定段；2——回转中心；3——道岔梁；4——吊轨；5——折线出岔端固定段；6——直线出岔端固定段

- 9.2.2  各型道岔的主要技术参数宜符合表9.2.2的规定。

表9.2.2  道岔主要技术参数

| 类型 | 曲线或折线允许通过最高速度（km/h） | 相邻位转换时间（s） | 最小曲线半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可动心型 | 15 | ≤15s | 50m |
| 替换梁型 | 20 |  | 30m |
| 枢轴型 | 10 |  | — |

- 注：道岔的转换时间应包括信号发出、解锁、转辙、锁定、信号回馈全过程。

## 9.3 道岔组成

9.3.1  道岔应由墩顶以上的主体结构、机械装置、驱动装置、锁定装置、控制装置等组成。

9.3.2  可动心型道岔的道岔梁应为主体结构；替换梁型和枢轴型道岔，主体结构除道岔梁外尚应包括固定段梁、吊轨梁等。

9.3.3  道岔梁设计应符合下列规定：

1  道岔梁的设计荷载、强度、刚度、耐久性应符合本标准第10章的规定；

2  应具有车辆走行、导向和支承作用，并应能承受车辆通过时产生的各种载荷；

3  梁体上应根据信号系统、供电系统等专业的需要预留安装条件。

9.3.4  道岔梁和固定端梁梁端应根据车辆走行需要设置接缝板，并应采取防雨雪措施。

9.3.5  可动心型道岔机械装置宜包括可动轨、修正轨、补偿轨；替换梁型道岔机械装置应包括吊挂轮装置；枢轴型道岔机械装置应包括吊挂轮装置和尾轴装置。

9.3.6  驱动装置应能使道岔在规定时间内完成启动、加速、匀速、减速、停止等动作过程。

9.3.7  锁定装置应定位准确、锁定牢固、安全可靠，并能承受车辆通过时产生的各种载荷。

9.3.8  道岔控制装置应符合下列规定：

1  道岔控制装置应具备对道岔的各机构进行控制和检测的功能，并能按信号系统发出的指令，使道岔完成解锁、转辙、锁闭和信号回馈的动作，同时将道岔位置表示传给信号系统，并应与信号系统之间设置授权、收权联锁电路；

2  应具有集中控制、现场控制、手动控制功能，并应具有系统检测、故障诊断、故障保护和报警功能；

3  控制电路应满足故障—安全原则；

4  在各种环境条件下，应能保证锁定装置准确锁定；

5  检测点应采用保证检测信息可靠的技术措施；

6  联锁控制应采用安全型继电器；

7  电机应有一定的容量裕度，绝缘等级、防护等级应适合道岔的使用环境；

8  使用的电缆应为无卤、低烟、阻燃、防蚀、防潮和无放射性成分的产品；

9  控制柜应采取隔热、防寒、防雨雪、防潮、防鼠害、防虫进入措施。

9.3.9  渡线道岔应在其各组道岔都在规定位置时，才能构成位置表示。

9.3.10  道岔的电源设备应包括电源切换箱及接地端子箱。

9.3.11  道岔的转辙电机、锁定电机应使用 AC380V、50Hz三相电源，控制电源应使用 AC220V、50Hz单相电源，信号控制应使用DC24V电源。

9.3.12  外露的运动构件应设置防护设施。

## 9.4 道岔设计及安装

- 9.4.1  道岔的设置应由线路设计确定，并应根据选择的结果提出系统要求，同时应符合本标准第8章的规定。

- 9.4.2  道岔的类型、基本线形、几何尺寸、线间距及道岔安装支座应根据线路条件和运营要求选型和设计。

- 9.4.3  道岔区间的墩顶弹性水平位移、基础沉降容许值应符合本标准第10章的规定。

- 9.4.4  道岔区不应有积水。

- 9.4.5  道岔不宜设置在有坡道的线路上。当设置在有坡道的线路上时应有防止车轮打滑和空转等措施。

- 9.4.6  道岔设计时，应标明道岔安装支座和道岔走行面的标高值，以及道岔的岔前点和岔后点的里程坐标及位置坐标、道岔区间线间距值。

- 9.4.7  对于换梁型道岔和枢轴型道岔，道岔梁的端面与相邻的固定段端面的间隙应满足道岔转辙、道岔梁热胀冷缩及接触轨供电等需要。

- 9.4.8  道岔梁上的供电电缆、通信及信号电缆、道岔控制电缆等应按强弱电分别布置。

- 9.4.9  道岔区应有检修空间、通道和安装附属设施的条件。

- 9.4.10  道岔区应有检修照明设施，其照度不宜小于100 lx。

- 9.4.11  道岔区应设置供维修使用的电源设施。

- 9.4.12  道岔区应设置视频监视设施，设置位置和数量应根据运营需要确定。

- 9.4.13  道岔区应根据需要设置电话。

- 9.4.14  道岔精度要求应符合表9.4.14的规定。

- 表9.4.14  道岔精度要求

| 序号 | 项目名称 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道岔梁长度 | ±6mm |
| 2 | 道岔内净宽 | ±2mm |
| 3 | 梁内局部直线度和平直度 | 3mm/4m |
| 4 | 梁内底板和腹板的垂直度 | 5/1000rad |
| 5 | 道岔梁腹板、底板与相应接缝板表面高差 | 0.5mm |
| 6 | 道岔梁接缝板与轨道梁接缝板错位 | 2mm |
| 7 | 安装轴线与线路轴线竖向和横向误差 | ±3mm |
| 8 | 道岔安装底板平面度 | < 2‰ |

## 9.5 试验及验收

- 9.5.1  道岔在现场安装后，应进行不少于3000次的单机连续运转试验，发生故障修复后，需重新进行试验。

- 9.5.2  在联调联试和试运行时，道岔的运转和通信信号的反馈应满足控制要求。

## 9.6 检修与维护

- 9.6.1  道岔的检修与维护应包括日常维护和定期检修。日常维护和定期检修周期应按线路运行要求执行。

- 9.6.2  日常维护应包括下列内容：

- 1  检查联结螺栓是否紧固，若存在松动的情况，查明原因后处理；

- 2  检查各运动机构动作是否准确可靠；

- 3  检查所有的电气设备的功能和绝缘情况；

- 4  检查运动部位的磨损和润滑情况；

- 5  清理道岔区的垃圾。

- 9.6.3  定期检修除日常维护内容外，尚应包括下列内容：

- 1  检查金属结构是否符合技术条件规定的几何形状，加载后是否满足技术要求；

- 2  检查结构件焊缝及螺栓的连接情况；

- 3  检查油漆情况，若掉漆情况严重，需在处理后重新涂油漆装饰、防腐。

# 10  轨道梁桥

## 10.1 一般规定

- 10.1.1  悬挂式单轨交通工程采用梁轨式的梁轨桥跨度不宜大于80m，采用索轨式的索轨塔架间跨度不宜大于300m。

- 10.1.2  悬挂式单轨交通轨道梁应满足线路平面曲线、竖曲线和列车走行要求。

- 10.1.3  轨道梁桥布置应符合城市规划和环境保护要求，以及与道路、铁路、水利、航运等的相互关系要求。

- 10.1.4  梁轨桥常用跨度宜采用20m～30m。

- 10.1.5  轨道梁桥结构在制造、运输、安装和运营过程中，应具有规定的强度、刚度和稳定性。

- 10.1.6  轨道梁桥结构应简洁美观，便于制造和养护维修，并应满足使用耐久性要求。

- 10.1.7  轨道梁桥的工程材料应根据结构型式、受力条件、使用要求和所处环境等选用。

- 10.1.8  轨道梁桥跨越河流时，应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定。

## 10.2 设计荷载

- 10.2.1  轨道梁桥设计应根据结构特性，按表10.2.1所列的荷载，就其可能的最不利组合进行计算。

表10.2.1 设计荷载

| 荷 载 分 类 |  | 荷 载 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 主 力 | 恒 载 | 结构自重及附属设备自重 预加力 土压力 静水压力及浮力 基础变位的影响 |
|  | 活 载 | 列车竖向静活载 列车竖向动力作用 列车离心力 列车横向摇摆力 |
| 附 加 力 |  | 列车制动力或牵引力 救援、检修列车荷载 风力 温度影响力 流水压力 冰（雪）荷载 |
| 特殊荷载 |  | 船只或汽车的撞击力 地震力 施工临时荷载 车挡冲击力 |

注：1 如杆件的主要用途为承受某种附加力，则在计算此杆件时，该附加力应按主力计算。

2 流水压力不与制动力或牵引力组合。

3 计算中要求计入的其他荷载，可根据其性质，分别列入上述三类荷载中。

- 10.2.2  轨道梁桥设计时，主力应仅与一个方向（顺桥向或横桥向）的附加力组合。

- 10.2.3  计算结构自重时，一般材料容重应按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002的规定取用；附属设备自重，应按所属专业要求取用。

- 10.2.4  列车竖向静活载应按超员、定员和空车三种状态确定：

- 1  正线、出入线、试车线、折返线、故障车停车线应按超员状态计算；

- 2  车场内其他库线应按定员状态计算；

- 3  疲劳和地震工况应按定员状态计算；

- 4  车挡冲击力应按空车状态计算。

- 10.2.5  列车竖向静活载确定应符合下列规定：

- 1  列车竖向静活载图式应按本线列车的最大轴重、轴距及近、远期中最长的列车编组确定；

- 2  轨道梁设计应按单线行驶列车竖向荷载布置；

- 3  轨道梁桥下部结构的设计，应按列车最不利加载确定，单线及双线列车荷载不作折减，三线及以上列车荷载可按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定折减；

- 4  活载图式应按最不利列车编组进行加载，但对影响线异符号区段，应按空车加载。

- 10.2.6  列车活载的效应为列车静活载与列车竖向动力作用效应之和，列车的竖向动力作用应按列车竖向静活载乘以动力系数进行计算。基础计算可不计动力作用。梁轨桥结构动力系数应按下式计算：

（10.2.6）

式中：μ——梁轨桥结构动力系数；

L——轨道梁的跨度（m）。

- 10.2.7  位于曲线上的轨道梁桥应计算列车产生的离心力，离心力作用于车辆重心处，其大小等于列车静活载乘以离心率，离心率应按下式计算：

（10.2.7）

式中：C——离心率；

V——列车通过的最高运行速度（km/h）；

R——曲线半径（m）。

- 10.2.8  列车横向摇摆力可按列车单轴重的25%计算，一列车以一个水平集中荷载作用在轨道梁车轮走行面的最不利位置，作用方向为垂直于轨道梁轴线。

- 10.2.9  列车制动力或牵引力计算应符合下列规定：

- 1  区间桥梁的制动力或牵引力应按竖向静活载的15％计算，当制动力或牵引力与离心力同时计算时，宜按竖向静活载的10％计算；

- 2  区间双线桥宜仅计算一条线的制动力或牵引力，多线桥宜仅计算两条线的制动力或牵引力；

- 3  对高架车站及车站相邻两侧100m范围内的区间双线桥应计算双线制动力或牵引力，每条线制动力或牵引力值应为竖向静活载的10％；

- 4  制动力或牵引力应作用于车辆重心处，但计算桥墩时应移至悬挂装置中心处，不计移动作用点所产生的力矩。

- 10.2.10  梁轨桥简支轨道梁的制动力或牵引力，在悬挂装置固定支承和活动支承的分配应按下列公式计算：

固定端：     P1 = T – KR                            （10.2.10-1）

活动端：    P2 = KR                                （10.2.10-2）

式中：P1    作用于固定支承端的水平荷载（kN）；

P2    作用于活动支承端的水平荷载（kN）；

T    作用于梁跨内的水平荷载（kN）；

R    作用于支承上的荷载反力（kN）；

K    摩擦系数。

- 10.2.11  救援列车荷载应根据运营救援模式确定，检修列车荷载应根据检修列车的实际情况确定。

- 10.2.12  轨道梁桥风荷载计算可按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定执行。梁轨桥的下部结构设计尚应符合下列规定：

- 1  当双线轨道梁桥线路等高时，应按100%、50%分别计算两线的列车和轨道梁风荷载；

- 2  当双线轨道梁桥线路不等高时，均应按100%计算两线的列车和轨道梁风荷载。

- 10.2.13  温度影响力计算宜按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定执行。钢轨道梁左右侧面温差宜取±5℃。

- 10.2.14  冰（雪）荷载宜根据沿线气象资料的数理统计结果确定。

- 10.2.15  位于通航河流中的轨道梁桥，桥墩的船舶撞击力应按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定执行。

- 10.2.16  桥墩承受的汽车撞击力，顺汽车行驶方向宜采用1000kN，垂直汽车行驶方向宜采用500kN，并应按作用于路面以上1.2m处计算。

- 10.2.17  地震力计算及荷载组合宜按现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909的规定执行。

- 10.2.18  轨道梁桥应按不同施工阶段的施工荷载进行检算。

- 10.2.19  梁轨桥车挡冲击力应根据车挡对列车冲撞荷载的吸收原理、列车速度及列车荷载进行计算。

## 10.3 刚度和变位要求

- 10.3.1  在列车静活载作用下，梁轨桥的梁体竖向挠度不应大于表10.3.1规定的容许值。

表10.3.1  梁体竖向挠度容许值（m）

| 跨度 | L≤30 | 30＜L≤40 | 40＜L≤60 | 60＜L≤80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖向挠度容许值 | L/900 | L/800 | L/700 | L/600 |

- 10.3.2  梁轨桥的平顺性应满足现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234乘客乘坐舒适度的要求。

- 10.3.3  梁轨桥墩顶顺桥向的弹性水平位移应符合下式要求：

（10.3.3）

式中：L    桥梁跨度（m），当为不等跨时，L采用相邻跨中的较小跨度；当L＜25m时，L按25m计；

墩顶顺桥向水平位移（mm），包括由于墩身和基础的弹性变形及基底土弹性变形的影响。

- 10.3.4  梁轨桥墩顶横桥向水平位移差引起的轨道梁梁端水平折角（单端）不得大于2‰rad。

- 10.3.5  梁轨桥的桥墩基础沉降应按恒载计算，墩台沉降量尚应符合下列规定：

- 1  对于简支结构，其总沉降量与施工期间沉降量之差，不应超过下列容许值：

- 1）墩台均匀沉降量：50mm；

- 2）相邻墩台沉降量之差：20mm。

- 2  对于连续结构，其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值尚应根据沉降对结构产生的附加影响来确定。

- 10.3.6  轨道梁恒载及静活载引起的竖向挠度大于跨度的1/1600时，应设置预拱度。

## 10.4 结构设计

- 10.4.1  钢筋混凝土、预应力混凝土和钢结构，其材料、结构计算应按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定执行。

- 10.4.2  轨道梁桥承受动荷载的结构构件或连接件均应进行疲劳设计。

- 10.4.3  轨道梁桥基础设计应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234和现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093的规定。

- 10.4.4  轨道梁桥的抗震设计宜符合现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909的规定。

- 10.4.5  混凝土结构耐久性设计应符合现行行业标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005的规定，钢结构保护涂装应符合现行行业标准《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T 1527的规定。

## 10.5 构造要求

- 10.5.1  梁轨桥相邻梁端接缝处应设置伸缩装置，并应保证梁部自由伸缩，列车走行面、导向面平顺连接，同时应防止雨水渗漏进入梁内。

- 10.5.2  轨道梁桥应设置检查维修设施。

- 10.5.3  轨道梁桥应预留接触轨、通信信号、供电环网电缆等系统管线通道。

- 10.5.4  轨道梁桥应设置防雷接地措施。

- 10.5.5  轨道梁桥应设置基础沉降观测装置。

- 10.5.6  有可能受到撞击的桥墩宜设置防撞设施。

## 10.6 索轨结构

- 10.6.1  索轨结构应采用空间结构分析模型进行静、动力计算，并应计入几何非线性影响。

- 10.6.2  索轨结构动力系数宜按专题研究确定，且不应小于0.05。

- 10.6.3  索轨结构宜按实际运营列车进行车-桥系统或风-车-桥系统耦合振动分析，列车走行安全性及舒适度指标宜符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定。

- 10.6.4  索轨结构应根据成形状态计算主缆、轨索、吊索的无应力索长，以及主缆空缆线形、索夹位置。

- 10.6.5  主缆、轨索线形和塔架结构设计应经技术经济比较确定，并应满足整体结构刚度要求，主缆垂跨比宜取1/9～1/11，轨索矢跨比应根据活载挠度取用。

- 10.6.6  吊索在顺轨索走向宜采用竖直布置方式，吊索间距应满足轨索结构刚度要求。

- 10.6.7  索轨的吊索与主缆、轨索连接宜采用销接式，并应设置长度调节构造。

- 10.6.8  索轨结构的主缆、轨索、吊索应采取防腐措施。

- 10.6.9  索轨塔架顶部鞍座宜按可滑动铰设计，并应根据结构计算在鞍座两侧设限位装置。

- 10.6.10  索轨底部索鞍应实现轨索的转向并提供列车通过时的竖向与横向支承。

- 10.6.11  索轨塔架结构应满足强度、刚度、稳定性和耐久性等要求，并宜采用钢结构。

- 10.6.12  主缆、吊索、轨索所采用的钢丝绳宜采用热镀锌线材，镀锌高强钢丝应满足现行国家标准《桥梁缆索用热镀锌钢丝》GB/T 17101的技术要求。镀锌钢丝绳的技术条件不应低于现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB 8918、《密封钢丝绳》GB/T 352的规定。

- 10.6.13  钢丝强度安全系数主力组合不应小于3.0，主力与附加力组合不应小于2.5。

- 10.6.14  当索鞍、索夹采用铸钢时，铸钢应满足现行国家标准《一般工程铸造碳钢件》GB/T 11352、《焊接结构用铸钢件》GB/T 7659、《一般工程与结构用低合金铸钢件》GB/T 14408，以及现行行业标准《大型低合金钢铸件》JB/T 6402的技术要求。

- 10.6.15  塔架应满足防雷、航空警示等要求。

- 10.6.16  锚碇应根据地质、缆索力、线路条件等选择结构形式，并宜控制锚碇体量。

- 10.6.17  锚碇应进行强度计算和稳定性计算，抗滑动稳定系数和抗倾覆稳定系数均不得小于2.0。

- 10.6.18  支撑在轨索上的轨面板可采用铝合金材料。

10.6.19  索轨结构中车站、弯道和道岔等钢质硬轨等区段，宜参照本标准第9章轨道梁桥的规定执行。

## 10.7 施工及验收

- 10.7.1  轨道梁桥施工及验收可按现行国家标准《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 50614的规定执行。

- 10.7.2  钢结构制造、安装和验收，必须使用定期由二级以上计量机构检定合格的计量器具，并应按规定进行操作。

- 10.7.3  钢结构加工厂应针对项目特点，制定专项制造工艺和焊接工艺评定试验，经评审后实施。

- 10.7.4  材料检验应符合下列规定：

- 1  钢材应符合设计文件的要求和国家现行标准的规定，除必须有材料质量证明文件外，尚应按同一厂家、同一材质、同一板厚、同一出厂状态每10个炉（批）号抽验一组试件；

- 2  焊接材料应与设计选用的钢材相匹配；

- 3  高强度螺栓连接副的质量及检验应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定；

- 4  涂装材料应按现行行业标准《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T 1527进行检验。

- 10.7.5  轨道梁桥施工应布设满足精度要求的平面、高程网，并在使用前进行评定；应引入并分段设置永久性基准点，以及使用满足精度要求的测量仪器进行贯通测量。

- 10.7.6  梁轨桥轨道梁安装精度应符合下列规定：

- 1  相邻两孔梁底板走行面高差不应大于2mm；

- 2  相邻两孔梁腹板左右偏差不应大于2mm。

- 10.7.7  梁轨桥桥墩施工精度应符合下列规定：

- 1  桥墩底面中心横向、纵向偏差不应大于5mm；

- 2  桥墩底面中心标高偏差不应大于3mm。

- 10.7.8  轨道梁桥施工，应编制施工技术方案和安全专项方案，并宜组织专家或第三方论证。

- 10.7.9  索轨施工应对索结构进行全过程的施工监控。

# 11  车站建筑与结构

## 11.1 车站建筑

# I  一般规定

- 11.1.1  悬挂式单轨交通车站的总体布局，应符合城市总体规划、环境保护、城市景观和节约土地的要求，并应处理好与地面建构筑物、地下管线、地下构筑物及施工时交通组织之间的关系。

- 11.1.2  车站的设置应与既有或规划中的公共交通具有便捷换乘功能。

- 11.1.3  车站设计应满足客流和设备运行的需求，保证乘客乘行安全、集散迅速、功能分区明确、布置紧凑、便于管理，并应具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施。

- 11.1.4  车站的站厅、站台、出入口通道、楼梯、自动扶梯、售检票口（机）等部位的通过能力，应按该站远期超高峰小时客流量确定。超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量或客流控制期的高峰小时客流量乘以1.1～1.4超高峰系数。

- 11.1.5  车站站台宜设站台屏蔽门或其他安全隔离设施。高架车站车行区的底部应采用封闭结构。

- 11.1.6  车站的公共区、楼梯及出入口通道等，应建无障碍设施。

- 11.1.7  车站宜设公共厕所，并宜设在付费区内。

- 11.1.8  设于道路中的车站宜具有兼顾过街客流的功能。

- 11.1.9  换乘车站应选择便捷的换乘形式，不能同步实施时应预留接口，并宜做到换乘车站资源共享。

## Ⅱ 车站平面

- 11.1.10  站台计算长度应为列车最大编组的有效使用长度加停车误差之和。有效使用长度和停车误差应符合下列规定：

- 1 有效使用长度在无站台屏蔽门的站台应为列车首末两节车辆司机室门外侧之间的长度；有站台屏蔽门的站台应为列车首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度；

- 2 有站台屏蔽门时停车误差宜采用±30cm。

- 11.1.11  站台宽度应按下列公式计算，并不得小于本标准表11.1.51规定的数值。

（11.1.11-1）

（11.1.11-2）

（11.1.11-3）

式中：Bd——岛式站台宽度（m）；

Bc——侧式站台宽度（m）；

b——侧站台宽度（m）；

n——横向柱数；

z——横向柱宽（含装饰层厚度）（m）；

t——每组楼梯与自动扶梯宽度之和（含与柱间所留空隙）（m）；

Q上、下——远期每列车高峰小时单侧上、下车设计客流量，换乘车站含换乘客流量（换算成高峰时段发车间隔内的设计客流量）（人）；

ρ——站台上人流密度，其值为0.33㎡/人~0.75㎡/人，一般车站建议0.5㎡/人；

L——站台有效使用长度（m）；

M——站台边缘至安全栏栅、站台屏蔽门的立柱内侧距离（m）。

当站台计算长度小于100m，且自动扶梯和楼梯不侵入站台计算长度时，站台宽度应按下列公式计算：

（11.1.11-4）

（11.1.11-5）

- 11.1.12  站台上的楼梯和自动扶梯纵向分布宜均匀，且站台计算长度内任一点距最近梯口或通道口距离不得大于50m。

- 11.1.13  设于站台层楼梯和自动扶梯的总量布置，除应满足上、下乘客的需要外，尚应按本标准站台层的乘客事故疏散至站厅层或其他安全区域时间的规定进行验算。消防专用梯及垂直电梯不应计入事故疏散用。

- 11.1.14  高架车站站台层除无障碍设施及必要设备用房外，其他设备与管理用房不宜设于站台层。

- 11.1.15  售检票方式可根据具体情况采用人工式、半自动或自动式。当近远期分期实施时，应预留后期设置条件。

- 11.1.16  售票机前应预留有购票乘客空间。出站检票口与出入口通道的间距不宜小于5m，与楼梯梯步距离不宜小于5m，与自动扶梯工作点距离不宜小于8m；进站检票机与楼梯梯步距离不宜小于4m，与自动扶梯工作点距离不宜小于7m。

- 11.1.17  付费区与非付费区的分隔宜采用不低于1.1m的可透视栏栅，并应按需要安装可外开的栏栅门。栏栅门应按平开门设计，其总宽度应满足事故疏散要求。

- 11.1.18  站厅公共区的面积除满足自动扶梯、楼梯布置及售检票机等所需面积外，尚应满足能容纳远期高峰小时5min内双向客流的集聚量所占面积（按0.5m2/人计）。

- 11.1.19  车站及出入口应远离加油站、加气站或其他危险品场地，其距离应符合现行国家标准《汽车加油站加气站设计与施工规范》GB 50156的规定。

## Ⅲ 车站出入口

- 11.1.20  车站出入口的数量应根据分向客流和疏散要求设置，但每座车站不得少于两个，每个出入口宽度应按远期或客流控制期分向设计客流量乘以1.10～1.25不均匀系数计算确定。

- 11.1.21  出入口兼作过街通道时，出入口通道宽度、自动扶梯、楼梯的通过能力及其站厅相应部位应计入过街客流量。同时应设置夜间停运时的隔离措施。

- 11.1.22  出入口处的门不应采用推拉门和弹簧门。

- 11.1.23  设于道路两侧的出入口宜平行于或垂直于道路红线，后退道路红线应满足当地规划部门要求。当出入口开向城市主干路时，出入口前宜设集散广场。

## Ⅳ 楼梯、自动扶梯与电梯

- 11.1.24  乘客使用的楼梯宜采用26°34′倾角，其宽度单向通行不应小于1.2m，双向通行不宜小于2.4m，当宽度大于3.6m时应设置中间扶手。楼梯宽度宜符合建筑模数。

- 11.1.25  高架车站出入口的提升高度超过6m时，应设上行自动扶梯，超过12m时应设上、下行自动扶梯，并宜至少有一个出入口设有上、下行自动扶梯。站台至站厅宜设自动扶梯。

- 11.1.26  车站出入口自动扶梯的倾斜角度不应大于30°，站台至站厅自动扶梯的倾斜角度应为30°。

- 11.1.27  消防专用楼梯宽度不宜小于1.2m。

- 11.1.28  电梯宜选用无机房电梯。电梯应设置残疾人专用设施。

- 11.1.29  位于站台层上的电梯其门不宜面对行车区，也不应侵入站台计算长度内的侧站台宽度。

## Ⅴ 站台屏蔽门

- 11.1.30  沿站台边设置的站台屏蔽门，应以站台计算长度中心线为基准对称纵向布置。站台屏蔽门的门应与列车门一一对应。站台屏蔽门的门开启净宽度不应小于车辆客室门宽度加停车误差。

- 11.1.31  站台屏蔽门净高度不得低于1.3m。

- 11.1.32  当站台面呈坡度时，站台屏蔽门应随坡度设置，并垂直于站台面。安装站台屏蔽门的站台面，在站台有效使用长度内的平整度误差不得大于15mm。

- 11.1.33  沿车站站台长度方向应设向车站内侧开启的应急门，每一侧数量宜按远期列车编组数确定。

- 11.1.34  站台屏蔽门的门体材料应采用金属材料和安全玻璃。

- 11.1.35  站台屏蔽门位于土建结构的诱导缝、变形缝等部位应采取相应的构造措施。

- 11.1.36  站台屏蔽门应有良好绝缘或接地措施。

- 11.1.37  站台屏蔽门应有明显的安全标志和使用标志。

## Ⅵ 无障碍设施

- 11.1.38  当从站厅至站台采用电梯供老、弱、病、残、孕和管理人员等使用时，应设于付费区。检票处应满足该人群通行尺寸和功能。当地面直达站台层设置电梯时，应采取特殊收费措施。

- 11.1.39  导盲带可采用埋入式或后贴式。站台导盲带应铺设在侧站台内侧，同时其盲带中心至柱（墙）面距离不应小于450mm。

- 11.1.40  车站内应设无障碍厕所。

- 11.1.41  无障碍设施的配置除应满足本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定。

## Ⅶ 车站环境设计

- 11.1.42  车站环境设计应包括内部环境和外部环境。车站环境设计应简洁、明快、美观，并应利用结构构成和空间形态构成的艺术性，体现当地人文环境和现代交通建筑特点，装饰构件设计宜做到标准化、生产工厂化、施工装配化。

- 11.1.43  高架与地面车站应因地制宜地减小体量和具有良好的通透性。

- 11.1.44  车站装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的环保材料，地面材料应防滑耐磨。车站外立面装饰材料应坚固及有防脱落的构造措施。

- 11.1.45  高架与地面车站的顶棚宜采用半敞开式，在寒冷和炎热地区宜设置封闭式的空调候车区域。

- 11.1.46  照明应选用节能、耐久且便于维护的灯具。高架及地面车站应选用防尘、防潮、抗风的灯具。

- 11.1.47  车站内应设置导向、事故疏散、服务乘客的标志标识。

- 11.1.48  当车站公共区内（含出入口通道）设置彩色灯箱广告时，其位置、色彩不得影响对导向、事故疏散、服务乘客的标志标识的识别，且不应侵入乘客疏散空间。广告箱尺寸应模数化。

- 11.1.49  车站内设壁画等装饰时，应融合于车站装修环境之中。

## Ⅷ 各部位参数要求

- 11.1.50  车站各部位的最小高度应符合表11.1.50的规定。

表11.1.50  车站各部位的最小高度（m）

| 名 称 | 最小高度 |
| --- | --- |
| 站厅公共区（地面装饰面至吊顶面） | 3 |
| 地面、高架车站站台公共区（地面装饰面至顶棚） | 2.6 |
| 站台、站厅管理用房（地面装饰面至吊顶面） | 2.4 |
| 通道或天桥（地面装饰面至吊顶面） | 2.4 |
| 楼梯和自动扶梯（踏步面沿口至吊顶面） | 2.3 |

- 11.1.51  车站各部位的最小宽度应符合表11.1.51的规定。

表11.1.51  车站各部位的最小宽度(m)

| 名 称 | 最小宽度 |
| --- | --- |
| 岛式站台 | 8（5）* |
| 岛式站台的侧站台 | 2.5 |
| 侧式站台（长向范围内设梯）的侧站台 | 2.5（2）* |
| 侧式站台（垂直于侧站台开通道口设梯）的侧站台 | 3.5 |
| 通道或天桥 | 2.4 |
| 单向公共区楼梯 | 1.8 |
| 双向公共区楼梯 | 2.4 |
| 上、下均设自动扶梯并列设置的楼梯（困难情况下） | 1.2 |
| 消防专用楼梯 | 1.2 |

注*：括号内的数值指站台计算长度小于100m，且自动扶梯和人行楼梯设置在站台计算长度外时的站台最小宽度。

- 11.1.52  车站各部位的最大通过能力应符合表11.1.52的规定。

表11.1.52  车站各部位的最大通过能力

| 部位名称 |  | 每小时通过人数 |
| --- | --- | --- |
| 1m 宽楼梯 | 下行 | 4200 |
|  | 上行 | 3700 |
|  | 双向混行 | 3200 |
| 1m 宽通道 | 单向 | 5000 |
|  | 双向混行 | 4000 |
| 1m 宽自动扶梯 | 输送速度 0.5m/s | 6270 |
|  | 输送速度 0.65m/s | ≤8190 |
| 0.6m 宽自动扶梯 | 输送速度 0.5m/s | 4500 |
|  | 输送速度 0.65m/s | ≤5400 |

## Ⅸ 施工及验收

- 11.1.53  车站建筑装修施工及验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210的规定。

- 11.1.54  砌体施工及验收应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

- 11.1.55  无障碍设施的施工及验收应符合现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642的规定。

## 11.2  车站结构

## Ⅰ 一般规定

- 11.2.1  悬挂式单轨交通车站结构宜采用“桥—建”分离结构，也可采用“桥—建”合一结构。

- 11.2.2  车站结构设计应根据建筑物的特点及其所在场地的具体情况，从城市景观、环境影响、工期等多方面进行综合评价，确定结构形式和施工方法。

- 11.2.3  车站结构设计应为强电、弱电、给排水、通风空调等系统的相关设备及管线预留接口条件，并应采取防水、防雷击、防腐蚀等措施。

## Ⅱ 荷载

- 11.2.4  车站结构荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值。其中车站站厅、站台、楼梯的活荷载标准值应采用4.0kPa；设备用房的活荷载应根据设备的重量、安装运输要求及工作状态等确定，但不得小于4.0kPa。

- 11.2.5  “桥―建”合一结构，列车荷载应按本标准第10章的规定取值。

## Ⅲ 工程材料

- 11.2.6  工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求选用。主体结构可采用钢筋混凝土结构、钢结构、钢—混凝土组合结构。

- 11.2.7  承受列车荷载的构件材料应符合本标准第10章的规定，其余构件应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《建筑抗震设计规范》GB 50011等的规定执行。混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30。

## Ⅳ 结构设计

- 11.2.8  车站结构形式应满足车站的功能和使用要求，并应做到结构安全可靠、构造简洁、经济合理，以及具有良好的整体性和耐久性。

- 11.2.9“桥―建”分离结构的车站设计，应按现行建筑结构设计标准执行；承受列车荷载的构件设计应符合本标准第10章的规定。

- 11.2.10  “桥―建”合一结构，承受列车荷载的构件设计应符合本标准第10章的规定，并应符合现行建筑结构设计标准的要求；轨道梁和支承结构的刚度限值应符合本标准第10章的规定。其余构件应按现行建筑结构设计标准进行设计。

- 11.2.11  “桥―建”分离结构，轨道梁桥和车站结构的抗震设计应分别按现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定执行。

- 11.2.12  当站台层设置列车进站缓冲限位装置时，应计入其荷载作用的影响。

- 11.2.13  车站结构耐久性设计应符合下列规定：

- 1  主体结构和使用期间更换影响运营的结构构件，应根据使用环境类别，按设计使用年限为100年的要求进行耐久性设计；

- 2  使用期间可以更换且不影响运营的次要结构构件，宜按设计使用年限为50年的要求进行耐久性设计；

- 3  临时结构可根据其使用性质和结构特点确定其设计使用年限；

- 4  混凝土结构的耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

- 11.2.14  车站结构设计应分别按施工阶段和使用阶段进行强度、变形、稳定性计算，钢筋混凝土结构尚应进行裂缝宽度验算。

- 11.2.15  车站结构的净空尺寸除满足悬挂式单轨交通建筑限界和建筑设计要求外，尚应计及测量误差、施工误差、结构变形和结构沉降，以及设备安装、管线敷设、施工工艺和运营维护的要求。

- 11.2.16  车站主体结构安全等级应为一级；建筑结构耐火等级应为二级；车站结构抗震设防分类应为重点设防类。

- 11.2.17  “桥—建”分离的车站结构，地基不均匀沉降应满足悬挂式单轨交通轨道梁桥独立设置时对站台标高的要求。

## Ⅴ 构造要求

- 11.2.18  变形缝的设置应符合下列规定：

- 1  车站结构的变形缝可分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝；

- 2  伸缩缝的最大间距应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定；

- 3  在车站主体结构与通道、人行天桥等附属结构的结合部宜设置变形缝；

- 4  变形缝两边的结构不应产生影响安全和正常使用的差异沉降；

- 5  车站建筑变形缝宽度不应小于抗震缝的要求。

- 11.2.19  现浇混凝土及钢筋混凝土结构横向分段浇注的施工缝位置及间距应结合结构形式、受力要求、施工方法、气象条件及变形缝的间距等因素确定。

- 11.2.20  钢结构构件应做好防锈、防腐和防火处理，除应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017外，尚应按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251与现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的规定执行。

- 11.2.21  承受列车荷载的构件构造要求应符合本标准第10章的规定。

## Ⅵ 施工及验收

- 11.2.22  承受列车荷载构件的施工及验收应符合本标准第10章的规定。

- 11.2.23  车站结构的施工及验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定执行。

# 12  供   电

## 12.1 一般规定

- 12.1.1  悬挂式单轨交通供电系统方案应根据列车供电方式的需求进行设置，包括接触网供电制式和车载储能供电制式。

- 12.1.2  采用接触网供电制式，供电系统应包括电源系统、牵引供电系统、动力照明系统、电力监控系统和综合接地系统。电源系统应包括外部电源、主变电所或电源开闭所、中压供电网络；牵引供电系统应包括牵引变电所和接触网；动力照明系统应包括降压变电所和动力照明配电系统。

- 12.1.3  采用车载储能供电制式时，供电系统应包括外部电源、中压网络、车载储能充电系统、动力照明系统、电力监控系统和综合接地系统。

- 12.1.4  外部电源供电方案应根据城市轨道交通线网规划、城市电网现状及规划、城市规划进行设计，并宜采用分散式供电。

- 12.1.5  供电系统应满足安全、可靠、经济、优质运行的要求，供电系统的规模和设计容量应按远期高峰小时的用电负荷要求进行设计，可按一次建成或分期建成的方式进行建设。电源系统设计应根据建设要求，确定下列内容：

- 1  外部电源供电方案和电源变电所设置；

- 2  供电系统的一次接线方案；

- 3  近、远期外部电源容量和电压偏差范围；

- 4  电能计量要求；

- 5  城市电网近、远期的规划资料和系统参数；

- 6  城市电网变电所出线继电保护与供电系统进线继电保护的设置和时限配合；

- 7  电力调度的要求和管理分工。

- 12.1.6  中压供电网络的电压等级可采用35kV、20kV和10kV。当采用分散式供电方案时，中压供电网络的电压等级应与城市电网相一致，并应有专线电源引入；当采用集中式供电方案时，中压供电网络的电压等级应根据用电容量、供电距离、轨道梁内电缆敷设空间、城市电网现状及发展规划等因素，经技术经济综合比较确定。

- 12.1.7  悬挂式单轨交通牵引用电负荷不应低于二级负荷，车辆应具有应急牵引电源；当远期高峰小时断面客流量大于1万人次时，牵引用电负荷应为一级负荷。动力照明等用电负荷可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。

- 12.1.8  一级负荷应由双电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由双电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入。

- 12.1.9  二级负荷宜由双电源单回线路专线供电。

- 12.1.10  三级负荷可为单电源单回线路供电。当系统中只有一个电源工作或供电容量不足时，允许自动切除该负荷。

- 12.1.11  下列电源可作为应急电源：

- 1  独立于正常电源的发电机组；

- 2  供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路；

- 3  蓄电池。

- 12.1.12  供电系统中的各类变电所或电源开闭所均应有双电源，每个进线电源的容量应满足变电所负担的全部一、二级负荷供电的要求；两个电源可来自不同变电所，也可来自同一变电所的不同母线。

- 12.1.13  供电系统的中压供电网络接线宜采用环网接线，中压网络末端的电压损失不宜超过5％。

- 12.1.14  牵引负荷应根据线路条件、高峰时段的运行交路、行车密度、车辆编组和车辆性能等计算确定。

- 12.1.15  直流牵引供电系统的电压宜采用DC1500V，也可采用DC750V。直流牵引供电系统电压及其波动范围应符合表12.1.15的规定。

表12.1.15  直流牵引供电系统电压及其波动范围（V）

| 标称值 | 最高值 | 最低值 |
| --- | --- | --- |
| 1500 | 1800 | 1000 |
| 750 | 900 | 500 |

- 12.1.16  直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549的规定。

- 12.1.17  牵引供电系统中应设置列车再生制动能量吸收装置，设计方案应通过技术经济综合比较后确定。

- 12.1.18  供电系统应在每座车站、车场及有人员上下车区段的负极侧设置车体接地板，车体接地板应可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。车体接地板应采取温度补偿措施。

- 12.1.19  动力照明配电系统宜采用TN-S接地方式。

- 12.1.20  无功补偿应保持整体平衡，可采用在各降压变电所0.4kV侧分散就地补偿或在主变电所集中补偿的方案，并应根据供电系统外部电源供电方案经技术经济比较后确定。

- 12.1.21  车场应设置对供电系统设备管理与维护的供电车间。

- 12.1.22  供电系统及其设备的功能性接地、保护接地与防雷接地应采用综合接地系统。

- 12.1.23  有条件时可采用光伏发电等绿色能源作为补充电源。

- 12.1.24  供电系统应设置电力监控系统。电力监控系统的功能配置、系统容量和设备选型应集成于综合监控系统进行设计。

- 12.1.25  当采用集中式供电方案时，主变电所的设计内容应符合现行国家标准《跨座式单轨交通设计规范》GB 50458的规定。

## 12.2 变电所

- 12.2.1  变电所可分为主变电所或电源开闭所、牵引变电所、降压变电所。当牵引变电所与降压变电所同时设置在同一车站时，宜合建成牵引降压混合变电所。

- 12.2.2  变电所的数量、容量及其在线路上的分布应在综合设计的基础上由计算确定。牵引变电所的间距选择应满足供电容量、供电电压、电气保护等要求。变电所的选址应符合下列规定：

- 1  应靠近负荷中心；

- 2  应便于电缆线路引入、引出；

- 3  应便于设备运输；

- 4  不应设在冷冻机房等场所经常积水区的下方，且不宜与厕所、泵房等场所相贴邻；

- 5  独立设置的变电所应靠近悬挂式单轨交通线路，并应和城市规划相协调。在现场或工期条件限制下，可采用箱式布置方式。独立设置的变电所与线路间应设置专用电缆通道。变电所的进所道路应利用城市道路，新建进所道路宽度不应小于4.0m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定，并应具备运输车辆回车条件。

- 12.2.3  变电所应按无人值班、无人值守设计，主变电所、车场内牵引变电所应预留有人值守的条件。

- 12.2.4  变电所的设备应选用小型化、无油化、自动化、免维护或少维护的产品，以及适合无人值守的运行条件。

- 12.2.5  牵引整流机组的数量和容量应根据近、远期负荷计算确定，并应在一座牵引变电所退出运行时，相邻的两座牵引变电所能分担其供电分区的牵引负荷。当牵引变电所设置两台牵引整流机组，在一台牵引整流机组退出运行，另一台牵引整流机组宜继续运行。牵引整流机组的负荷特性应符合下列规定：

- 1  100％额定负荷输出连续；

- 2  150％额定负荷输出2h；

- 3  200％额定负荷输出1min。

- 12.2.6  当降压变电所设置两台配电变压器时，配电变压器的容量应满足在一台变压器退出运行后，另一台变压器能负担其供电范围内的一、二级负荷。

- 12.2.7  变电所一次接线应在可靠的基础上力求简单。降压变电所宜采用分段单母线接线。牵引变电所的整流机组应接在同一段母线上；直流侧母线宜采用单母线接线。

- 12.2.8  供电系统再生制动能量吸收装置宜设置在牵引变电所。

- 12.2.9  牵引变电所的直流馈线回路应设置能分断最大短路电流和感性小电流的直流快速断路器。

- 12.2.10  变压器外廓与墙的最小净距应为800mm，中低压配电室内的各种通道最小宽度应符合现行国家标准《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060 和《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的规定。

- 12.2.11  变电所的交、直流操作电源屏的电源应分别接自变电所的两段低压母线。

- 12.2.12  变电所的直流操作电源屏宜采用成套装置。正常运行时，蓄电池应处于浮充状态。蓄电池容量应满足交流停电时连续供电2h的要求。

- 12.2.13  变电所继电保护配置应力求简单，并应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

- 12.2.14  供电系统应在每座牵引变电所中设置接地保护装置。

- 12.2.15  对交流中压供电线路的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

- 1  相间短路；

- 2  单相接地；

- 3  过负荷；

- 4  过电压。

- 12.2.16  对交流400V配电线路保护的设置应满足现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

- 12.2.17  对干式变压器的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

- 1  绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地（或小电阻接地）侧的单相接地短路；

- 2  绕组的匝间短路；

- 3  外部相间短路引起的过电流；

- 4  过负荷；

- 5  变压器温度升高超过限值。

- 12.2.18  对于牵引整流器的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

- 1  外部相间短路引起的过电流；

- 2  内部短路；

- 3  元件故障；

- 4  元件温度升高超过限值。

- 12.2.19  对于直流牵引进线的故障或异常运行应设置下列保护：

- 1  大电流脱扣；

- 2  过电流；

- 3  直流接地漏电。

- 12.2.20  对于直流牵引馈线的故障或异常运行应设置下列保护：

- 1  大电流脱扣；

- 2  过电流；

- 3  电流变化率及电流增量；

- 4  双边联跳；

- 5  直流接地漏电；

- 6  低电压。

- 12.2.21  对于直流再生制动能量吸收装置馈线的故障或异常运行应设置下列保护：

- 1  大电流脱扣；

- 2  过电流；

- 3  元件故障；

- 4  元件温度升高超过限值。

- 12.2.22  变电所各级电压的进线与其母线联络开关应设置备用电源自动投入装置。

- 12.2.23  变电所直流牵引馈线应设置具有在线检测故障功能的自动重合闸装置。

- 12.2.24  变电所综合自动化系统应具备下列基本功能：

- 1  保护、控制、信号、测量；

- 2  安全联锁；

- 3  程序操作控制；

- 4  开放的通信接口；

- 5  系统在线故障自检。

- 12.2.25  变电所应有计量功能装置。

## 12.3 牵引网

- 12.3.1  牵引网应由正极接触网和负极回流网组成。正极接触网和负极回流网应分别通过上网电缆和回流电缆与牵引变电所连接。

- 12.3.2  接触网载流及授流部分可采用汇流排和接触线组合方式，也可采用钢铝复合轨方式，应经技术经济比较后确定。

- 12.3.3  接触网带电部分和轨道梁、车体之间的最小净距应符合表12.3.3的规定。

表12.3.3  接触网带电部分和轨道梁、车体之间的最小净距

| 标称电压（V） | 接触网带电部分与车体 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 静态 (mm) | 动态 (mm) |
| DC 1500 | 100 | 50 |
| DC 750 | 100 | 50 |

- 12.3.4  正常工作状态下，正线接触网应采用由两个相邻牵引变电所构成双边供电方式；当某个中间牵引变电所退出运行时，相关正线接触网应由与该牵引变电所相邻的两个牵引变电所通过越区开关构成大双边供电。

- 12.3.5  接触网载流截面，上网电缆、回流电缆的根数及截面，应根据大双边供电方式下的远期负荷计算确定。除道岔区外，每个回路的电缆数不应少于两根。

- 12.3.6  接触网材料及载流截面的选择应满足远期高峰小时牵引所故障运行模式下载流量和最低网压的要求。

- 12.3.7  接触网的电分段应设在下列位置：

- 1  车站牵引变电所设在列车进站端；

- 2  区间牵引变电所设在变电所直流电缆出口处；

- 3  配线与正线的衔接处；

- 4  车场各电化库入口处及不同功能线路衔接处。

- 12.3.8  牵引变电所直流快速断路器、负极柜至接触网间应设置隔离开关。

- 12.3.9  末端站后折返线有停车、检修作业时，其相应部分的接触网宜单独分段，并应设置双极隔离开关。

- 12.3.10  折返线处接触网应有主、备两路电源。主、备两路电源通过电动隔离开关接自上、下行的正线接触网进行供电。

- 12.3.11  车场中的接触网应具有来自车场牵引变电所的主电源及来自正线的备用电源。

- 12.3.12  停车列检库、检修库、静调库、试车线的接触网宜由牵引变电所直接馈电。

- 12.3.13  接触网设计的气象条件应符合现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009中的规定。

- 12.3.14  接触网的锚段长度，应根据环境温度、载流温升、材料线胀系数、锚段关节补偿量、线路条件等因素确定。

- 12.3.15  接触网的支持点间距应根据载流元件自重、结构特性、集中荷载、接触压力等因素确定。

- 12.3.16  当采用汇流排和接触线组合的授流方式时，应符合下列规定：

- 1  接触网应按“之”字形布置，拉出值范围根据车辆限界及受电弓尺寸参数确定；

- 2  接触网锚段间应采用锚段关节形式进行衔接；

- 3  电分段应采用分段绝缘器。

- 12.3.17  当采用侧接触式钢铝复合轨的授流方式时，应符合下列规定：

- 1  接触网应按“一”字形布置；

- 2  接触网锚段间应采用膨胀元件进行衔接；

- 3  电分段采用自然断口或分段绝缘器。

- 12.3.18  接触网的坡度发生变化时应符合表12.3.18的规定：

表12.3.18  接触网的坡度

| 项目 | 汇流排+接触线 | 钢铝复合轨 |
| --- | --- | --- |
| 拉出值方向 | ≤7‰ | --- |
| 导高方向 | ≤1‰ |  |

- 12.3.19  接触网末端应设端部弯头。

- 12.3.20  支撑绝缘子及其配套接触网零件的强度安全系数不应低于现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009的规定。

- 12.3.21  在馈线上网处正、负极接触网应设置避雷器。

- 12.3.22  避雷器接地电阻值不应大于10Ω。

- 12.3.23  接触网的安装位置及安装误差应满足限界要求。

## 12.4 电缆

- 12.4.1  供电系统电缆应采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

- 12.4.2  用于消防供电的配电线路应采用耐火铜芯电缆或矿物绝缘类不燃性铜芯电缆。

- 12.4.3  当中压环网电力电缆采用单芯电缆时，宜采用“品”字形布置。低压直流电力电缆宜采用“一”字形布置。

- 12.4.4  电缆在沿线区间敷设时，宜布置在轨道梁内或线路旁的电缆专用通道内。

- 12.4.5  中压环网电力电缆中间接头宜设置在车站范围内。

- 12.4.6  电缆在车站及区间轨道梁内敷设时，应满足限界要求。

- 12.4.7  每个金属电缆支架或吊架、桥架必须通过接地干线接地，接地干线两端应与变电所的接地网连接。

- 12.4.8  当电缆在同一通道中的同侧多层支架上敷设时，应符合下列规定：

- 1  应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制电缆和信号电缆、通信电缆的顺序排列。当电缆敷设需要满足电缆引入或引出弯曲半径的要求时，也可按电压等级由低到高的顺序排列；

- 2  当支架层数受空间大小限制时，35kV及以下相邻电压等级的电力电缆，可排列于同一层支架上，1kV及以下的电力电缆可与弱电电缆敷设在同一层支架上。

- 12.4.9  中压交流单相电力电缆的金属护层应直接接地，且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压应符合下列规定：

- 1  未采取能有效防止人员任意接触金属护层的安全措施时，不得大于50V；

- 2  除上述情况外，不得大于100V。

- 12.4.10  中压电力电缆金属护层的有效截面，应满足在可能的电缆故障下流经金属护层短路电流的载流要求。

- 12.4.11  在车站等建筑物设施内，数量较多的电缆垂直敷设时应采用电缆竖井。

- 12.4.12  电力电缆在敷设时，应在电缆中间接头两侧、电缆进出支（桥）架端部、拐弯处等紧邻部位的电缆上，采用经防腐处理的电缆卡子进行刚性固定。对于交流单相电力电缆，固定的间距尚应满足短路电动力的要求。

- 12.4.13  交流单相电力电缆的刚性固定宜采用不构成磁性闭合回路的夹具。

- 11.4.14  电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆穿越建筑物隔墙楼板的孔洞处及各供电设备与电缆夹层之间的电缆开孔处，均应实施阻火封堵。

- 12.4.15  电力电缆敷设的其他设计内容应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的规定。

## 12.5 动力与照明

- 12.5.1  动力与照明用电设备的负荷分级应符合下列规定：

- 1  一级负荷：火灾自动报警系统设备、消防水泵及消防水管电保温设备、防排烟风机及各类防火排烟阀、防火（卷帘）门、消防疏散用自动扶梯、消防电梯、应急照明、火灾或其他灾害仍需使用的用电设备；通信系统设备、信号系统设备、道岔系统设备、综合监控系统设备、电力监控系统设备、环境与设备监控系统设备、门禁系统设备、安防设施；自动售检票设备、站台屏蔽门设备、变电所操作电源等。火灾自动报警系统设备、环境与设备监控系统设备、专用通信系统设备、信号系统设备、道岔系统设备、变电所操作电源为一级负荷中特别重要的负荷；

- 2  二级负荷：乘客信息系统、变电所检修电源、站厅站台等公共区照明、附属房间照明、普通风机、排污泵、电梯、非消防疏散用自动扶梯和自动人行道设施；

- 3  三级负荷：检修设备、附属房间电源插座、车站空调制冷及水系统设备、广告照明、清洁设备、电热设备、培训及模拟系统设备、锅炉设备；

- 4  车场、控制中心大楼内建筑电气设备的负荷分级，应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

- 12.5.2  动力照明配电应符合下列规定：

- 1  消防及专用防灾用电设备应采用专用的供电回路，消防配电设备应采用红色文字标识；

- 2  配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级；

- 3  各级配电开关设备宜预留备用回路；

- 4  动力照明配电设备宜集中布置。车站应设动力照明配电室；在通风设备容量较大且设备较集中场所及冷冻机房处等应设环控电控室。当车场的单体建筑物内没有降压变电所时应设配电室；

- 5  负荷性质重要或用电负荷容量较大的集中设备应采用放射式配电；

- 6  中小容量动力设备宜采用树干式配电。用电点集中且容量较小的次要用电设备可采用链式配电，链接的设备不宜超过5台，其总容量不应超过10kW；

- 7  一般用电设备端子处电压允许偏差值应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB 50052的规定；

- 8  电缆夹层、电缆通道应设照明，其电压不应超过36V；

- 9  容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备，宜单独就地设置无功功率补偿装置；

- 10  动力设备及照明的控制可采用就地控制和远方控制；

- 11  道岔附近应设置固定照明和维修使用的移动电器的电源设施；车站站厅和站台宜设置清扫用移动电器的安全型电源插座；

- 12  插座回路应具有漏电保护功能。

- 12.5.3车站照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。

- 12.5.4  应急照明可包括备用照明和疏散照明，其设置应符合下列规定：

- 1  当正常照明失电时，对需要保证正常工作或活动继续进行的场所应设置备用照明；

- 2  当正常照明因故障熄灭或火灾情况下正常照明断电时，对需要保证人员安全疏散的场所应设置疏散照明。

- 12.5.5  当正常交流电源全部退出时，线路段及建筑的应急照明供电时间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 12.5.6  照明照度应符合现行国家标准《城市轨道交通照明》GB/T 16275和《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

- 12.5.7  车站公共区的照明负荷应交叉配电、分组控制。

- 12.5.8  当电气装置采用接地故障保护时，车站、控制中心、车场内的单体建筑等应设置包括建筑物或构筑物结构钢筋在内的总等电位联结。

- 12.5.9  车站与区间、控制中心、车场的建筑物及其他户外设施的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

- 12.5.10  车场的场区高架桥应采取防雷措施。

- 12.5.11  车场的咽喉区宜采用高杆照明。

- 12.5.12  动力照明的其他设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055和现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

## 12.6 车载储能充电系统

- 12.6.1  车载储能充电系统应包括充电桩及为充电桩提供电源的供电设施。

- 12.6.2  车载储能充电系统的输入电源宜引自车站降压变电所，输入电压等级宜采用0.4kV；输出电压等级应与车载电源装置相适应。

- 12.6.3  充电桩宜布置在车站内及车场内。

## 12.7 综合接地

- 12.7.1  综合接地装置应包括人工接地装置、自然接地装置等，其中接地装置包括接地体、接地引上线、接地端子和接地线。

- 12.7.2  供电系统中电气装置与设施的外露可导电部分除有特殊规定外均应接地。

- 12.7.3  综合接地系统接地端子处的接地电阻值不应大于1。

- 12.7.4  应利用车站结构钢筋或变电所结构钢筋等自然接地极作为接地装置，并宜敷设以水平接地极为主的人工接地装置。自然接地装置与人工接地装置间应采用不少于两根导体在不同地点相连接。自然接地装置与人工接地装置的接地电阻值应能分别测量。

- 12.7.5  接地装置至变电所的接地线的截面，不应小于系统中保护地线截面的最大值。

- 12.7.6  配电变压器低压侧中性点应直接接地。

- 12.7.7  牵引变电所中的直流牵引供电设备应绝缘安装。

- 12.7.8  沿线建筑物与构筑物独立接地装置的接地电阻宜先符合自身接地要求后，再与综合接地系统进行等电位连接。

- 12.7.9  防雷引下线与接地网的连接点，至设备接地线与接地网连接点之间，沿接地极的长度不应小于20m。

## 12.8 索轨系统牵引网

- 12.8.1  索轨系统的牵引网可采用接触线或滑触线两种授电方式。

- 12.8.2  牵引网由正极接触线（或滑触线）和负极接触线（或滑触线）组成，并分别通过上网电缆和回流电缆与牵引变电所连接。

- 12.8.3  索轨牵引供电系统采用接触线时，可根据当地气候条件采用补偿措施。

- 12.8.4  滑触线设计的气象条件的确定应符合现行行业标准《滑接输电装置 第1部分：绝缘防护型滑接输电装置 》JB/T 6391.1及《滑接输电装置 第2部分：刚体滑接输电导轨装置 》JB/T 6391.2的规定。

## 12.9 安装与验收

Ⅰ 变电所

- 12.9.1  基础预埋件槽钢或导轨与其相应固定件间、组成导轨的各个部件间的接触面应平整、焊接牢靠。

- 12.9.2  变压器就位以后，其基准线应与基础中心线吻合，主体应成水平状态。

- 12.9.3  变电所柜体安装应符合下列规定：

- 1  直流开关设备（包括直流快速开关柜、负极柜、整流器柜、上网隔离开关柜）和再生制动能量吸收装置均应采用绝缘安装方法，其他设备应采用非绝缘安装；

- 2  盘、柜单独或成列安装时，其误差应符合表12.9.3的规定；

表12.9.3  盘、柜安装允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(m) |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

- 3 引入盘、柜的电缆接线应排列整齐、美观。电缆芯线应标明回路编号，字迹清晰。

- 12.9.4  线缆敷设应符合下列规定：

- 1  电缆桥、支架安装应牢固、横平竖直，桥架固定方式应符合设计要求，电缆支架全长应有良好接地；

- 2  电缆终端和接头制作、光缆尾纤熔接应符合现行国家标准《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299的规定；

- 3  电缆在爬升和转弯前后，以及进盘、柜前应进行电缆刚性固定，电缆进出构筑物时应穿管保护；

- 4  电缆敷设排列应整齐、绑扎应牢固，标志应清晰；

- 5  线缆敷设质量应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定。

- 12.9.5  接地安装应符合下列规定：

- 1  接地线及其连接应牢固、可靠、安全、接触良好；

- 2  同一电气设备的工作接地与保护接地应分开设置，并与接地点可靠连接；

- 3  绝缘安装的电气设备的金属外壳框架不能直接接地。

Ⅱ 牵引网

- 12.9.6  当采用汇流排和接触线组合的授流方式时，安装应符合下列规定：

- 1  安装前应对轨道梁上的预埋件进行检查，轨道梁各部尺寸及预埋件尺寸应符合设计要求；

- 2  汇流排连接点与定位点之间的距离在工程平均环境温度时不应小于250mm；

- 3  小曲线半径处的汇流排应按设计要求进行预弯处理；

- 4  中心锚结线夹与绝缘子金具之间应密贴、安装紧固，螺栓的紧固力矩应符合设计要求；

- 5  道岔处的接触网安装前应测量已安装好的道岔线形，并应根据道岔线形进行预配；

- 6  分段绝缘器的安装位置应符合设计要求，螺栓紧固应可靠，接头应平顺、无硬点。

- 12.9.7  当采用侧接触式钢铝复合轨的授流方式时，安装应符合下列规定：

- 1  钢铝复合轨安装精度Y方向应为±1mm，Z方向应为±2mm，并应采用专用测量工具测量；

- 2  钢铝复合轨安装完成后应对端部弯头端部与梁侧壁的距离进行测量及调整；

- 3  中间接头的接触轨工作面应平顺，受流面高差应≤0.2mm，接缝尺寸应≤1mm；

- 4  接头处接触轨若高差较大，应使用专用打磨器对超高的接触轨进行打磨；

- 5  锚固内夹板应沿旋转扣件对称布置，分体式内夹板应紧靠旋转扣件侧面；

- 6  电连接板安装时，接触面应均匀涂抹导电脂。

- 12.9.8  接触网安装完工后，应按供电分段进行正、负极对地绝缘电阻测量，正负极间及对地的绝缘电阻值应大于1.5 MΩ。

- 12.9.9  接触网工程应进行冷滑行试验，且应使用两种列车速度行进试验，第一次车速宜为3km/h～5km/h，第二次车速宜为10km/h～40km/h。

Ⅲ 电缆敷设

- 12.9.10  环网电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，电缆不得发生绞拧，牵引张力不得超过电缆允许范围。

- 12.9.11  环网电缆敷设前应进行绝缘试验。电缆敷设时的环境温度应满足电缆的技术要求。

- 12.9.12  环网电缆终端头与中间接头制作时，应遵守制作工艺规程，防止尘埃、杂物落入绝缘内。不得在雾、雨中施工。操作人员应具备操作资格。

- 12.9.13  在环网电缆终端头及中间头处宜预留3m～5m电缆。

- 12.9.14  电缆与设备的连接应正确，固定应牢靠，连接时不应对设备产生扭矩，交流系统的单芯电缆或分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

- 12.9.15  电缆附件到达现场应进行检查，采用的电缆附件规格应与电缆一致，零部件应完整齐全。

- 12.9.16  电缆敷设排列应整齐、绑扎应牢固，标志应清晰。

- 12.9.17  电缆各支持点间的距离及弯曲半径应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

- 12.9.18  电缆进入电缆沟、竖井、建筑物、盘、柜及穿入管子时，出入口及管口应密封。

- 12.9.19  电力电缆和控制电缆应分开排列。敷设层数应符合设计要求。

Ⅳ 动力与照明

- 12.9.20  环控电控柜、配电柜、应急照明柜安装应符合下列规定：

- 1  检查装箱是否完整，开箱检查各种配件及安装附件是否齐全，设备型号规格是否符合设计要求，有无损坏等；

- 2  基础型钢安装的偏差，应满足现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定；

- 3  柜体安装时，其垂直度、水平偏差、柜体间连接缝的允许偏差应满足现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定；

- 4  应急照明电源装置（EPS）安装时设备生产厂家技术人员须现场配合，并进行现场测试。

- 12.9.21  各类配电箱、控制箱、接地端子箱的安装应符合下列规定：

- 1  配电箱要求暗装时，应根据设计图检查现场预留预埋是否符合要求；需现场开孔洞时，应与土建施工单位密切配合；

- 2  不同防护等级的各类配电箱安装，应按防护等级要求施工；

- 3  各类箱柜应安装牢固，其垂直偏差不应大于3mm，其安装方式及高度应符合设计要求；

- 4  配电箱内应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线（PE线）在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

- 12.9.22各类开关、插座安装，当交直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显区别。安装在同一建筑物内的开关，应采用同一系列产品，开关的通断位置应一致，应操作灵活、接触可靠。

- 12.9.23  照明灯具安装应符合下列规定：

- 1  灯具安装位置及高度应符合设计要求，灯具布置应整齐美观，同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm；

- 2  灯具不得直接安装在可燃材料构件上，当灯具表面高温部位靠近可燃材料时，应采取隔热、散热措施；

- 3  所有灯具均应配有PE接地端子，并应将PE线与PE端子可靠连接；

- 4  灯具固定应牢固可靠，当吊灯灯具重量大于3kg时，应采用螺栓固定，吊杆钢管直径不应小于15mm，壁厚不应小于1.5mm；嵌入顶棚内的灯具应固定在专设构架上，矩形灯具的边缘与顶棚的装饰直线平行，其偏差不应大于5mm。

- 12.9.24  电缆桥架安装符合下列规定：

- 1  应按设计要求由桥架供应商结合现场情况，设计完整的系统，在工厂制造运到现场安装。应避免在工地钻孔，并使切割量达到最小；

- 2  安装位置及支吊架定位应符合综合管线设计图要求，线槽宜避免交叉；

- 3  电缆桥架穿墙、板、防火分区处应作防火封堵；

- 4  桥架与保护导体的连接应符合设计要求。当设计未明确时，全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地；

- 5  电缆桥架安装应牢固、排列整齐，水平和垂直允许偏差应为其长度的2‰。水平走向的电缆桥架不大于2m应固定一次，垂直走向的电缆桥架不大于1.5m应固定一次，大跨距桥架可根据负载曲线适当加大固定距离。

- 12.9.25  配线安装应符合下列规定：

- 1  明配管应排列整齐，固定点间距应均匀，管卡间距离应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。对于暗配的导管，导管表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；

- 2  导线在管内不应有接头和扭结，管内导线总截面积（含绝缘层）不应大于管内空间的40%；

- 3  配线钢管及箱盒必须与保护接地线（PE线）有可靠的电气连接；

- 4  镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接，导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体。

Ⅴ 车载储能充电系统

- 12.9.26  盘、柜单独或成列安装时，安装允许误差应符合表12.9.26的规定。

表12.9.26  盘、柜安装允许误差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(m) |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

- 12.9.27  线缆敷设应符合下列规定：

- 1  电缆桥、支架安装应牢固、横平竖直，桥架固定方式应符合设计要求，电缆支架全长应接地良好；

- 2  电缆终端和接头制作、光缆尾纤熔接应符合现行国家标准《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299的规定；

- 3  电缆在爬升和转弯前后及进盘/柜前应进行电缆刚性固定，电缆进出构筑物时应穿管保护；

- 4  电缆敷设排列应整齐、绑扎应牢固，标志应清晰；

- 5  线缆敷设质量应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定。

- 12.9.28  接地线及其连接应牢固、可靠、安全、接触良好。设备连接布置时，基础预埋件应焊接成连续整体，然后与接地扁钢牢固焊接。

Ⅵ 综合接地

- 12.9.29  接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m，其间距不宜小于5m，且不宜小于其长度的2倍，人工钢制垂直接地极的长度宜为2.5m。

- 12.9.30  接地网的敷设应符合下列规定：

- 1  接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半；

- 2  接地网内应敷设水平均压带，可按等间距布置，若遇特殊情况（如化粪池、电缆隧道等）可绕行敷设。

- 12.9.31  接地装置埋在土壤中的部分，其连接宜采用放热焊接；当采用通常的焊接方法时，应在焊接处做防腐处理；热镀锌钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取防腐处理。在做防腐处理前，表面应除锈去掉焊接处残留的焊渣。

- 12.9.32  接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊，其搭接长度应符合下列规定：

- 1  扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；

- 2  圆钢应为其直径的6倍；

- 3  圆钢和扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍，且应双面施焊。

- 12.9.33 当接地极（线）的连接工艺采用放热焊焊接时，其焊接头应符合下列规定：

- 1  被连接的导体截面应完全包裹在接头内；

- 2  接头的表面应平滑；

- 3  被连接的导体接头表面应完全熔合；

- 4  接头应无贯穿性的气孔。

# 13  通信与信号

## 13.1 通信

# Ⅰ 一般规定

- 13.1.1  悬挂式单轨交通通信系统的构成及设备配置应满足运营管理模式和行车组织方式的要求。

- 13.1.2  通信系统所采用的器材、设备应符合电磁兼容性的要求，并应具有抗电气干扰性能。其特性和技术指标应符合国家现行标准的规定。

- 13.1.3  通信系统所采用的轨旁设备和车载设备宜小型化、轻型化，并适合于在悬挂式单轨交通的轨道结构体系环境下的安装和维护。

- 13.1.4  通信系统车载设备不得超出车辆轮廓线，轨旁设备不得侵入设备限界。

- 13.1.5  通信系统应为行车和乘客安全、运营管理提供稳定可靠的语音、数据和图像等通信业务，做到系统可靠、功能合理、设备成熟、技术先进、经济实用。

- 13.1.6  通信系统宜由传输、公务电话、专用电话、无线通信、集中告警、办公自动化、电源及接地等子系统组成。广播、时钟、视频监视、乘客信息系统由综合监控系统集成设计。

- 13.1.7  通信系统在正常运营时，应为运营管理提供相关信息；在灾害、事故或突发事件情况下，应为防灾、救援和事故处理的指挥提供应急通信保证。

- 13.1.8  通信各子系统均应具有网络管理功能，主要通信设备和模块应具有自检和报警功能，并宜冗余配置。

## Ⅱ 传输系统

- 13.1.9  悬挂式单轨交通应建立以光纤为主的通信传输系统网络，并应满足通信各子系统和信号、供电、防灾、综合监控系统、自动售检票等系统各种信息传输的要求，并应留有余量。

- 13.1.10  传输系统应利用不同径路的两条光缆或同径路不同的两条光缆构成自愈保护环，并配置传输网络管理系统。

- 13.1.11  干线光缆容量应满足通信、信号等系统对光纤容量的需求，并结合远期发展预留余量。干线光缆网宜根据线网规划和建设需求统筹规划光缆数量、容量和光缆径路。

- 13.1.12  通信主干光缆应采用无卤、阻燃、低烟、防腐蚀、防潮、防紫外线材料，并应具有防电磁干扰的防护层。室外裸露电缆、光缆的外防护层应具有防阳光辐射、防雨淋等功能。站内配线电缆应采用带有屏蔽层的塑料护套电缆。

- 13.1.13  通信电缆、光缆应与强电电缆分开敷设。光缆与电力电缆同径路敷设时，宜采用非金属加强芯。

- 13.1.14  通信光缆的敷设可不设屏蔽地线，但接头两侧的金属护套及金属加强件应相互绝缘，光缆引入室内应做绝缘接头。

- 13.1.15  通信光电缆的埋深、与其他管线及建筑物间的最小净距应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

## Ⅲ 公务电话系统

- 13.1.16  悬挂式单轨交通公务电话系统可采用独立的公务电话系统，也可纳入城市公用电话网或与专用电话系统合设。

- 13.1.17  公务电话交换网与本地公用网的连接方式宜采用全自动呼出、呼入中继方式，并可纳入本地公用网的统一编号。中继线的数量应根据话务量大小和国家有关规定确定。公务电话应能自动转接市话网的110、119、120等特种业务电话。

- 13.1.18  公务电话系统独立设置时宜设置计费管理系统，并应采用统一用户编号。

- 13.1.19  公务电话交换设备应具备综合业务数字网络（ISDN）功能。

- 13.1.20  公务电话交换设备应具备完善的监控管理接口和功能，并应设置维护终端。在控制中心宜设置集中网络管理设备，对全网内的公务电话交换设备应进行统一管理。

- 13.1.21  无特殊要求时，公安电话系统可利用专用通信公务电话系统实现。

- 13.1.22  公务电话交换设备的容量应根据机构设置、新增定员、通信业务等因素确定，并应为发展预留余量。

- 13.1.23  公务电话基本功能、交换网传输衰耗及网络同步应符合现行行业标准《固定电话交换网工程设计规范》YD 5076的规定。

## Ⅳ 专用电话系统

- 13.1.24  悬挂式单轨交通应为控制中心调度员、车站与车场的值班员组织指挥行车、运营管理及保障行车安全设置专用电话系统。

- 13.1.25  专用电话系统主要包括调度电话、站间行车电话、车站与车场内直通电话。

- 13.1.26  专用电话系统应由中心交换设备、车站与车场交换设备、终端设备、录音装置及网管设备等组成。专用电话系统与公务电话系统可采用合设方式，但应保证调度专用功能。

- 13.1.27  调度电话应为控制中心调度员与各车站、车场值班员，以及与办理行车业务直接有关的人员提供调度通信，主要应包括行车、电力、防灾、环控及维修等调度电话。

- 13.1.28  控制中心调度台宜设置在控制中心调度大厅内，行车调度电话分机应设置在各车站行车值班员和车场信号楼行车值班员等处；电力调度电话分机应设置在电力值班人员所在的处所；防灾、环控调度分机应设置在防灾、环控值班人员所在的处所。行车调度电话可兼做防灾、环境与设备监控系统用。

- 13.1.29  调度电话应符合下列规定：

- 1  调度电话终端应能选呼、组呼和全呼分机，任何情况下均不应发生阻塞；

- 2  调度电话分机可对调度电话值班台进行一般呼叫和紧急呼叫；

- 3  应具有召集固定成员电话会议和实时召集不同成员的临时会议的能力；

- 4  调度电话系统应具有录音功能。

- 13.1.30  站间行车电话终端应设在车站行车值班员所在处所。

- 13.1.31  车站与车场可根据运营需要在相关处所设置辐射式直通电话。

## Ⅴ 无线通信系统

- 13.1.32  悬挂式单轨交通应为控制中心调度员、车场调度员、车站值班员等固定用户与列车司机、防灾、维修、公安等移动用户之间提供通信手段，并宜采用无线综合承载，同时实现无线语音调度和各子系统车地之间无线数据传输。

- 13.1.33  无线通信系统采用的制式应符合国家现行有关技术标准，所采用的工作频段及频点应经当地无线电管理部门批准。无线通信系统根据业务需求可采用专用频道方式，并宜采用宽带集群通信方式。

- 13.3.34  无线通信系统应采用有线、无线相结合的方式。中心设备应通过光数字传输系统或光纤与无线基站连接，各基站应通过天线空间波传播或经漏缆的辐射构成与移动台的通信。

- 13.3.35  无线通信系统可根据运营需要设置行车、防灾、环控、综合维修、车场等调度台。

- 13.1.36  无线通信系统空间波覆盖的时间地点概率不应小于90%，漏泄同轴电缆辐射点播的时间地点概率不应小于95%。

- 13.1.37  无线通信系统应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限等调度通信功能，并应具有录音与监测等功能。

- 13.1.38  无线通信系统的车载设备应设置与车辆相关的广播系统接口，在紧急状态下控制中心可直接向车辆内的乘客进行广播。

- 13.1.39  列车车厢应设置紧急通话按钮，并与无线通信系统的车载设备设置接口，在紧急状态下乘客可直接与控制中心行车调度通话。

- 13.1.40  无线通信系统宜承载各子系统车地无线数据传输。

## Ⅵ 集中告警系统

- 13.1.41  通信系统宜设置集中告警系统。当悬挂式单轨交通设置综合运行与维护系统时，集中告警系统宜与综合运行与维护系统合设。

- 13.1.42  集中告警系统可实现故障监测、安全管理等功能，与通信各子系统的网络管理设备应采用标准、通用的硬件接口和通信协议。

- 13.1.43  集中告警系统应利用通信各子系统具有的自诊断功能，采集通信各子系统的设备运行、故障信息，并进行告警和记录。

- 13.1.44  集中告警系统应有多级管理权限设置。

## Ⅶ 办公自动化系统

- 13.1.45  悬挂式单轨交通可配置办公自动化系统。

- 13.1.46  办公自动化系统应为运营和管理提供电子办公、信息发布、日常运作和管理、资源管理的信息平台。

- 13.1.47  办公自动化系统宜根据运营单位的需求，统一规划和实施办公自动化软件平台的建设。

- 13.1.48  办公自动化系统宜利用传输系统作为主干传输网络，可在与运营相关的办公场所设置用户终端设备，并接入控制中心、车站、车场设置的数据网络设备。

- 13.1.49  办公自动化系统应设置完善的网络安全措施。

## Ⅷ 电源及接地系统

- 13.1.50  通信电源系统应能对通信设备不间断、无瞬变的供电，并应具有集中监控管理功能。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。

- 13.1.51  通信设备应按一级负荷供电。

- 13.1.52  直流供电的通信设备宜采用高频开关电源方式集中供电。直流电源基础电压为-48V，其他种类的直流电源电压应通过直流变换器供电。

- 13.1.53  交流供电的通信设备应采用交流不间断电源（UPS）方式集中供电。

- 13.1.54  电源设备容量应符合下列规定：

- 1  直流、交流配电设备的容量应按远期负荷配置；

- 2  整流器、直流变换器、逆变器、交流不间断电源设备及蓄电池组的容量应按近期配置。

- 13.1.55  蓄电池组的连续供电时间不应少于2h。交流不间断电源设备的蓄电池宜设一组。直流供电设备蓄电池组宜设置两组并联，每组容量应为总容量的1/2。

- 13.1.56  通信设备的接地系统设计，应保证人身、通信设备安全和通信设备的正常工作。

- 13.1.57  通信系统接地宜采用综合接地方式，接地电阻值不应大于1Ω。当采用分设接地方式时，工作地接地电阻值不应大于4Ω，保护地及防雷地接地电阻值不应大于10Ω。

## Ⅸ 通信设备用房技术要求

- 13.1.58  通信设备用房应根据设备布置确定机房及生产辅助用房的面积。

- 13.1.59  通信设备用房的位置安排，应经济适用、运转安全、缆线引入方便、配线最短和便于维修。

- 13.1.60  各种机房的面积均应按远期容量确定，并应根据需要提供设置公安通信系统设备的用房。

- 13.1.61  通信设备用房环境应满足设备运用的要求，并应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174 的规定。

- 13.1.62  通信设备用房的设计应根据通信设备及布线的要求，预留沟、槽、管、孔。

- 13.1.63  通信设备用房的室内最小净高不应小于2.8m（不含架空地板和吊顶高度），其他辅助用房应按办公用房工艺要求设计。

## Ⅹ 施工安装及验收

- 13.1.64  悬挂式单轨通信系统的施工安装应由具备完善的质量管理体系，并通过认证且在有效期内的企业承担，同时应具有安全生产许可。

- 13.1.65  通信系统的施工安装过程应适应悬挂式单轨交通的工程环境及土建条件。

- 13.1.66  通信系统施工工艺工法应符合相应行业规范要求，其施工全过程应按现行国家标准《质量管理体系要求》GB/T 19001的规定执行。

- 13.1.67  对于较小工程规模，可将通信工程和信号工程划分为一个单位工程进行施工质量检验和验收。

- 13.1.68  通信工程的质量验收应按现行国家标准《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382的规定执行。

## 13.2 信号

Ⅰ  一般规定

- 13.2.1  悬挂式单轨交通信号系统结构及设备配置应满足运营管理模式和行车组织方式的要求。

- 13.2.2  信号系统应由行车指挥和列车运行控制设备组成，并应设置故障监测、报警设备及维护管理设备。

- 13.2.3  信号系统应能与综合监控、车辆、供电、道岔、通信、站台屏蔽门等机电系统接口。

- 13.2.4  信号系统采用的器材、设备和技术指标应符合现行国家标准《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758的规定。

- 13.2.5  涉及行车安全的子系统、设备及电路应符合故障-安全原则。采用的安全系统、设备应通过独立第三方的安全认证。

- 13.2.6  信号系统宜采用构造简单、轨旁设备较少的列车自动控制系统。所采用的轨旁设备和车载设备应小型化、轻型化，并便于安装和维护。

- 13.2.7  信号系统应具有高可靠性、高可用性、高安全性和良好的电磁兼容性，并应满足环保要求。

- 13.2.8  信号系统的车载设备严禁超出车辆限界，信号系统的轨旁设备严禁侵入设备限界。

- 13.2.9  信号系统应与特定场合设置的风速监测装置接口，对风速等级进行实时监测，并应采取对应防护措施。

- 13.2.10 信号系统运输能力应按初、近、远期设计年限最大需求进行设计，宜采用完整的列车自动控制系统。

## Ⅱ 列车自动控制系统

- 13.2.11  列车自动控制（ATC）系统包括正线及车场信号系统。ATC系统应包括下列主要系统：

- 1  列车自动监控（ATS）系统，根据工程需要可纳入列车综合监控系统；

- 2  列车自动防护（ATP）系统；

- 3  列车自动运行（ATO）系统；

- 4  数据通信（DCS）系统；

- 5  维护管理（MMS）系统。

- 13.2.12  信号系统可采用固定闭塞、准移动闭塞或移动闭塞制式的ATC系统。

- 13.2.13  ATC系统应采用安全、可靠、成熟、先进的技术装备，并应具有较高的性价比。

- 13.2.14  ATC系统设计能力应符合下列规定：

- 1  监控范围应按线路和站场所确定的建设规模设计，系统监控能力应与线路远期条件相适应；

- 2  应能与综合监控、车辆、通信、站台屏蔽门、道岔等系统接口。

- 13.2.15  ATC系统应具备下列控制功能，且在自动控制模式下均应具备人工优先介入控制能力：

- 1  控制中心自动控制；

- 2  控制中心调度员人工控制；

- 3  车站自动控制；

- 4  车站值班员人工控制。

- 13.2.16  列车运行可具备下列驾驶模式：

- 1  人工监督自动驾驶模式（AM）；

- 2  人工驾驶自动防护模式（CM）；

- 3  限制人工驾驶模式（RM）；

- 4  非限制人工驾驶模式（NRM）。

- 13.2.17  车场的控制方式可采用控制中心只监视、不控制，由车场独自控制方式，也可采用部分或全部纳入ATC监控范围的方式，其纳入部分的系统和设备应与信号系统正线设备相同。

## Ⅲ 列车自动监控系统

- 13.2.18  列车自动监控系统（ATS）应具有下列功能：

- 1  列车自动识别、跟踪、车次号显示；

- 2  列车运行和设备状态自动监视；

- 3  进路和信号的自动/人工控制；

- 4  运行图或时刻表编制及管理；

- 5  列车运行自动/人工调整；

- 6  操作与数据记录、回放、输出及统计处理；

- 7  车辆修程及乘务员管理；

- 8  系统故障时降级使用及故障复原处理；

- 9  列车运行模拟及培训。

- 13.2.19  ATS系统应符合下列规定：

- 1  ATS系统可监控一条或多条运营线路。监控多条运营线路时，各条线路应具有独立运营和混合运营的监控能力；

- 2  ATS计算机系统及网络系统应采用冗余技术，控制中心应设调度员工作站、调度长工作站、运行图编辑工作站、培训/模拟工作站等设备；调度员工作站的设置数量应根据在线列车对数、线路长度和车站数量等因素合理配置；

- 3  控制中心及车站宜采用台式显示器与鼠标的组合设备；

- 4  列车出入车场的能力应与正线行车能力相适应；

- 5  列车进路控制可根据运行图和列车车次号等条件实现自动控制；当采用基于车车通信的列车自动控制系统时，可将运行图下载到列车上，由列车自动触发进路；

- 6  在车站站台正向出站方向列车司机室前方位置及车场出入场线进入正线位置，宜设置用以提示发车时刻的发车表示器，发车表示器应采用数字显示方式；

- 7  ATS系统数据传输应符合下列规定：

- 1）系统容量、传输速率和传输距离应满足系统实时监控及行车指挥的运用

- 要求；

- 2）数据传输应具有差错控制能力；

- 3）数据传输网络应具有冗余措施，主备通道应能实现自动和人工切换。

- 8  ATS系统应能够从时钟系统获取标准时间同步信号。

## Ⅳ 列车自动防护系统

- 13.2.20  列车自动防护系统（ATP）应具有下列功能：

- 1  检测列车位置，实现列车间隔控制和进路控制；

- 2  监督列车运行速度，实现列车超速防护控制；

- 3  防止列车误退行等非预期的移动；

- 4  为列车车门、站台屏蔽门的开闭提供安全监控信息；

- 5  记录司机的操作和设备运行状况。

- 13.2.21  ATP系统应符合下列规定：

- 1  ATP系统安全完善度等级应满足SIL4级要求，系统内部电路及设备之间的信息传输通道也应符合故障—安全原则；

- 2  ATP系统宜由地面轨旁设备（含联锁功能）和车载设备组成，ATP地面/车载计算机设备应采用冗余结构；当采用基于车车通信的列车自动控制系统时，ATP系统应由执行驱动采集功能的地面轨旁设备和执行联锁控制、移动授权计算功能的车载设备组成，ATP地面/车载计算机设备应采用冗余结构；

- 3  ATP系统应按双方向运行设计；

- 4  闭塞分区的划分或列车运行安全间隔应通过列车运行模拟确定。在安全防护地点应设安全防护距离并留有余量；

- 5  ATP系统宜采用连续式速度控制方式，信息传输和列车位置检测可采用环线、应答器、无线天线或漏泄电缆等方式实现；

- 6  采用基于通信技术的ATP系统时，车地无线通信网络应按双套冗余进行设计；

- 7  根据线路运行和维护的需要，可在特定范围设置临时限速；

- 8  在车站站台上或车站控制室应设置紧急停车按钮；当按下该按钮时，应取消该车站对应范围内的全部移动授权命令；如有地面信号机，尚应切断信号开放电路；

- 9  可与风速检测装置接口，并可根据监测到的风速等级，采取告警、限制列车运行速度或直接制动停车等安全防护措施。

- 13.2.22  ATP车载设备应符合下列规定：

- 1  应以导致列车停车为最高的安全准则，任何地对车通信中断、超时、列车超速、列车的非预期移动等均应导致安全制动；

- 2  执行紧急制动时，应切断列车牵引，列车停车过程中不得中途缓解；

- 3  车门控制应在满足列车精确对位停车后才允许发出对应站台侧车门的开门命令。

- 13.2.23  ATP系统内联锁单元（或独立联锁设备）应符合下列规定：

- 1  必须符合故障—安全原则，并应采用冗余和安全技术，以及具备故障诊断和报警能力；

- 2  应保证进路上的道岔、信号机和区段的联锁，联锁条件不满足时，禁止进路开通。敌对进路必须相互照查，不得同时开通；

- 3  应能实现进路锁闭、接近锁闭、区段锁闭及人工锁闭，并应能实现单独操纵和进路选动。影响行车效率的联动道岔宜采用同时启动方式；

- 4  装设引导信号的信号机因故不能正常开放时，应通过引导信号实现列车的引导作业；

- 5  车站进路控制宜采用进路的始终端控制方式，根据需要可实现车站有关进路、端站折返进路的自动排列；

- 6  联锁设备的操纵宜选用显示器加键盘鼠标方式。

- 13.2.24  轨旁信号机设置和显示应符合下列规定：

- 1  轨旁信号机宜采用LED光源构成的组合式小型色灯信号机，并宜根据轨道梁桥的墩柱设置情况布置；

- 2  轨旁信号机的设置应符合下列规定：

- 1）采用基于通信技术的ATC系统应以车载信号显示为主体信号，轨旁只设置道岔防护信号机、出场信号机和尽头阻挡信号机；

- 2）采用基于传统列车位置占用检测设备的ATC系统应设置包括出站、道岔防护、区间分割、出场、阻挡等轨旁信号机，并作为主体信号使用。

- 3  信号机显示含义应符合下列规定：

- 1）红灯—进路未开通，禁止通过该架信号机；

- 2）黄灯—建立侧向进路，准许列车按规定限速通过该信号机，并准备停车；

- 3）绿灯—建立直向进路，准许列车按规定速度通过该信号机；

- 4）红灯+黄灯—引导信号，准许列车在该信号机前方不停车，以不超过规定的速度运行，并随时准备停车；

- 5）月白灯—允许调车。

- 4  系统可根据故障列车和工程列车的需求设置道岔指示装置。

- 13.2.25  ATP系统通过联锁单元（或独立联锁设备）与道岔设备接口；当采用基于车车通信的列车自动控制系统时，ATP系统通过轨旁目标控制器设备与道岔接口，其接口条件应符合下列规定：

- 1  联锁单元（或目标控制器）通过与道岔控制柜的接口实现对道岔的集中控制和信息采集；

- 2  联锁单元（或目标控制器）与道岔的接口分界点位于道岔控制柜的外线端子；

- 3  联锁单元（或目标控制器）提供驱动道岔至相应位置的控制命令信息及其他现场手动操作所需的接口信息；

- 4  道岔控制柜提供与道岔位置相符的表示信息及道岔故障信息；

- 5  联锁单元（或目标控制器）与道岔的接口电路应满足双方接口需求，并符合故障—安全原则。

## Ⅴ 列车自动运行系统

- 13.2.26  列车自动运行系统（ATO）应具有下列功能：

- 1  站间自动运行；

- 2  车站自动定点停车；

- 3  有人或无人驾驶自动折返；

- 4  列车运行自动调整；

- 5  列车运行节能控制；

- 6  列车车门、站台屏蔽门开关的自动监控。

- 13.2.27  ATO系统应符合下列规定：

- 1  ATO系统应在已装备有ATP系统、保证行车安全的条件下安装使用；

- 2  根据线路条件、道岔状态、前方列车位置等可实现列车速度自动控制；区间停车后，在条件具备的情况下可实现列车的自动启动；车站停车后发车时，列车可自动启动或由司机操作启动；

- 3  ATO可根据运营需要提供多种区间运行模式；

- 4  ATO应能自动定点停车，停车精度应满足停站、折返和存车作业的要求；安装有站台屏蔽门的车站列车停车精度误差宜控制在±0.3m范围内；

- 5  ATO控制过程应满足舒适度、快捷性及节能的要求；

- 6  当采用储能供电系统时，ATO宜根据电池管理系统（BMS）的状态信息调整控车策略；

- 7  ATO应能控制列车实现车站通过作业。

## Ⅵ 数据通信系统

- 13.2.28  数据通信系统（DCS）应由有线网络、无线网络和网络管理设备三大部分构成。DCS系统可由信号系统单独组建，与信号其他系统构成封闭安全网络；也可由通信系统统一建设并提供数据通道，但应采取措施优先保证信号系统传输数据的安全性、可靠性和可用性。

- 13.2.29  DCS轨旁骨干网络应采用相互独立、互为热备冗余的物理通信通道，并应采用双向自愈型环网拓扑结构或者增强型准网状拓扑结构。

- 13.2.30  DCS车地无线网络宜采用A、B双网冗余设计，两个无线网络的工作信道相互独立。

- 13.2.31  DCS所采用的无线车地通信传输设备及其性能指标应符合中国无线电管理委员会相关标准的规定。

- 13.2.32  DCS网络管理设备应包括有线传输网管设备和无线传输网管设备。DCS网管相关功能可集成至综合监控系统。

- 13.2.33  试车线的DCS设备应单独设置，并应与正线、车场的DCS完全隔离。

- 13.2.34  DCS应满足信息安全防护等级要求。

- 13.2.35  DCS应满足信号系统配置调整和工程线路延伸的需要。

- 13.2.36  当采用基于车车通信的列车自动控制系统时，DCS应支持列车和列车之间的直接通信。

## Ⅶ 全自动运行系统

- 13.2.37  悬挂式单轨交通宜采用全自动运行系统（FAO）。

- 13.2.38  FAO系统应具有更高的可靠性和可用性，关键运行设备应采用冗余技术，减少影响运营的故障。FAO系统在满足系统正常运行的前提下，应具备较强的抗干扰能力及故障恢复能力。

- 13.2.39  FAO系统应具备兼容性，且应满足全自动运行与非全自动运行的运营需求。

- 13.2.40  全自动运行涉及行车安全的系统应满足故障－安全原则。

- 13.2.41  全自动运行模式应仅在连续式通信的列车控制级别（CBTC）下运行，并应符合下列规定：

- 1  所有正线、折返线、渡线、停车线、出入场线、试车线均应具备连续式通信列车控制级别的功能；

- 2  车场的自动化区域应具备连续式通信的列车控制级别的功能。

- 13.2.42  全自动运行系统中，列车驾驶模式应增加全自动运行模式（FAM）和蠕动模式（CAM），同时兼容AM、CM、RM及NRM驾驶模式，并应符合下列规定：

- 1  全自动运行模式（FAM）为在连续式通信控制级别下由ATP监控的列车全自动运行模式。在该模式下，ATP子系统保证列车的运行安全，ATO子系统实现在自动化区域内的列车全自动运行；

- 2  蠕动模式（CAM）为FAM模式列车运行时，在车辆网络检测到故障、车辆网络与车载信号系统通信故障情况下的自动运行模式。由车载信号系统向中心系统申请，中心人工确认后启动蠕动模式。车载信号与车辆采用备用接口在信号系统的防护下直接控制车辆的牵引制动系统以规定速度运行至站台，或运行至由中心指定的目的地。

- 13.2.43  全自动运行模式应在中心运营指挥控制模式下运行，故障降级至车站控制模式时，可维持全自动运行模式。

- 13.2.44  全自动运行区域正线正常运行方向应具备全自动运行功能，反方向行车可根据运营需求设置全自动运行功能；出入场线及车场内全自动运行区域应具备双向全自动运行功能。

- 13.2.45  车场内停车列检库、自动化区域/非自动化区域转换轨、洗车库长度设置应满足信号ATP安全防护距离要求。

- 13.2.46  列车应设置障碍物检测、紧急呼叫装置，并宜设置紧急操作装置。

- 13.2.47  FAO系统应具备下列功能：

- 1  在停车列检库线或特定停车线上，列车自动休眠唤醒进入FAM模式；

- 2  启动列车自动出库，在车场内自动运行；

- 3  列车自动进入正线，完成载客服务全过程，包括：列车自动运行、折返、进站及精确停车、开关车门/站台屏蔽门、车站发车、退出运营等；

- 4  列车自动返回停车列检库线或特定停车线上，包括：列车自动洗车、回库、存储运营数据及休眠等；

- 5  当列车因意外原因出现紧急制动停车后，具备紧急制动缓解功能，紧急制动的状态及原因在ATS系统进行显示。缓解方式包括：

- 1）车载ATP系统自动缓解；

- 2）控制中心远程人工缓解；

- 3）本地人工缓解。

- 6  当某一车门或站台屏蔽门出现故障时，具备对相应的站台屏蔽门或车门对位隔离的功能；

- 7  信号系统与综合监控、乘客信息、广播、视频监视等系统实现联动。

- 13.2.48  ATS系统的构架与配置应符合下列规定：

- 1  ATS宜与综合监控系统集成；

- 2  控制中心应实现乘客服务、车辆监控功能；

- 3  控制中心人机界面显示的车辆信息宜与车辆TCMS显示屏显示信息一致。

- 13.2.49  ATP系统的架构与配置应符合下列规定：

- 1  ATP车载计算机设备采用热备冗余结构；

- 2  车场全自动化区域无线信号全覆盖，ATP地面设备与正线一致；

- 3  停车列检库线和正线指定停车线设置用于休眠唤醒的ATP地面设备；

- 4  在车站站台处设置站台发车（清客确认）按钮；

- 5  正线及车场全自动区域设置人员防护开关。

- 13.2.50  ATO系统的架构与配置应符合下列规定：

- 1  ATO设备采用冗余结构；

- 2  与车辆牵引制动系统的接口实现硬线连接与网络通信冗余控制。

- 13.2.51  信号系统与车辆的接口应符合下列规定：

- 1  涉及行车安全的信号与车辆接口采用硬线连接方式；

- 2  信号系统与车辆的接口满足全自动运行的要求；

- 3  与车辆TCMS接口具备记录功能。

## Ⅷ 维护管理系统

- 13.2.52  维护管理系统（MMS）应由MMS服务器、车载诊断维护单元、车站及车场监测设备、维护工作站和维护网络等组成，并应负责整个信号系统的维护管理工作。

- 13.2.53  全线应设MMS服务器，收集、存储全线正线信号系统、车场信号系统和车载信号系统的运维数据。

- 13.2.54  每一列车配置的车载诊断维护单元应负责收集车载设备的运维数据，并将其中的重要信息通过车地无线信道实时发送给MMS维护服务器。

- 13.2.55  正线及车场的每一个控区的监测设备应负责收集和整理本区域内信号设备（包括道岔、信号机、电源屏等）的状态和故障信息，并将相关信息发送给MMS服务器。

## Ⅸ 车场信号系统

- 13.2.56  车场的信号系统可包括下列主要设备：

- 1  车场ATS分机；

- 2  计算机联锁设备；

- 3  ATP地面设备和无线信号覆盖设备；

- 4  试车线设备；

- 5  培训设备；

- 6  维护设备。

- 13.2.57  车场信号系统应符合下列规定：

- 1  车场应设置进场信号机，并可根据需要设置列车信号机、调车信号机及尽头阻挡信号机等。车场各类信号机应以显示禁止信号为定位；

- 2  根据车场的运行模式和作业特点，可部分或全部纳入ATC的控制范围，并可实现在控制中心监控下，列车自动出入该区域；

- 3  试车线地面设备的布置，应满足信号车载设备等双向试车的需要，其地面设备应与正线信号设备相同；

- 4  培训设备应模拟ATC设备的运行，并展示ATC系统的工作原理。

## Ⅹ 信号系统供电

- 13.2.58  信号系统供电负荷等级应为一级负荷。

- 13.2.59  当电源电压波动超过用电设备正常工作范围时，应采取稳压和滤波等措施。

- 13.2.60  车载设备电源应由车辆专业提供，并应采取过压和过流保护措施。

- 13.2.61  信号系统可采用专用的电源屏和配电屏或经整合的综合电源系统供电，并应具有主、副电源自动和手动切换装置，切换时不得影响用电设备正常工作。

- 13.2.62  信号电源屏宜选用不间断电源（UPS）设备和免维护电池设备，电池后备供电时间不应小于30min。

## Ⅺ 防雷、电磁兼容与防护

- 13.2.63  电磁兼容应符合下列规定：

- 1  在设计、制造信号设备时，信号设备应具有良好的电磁兼容性能；

- 2  信号设备在正常工作时间向设备外部可能发射的电磁干扰，应符合电源和机箱端口试验项目规定的电磁发射限值要求。

- 13.2.64  信号系统防护应符合下列规定：

- 1  室外轨旁信号设备、与外线连接的室内信号设备应具有雷电防护措施，设备受雷电干扰时不得错误动作；

- 2  信号设备应设工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线，并宜采用接地线接入到综合接地系统，其接地电阻不应大于1Ω；当未设或局部未设综合接地体时也可分散接地，分散接地电阻值不应大于4Ω；

- 3  出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，并应在室内对电缆屏蔽层采用单端接地、在引入口设金属护套；

- 4  信号电缆线路与强电线路应分开敷设，当交叉跨越敷设时，应采取防护措施；动力电缆与信号电缆的敷设间距应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定；

- 5  室外轨旁信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

- 6  车载信号设备的接地应接入到车辆的接地装置并最终接地；

- 7  防雷与接地应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定执行。

## Ⅻ 其他

- 13.2.65  信号系统在区间的光、电缆路由可根据轨道梁、道岔梁、桥墩柱结构设计事先规划和预留。

- 13.2.66  信号系统电缆敷设应符合下列规定：

- 1  在区间轨道梁内部、道岔梁内部敷设的电缆应采用无卤、低烟、阻燃型电缆，在室外直接暴露在阳光下的区间、车站电缆应采取遮蔽防护措施或采用低卤、低烟、难燃、抗太阳辐射、抗老化型电缆；

- 2  电缆芯线或芯对应有一定的备用量；

- 3  电缆贯穿隔墙、楼板的空洞处钧应实施防火封堵。

- 13.2.67  信号系统设备用房应符合下列规定：

- 1  信号系统设备用房环境应满足设备运用的要求，并应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174 的规定；

- 2  信号设备室使用面积应留有余量。

## ⅩⅢ 施工安装及验收

- 13.2.68  信号系统的施工安装过程应适应悬挂式单轨交通的工程环境及土建条件。

- 13.2.69  悬挂式单轨交通信号系统的施工质量验收标准宜按现行国家标准《城市轨道交通信号工程施工质量验收标准》GB/T 50578的规定执行。

- 13.2.70  工程规模较小的悬挂式单轨交通线路，可将信号工程和通信工程划分为一个单位工程，正线信号工程和车场信号工程划分为一个子单位工程进行施工质量检验和验收。

# 14  电梯、自动扶梯与站台屏蔽门

## 14.1 自动扶梯

# Ⅰ 一般规定

- 14.1.1  悬挂式单轨交通应采用公共交通型自动扶梯。

- 14.1.2  自动扶梯应具备变频调速的节电功能。

- 14.1.3  设置于室外的自动扶梯应选用室外型产品。上下平台应有防滑措施，严寒地区应配备防止冰雪积聚的设施。

- 14.1.4  用于紧急事故疏散使用的自动扶梯应采用一级负荷供电。

- 14.1.5  自动扶梯布置处应设置视频监视装置。上下平台盖板宜有防盗功能。

- 14.1.6  自动扶梯机坑内应采用重力排水。当无重力排水条件时，应在机坑外设置集水坑并配备排水设施。室外型自动扶梯应配置油水分离装置。

## Ⅱ 主要技术要求及参数

- 14.1.7  自动扶梯每天连续运行时间不应少于20h，每周不应少于140h，每3h应能以100%制动载荷连续运行1h。

- 14.1.8  自动扶梯的传输部件应采用阻燃材料。

- 14.1.9  自动扶梯的电线、电缆应采用无卤、低烟、阻燃电线和电缆。

- 14.1.10  自动扶梯入口处宜采用光电控制开关，无人使用时可自动进入低速或停止状态。

- 14.1.11  自动扶梯的额定速度不应小于0.5m/s，宜选用0.65m/s；同向分段布置的自动扶梯应采用相同的速度。

- 14.1.12  自动扶梯倾斜角度不应大于30°。

- 14.1.13  自动扶梯的梯级净宽不应小于0.8m。

- 14.1.14  当自动扶梯额定速度为0.5m/s，且提升高度不大于6m时，上、下水平梯级数量不得少于2块；当额定速度为0.5m/s且提升高度大于6m时，上、下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度等于0.65m/s时，上、下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度大于0.65m/s时，上、下水平梯级数量不得少于4块。

- 14.1.15  自动扶梯从倾斜区段到上水平段过渡的曲率半径不宜小于2m，从倾斜区段到下水平段过渡的曲率半径不宜小于1.5m。

## Ⅲ 主要土建技术要求

- 14.1.16  自动扶梯土建技术要求应符合现行国家标准《自动扶梯的制造和安装安全规范》GB 16899的规定。

- 14.1.17  自动扶梯的各支点应按产品要求设置预埋件，并应预留吊装条件。

- 14.1.18  自动扶梯的安装位置宜避开结构诱导缝和变形缝，无法避开时，应采用相应的构造措施。

## Ⅳ 施工安装及验收

- 14.1.19  自动扶梯的制造及安装应符合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899的规定。

- 14.1.20  自动扶梯的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

## 14.2 电梯

# Ⅰ 一般规定

- 14.2.1  车站宜采用无机房电梯。

- 14.2.2  电梯应能实现车站控制室、轿厢、控制柜或机房之间的三方通话功能。

- 14.2.3  电梯底坑应设置排水设施，并不应渗水。

- 14.2.4  车站内电梯的各项设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定。

- 14.5.5  当电梯兼作消防梯时，其设施应符合消防电梯功能，并应采用一级负荷供电。

- 14.2.6  电梯轿厢内应设置视频监视装置。

- 14.2.7  当车站不具备设置无障碍电梯的条件时，应采用其他无障碍设施。

## Ⅱ 主要技术要求及参数

- 14.2.8  电梯额定载重不应小于800kg。

- 14.2.9  电梯的额定速度不应小于1m/s。

- 14.2.10  电梯的开门宽度不宜小于1m，宜选用双扇中分门。

- 14.2.11  电梯的电线、电缆应采用无卤、低烟、阻燃电线和电缆。

## Ⅲ 主要土建技术要求

- 14.2.12  当采用无机房电梯且井道顶部暴露于室外时，井道顶部宜防止阳光直射并具有通风散热设施。

- 14.2.13  电梯井道应根据产品要求设置预埋件、预留孔、预留槽和起重吊环。

- 14.2.14  电梯的安装位置应避开土建结构诱导缝和变形缝。

## Ⅳ 施工安装及验收

- 14.2.15  电梯的制造及安装应符合现行国家标准《电梯制造与安装安全规范》GB 7588的规定。

- 14.2.16  电梯的质量验收应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

## 14.3 站台屏蔽门

# Ⅰ 一般规定

- 14.3.1  悬挂式单轨交通线路的车站站台宜安装站台屏蔽门。

- 14.3.2  站台屏蔽门系统应由门体、门机、电源及控制四部分组成。

- 14.3.3  站台屏蔽门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、服务水平、通风与空调制式等因素综合选定。

- 14.3.4  站台屏蔽门在设计荷载作用下必须符合本标准限界的规定。

- 14.3.5  站台屏蔽门系统主要装置应便于在站台侧进行维护、维修。

- 14.3.6  站台屏蔽门系统应具有障碍物探测功能、锁紧及解锁功能等防护措施。

- 14.3.7  站台屏蔽门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用无卤、低烟、阻燃且不含有放射性的材料。

- 14.3.8  站台屏蔽门系统的配置及控制模式宜与车站其他系统相结合，并应满足各种运营模式的要求。

- 14.3.9  站台屏蔽门设置区域不宜有变形缝，当跨越变形缝时应采取相应的构造措施。

- 14.3.10  站台屏蔽门电气控制设备的防护等级应与环境条件相适应。

- 14.3.11  站台屏蔽门的整体钢结构使用寿命不应少于30年。

- 14.3.12  站台屏蔽门系统应满足电磁兼容性要求。

- 14.3.13  站台屏蔽门系统应具备与信号、综合监控（或环境与设备监控）、车辆、动力与照明等系统的接口条件。

## Ⅱ 主要技术指标

- 14.3.14  滑动门开、关过程时间应与列车门的开关过程时间相匹配，且在一定范围内可调节，重复精度不应大于0.1s。

- 14.3.15  站台屏蔽门噪声峰值不应超过70dB(A)。

- 14.3.16  滑动门、应急门、端门的手动解锁力不应大于67N。

- 14.3.17  手动开启单边滑动门的动作力不应大于133N。

- 14.3.18  系统的平均无故障运行周期不应小于60万个。 平均无故障运行周期应按下式计算：

（14.3.18）

式中：MTBF——平均无故障运行周期；

t——所有滑动门每年总的运行周期；

Nf——每年的故障次数。

- 14.3.19  运行强度应符合每天运行20h，每90s开/关1次，以及全年连续运行的要求。

- 14.3.20  站台屏蔽门门体结构在最不利载荷效应组合情况下，门体弹性变形应满足工程要求，且结构不应出现永久变形。各种荷载的取值应符合下列规定：

- 1  站台屏蔽门站台设备自重应按实际重量取值；

- 2  站台屏蔽门所承受风荷载应按工程所在地风荷载标准值计算；

- 3  站台屏蔽门人群挤压力应按在其1.1m～1.2m高度处，垂直施加于门体结构1000N/m的挤压力取值；

- 4  站台屏蔽门门体冲击力测试可按现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB 15763的规定执行；

- 5  地震作用的烈度应按当地抗震设防烈度要求取值。

- 14.3.21  站台屏蔽门动力学参数应符合下列规定：

- 1  门体的加、减速度值应能达到1m/s2；

- 2  阻止滑动门关闭的力不应大于150N（匀速运动区间）；

- 3  每扇滑动门的最大动能不应大于10J；

- 4  每扇滑动门关门的最后100mm行程最大动能不应大于1J。

## Ⅲ 布置与结构

- 14.3.22  站台屏蔽门应包括固定门、滑动门、应急门。

- 14.3.23  站台屏蔽门的滑动门应与列车客室门位置、数量相对应。

- 14.3.24  每樘滑动门净开度不应小于列车门的净开度，单扇应急门净开度不应小于1.1m。标准滑动门的净开度应为车辆客室门净开度加两倍列车停车精度的绝对值。

- 14.3.25  高站台屏蔽门中的滑动门、应急门的净高度不应小于2m；低站台屏蔽门门体的总高度不应小于1.3m。

- 14.3.26  在站台屏蔽门范围内的适当位置应设置应急门，每侧站台屏蔽门的应急门数量宜采用远期列车编组数，应急门应采用向站台方向开启方式。

- 14.3.27  站台屏蔽门的滑动门、应急门、端门应能可靠锁闭，在站台侧可用专用钥匙开启，在轨道侧应能手动开启。

- 14.3.28  站台屏蔽门门体外观宜与车站建筑风格相适应。门体应由金属框架、安全玻璃等组成，框架外露面宜采用铝合金或不锈钢等金属材料制成；玻璃应选用通透性好的安全玻璃，并宜采用均质处理，其玻璃自爆率不应大于3‰。

- 14.3.29  站台屏蔽门与车站结构的连接部分宜具有三维调节功能，强度、刚度应满足设计要求。

- 14.3.30  驱动电机宜选用直流永磁电机，其功率应保证最不利条件下站台屏蔽门可正常开关。

## Ⅳ 运行与控制

- 14.3.31  站台屏蔽门控制系统应主要由中央控制盘、就地控制盘、门控单元、就地控制盒、控制局域网和接口模块组成。

- 14.3.32  整列站台屏蔽门的控制优先权应按下列顺序从低到高排列：

- 1  信号系统对站台屏蔽门进行开关控制；

- 2  就地控制盘对站台屏蔽门进行开关控制；

- 3  通过综合后备盘对站台屏蔽门进行开关控制。

- 14.3.33  站台屏蔽门监控系统应以车站为单位独立设置，并应采用开放的通信协议。

- 14.3.34  站台屏蔽门的重要状态及故障信息应上传至本站车站控制室和控制中心。

- 14.3.35  中央控制盘和接口模块宜布置在站台屏蔽门设备室，就地控制盘宜布置在每侧站台出站端。

- 14.3.36  站台屏蔽门的控制及监视应分别设置，关键命令及响应通过硬线传输。监视系统应能实现监视站台屏蔽门系统的状态。站台屏蔽门系统在车站及控制中心的监视和报警功能应由综合监控实现。

- 14.3.37  滑动门应有防夹安全措施，并应能探测到最小厚度5mm、最小宽度为40mm的硬障碍物。

- 14.3.38  滑动门与列车门之间宜设置保障安全的阻挡设施及障碍物探测装置。

- 14.3.39  在中央控制盘和门控单元上可进行参数的下载及修改。

- 14.3.40  应用软件应能够调整电机速度曲线、门体夹紧力阀值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数，并应具有故障自动诊断、自动报警的功能。

## Ⅴ 供电与接地

- 14.3.41  站台屏蔽门系统应按一级负荷供电，驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立。

- 14.3.42  站台屏蔽门驱动后备电源储能应能满足在 30min 内至少完成开、关滑动门三次循环的需要。控制电源控制后备电源储能应能满足负载连续工作30min。

- 14.3.43  站台屏蔽门系统控制电源模块宜采用冗余配置。

- 14.3.44  驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ。

- 14.3.45  站台屏蔽门配电电缆、控制电缆的线槽应相互独立。

- 14.3.46  站台屏蔽门门体及设备室设备应采用综合接地，接地电阻值不应大于1Ω。

## Ⅵ 安装及验收

- 14.3.47  悬挂式单轨交通站台屏蔽门的安装及验收应符合现行行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》CJJ 183和 《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236的规定。

- 14.3.48  悬挂式单轨交通站台屏蔽门的安装及验收应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490中站台屏蔽门章节的规定。

# 15  售检票系统

## 15.1 一般规定

- 15.1.1  悬挂式单轨交通应根据线网规划、建设规模和运营需求设置售检票系统。

- 15.1.2  售检票系统的设计能力应满足远期超高峰客流量的需要，且若突发性和时段性客流特征较明显，售检票系统设计能力应可灵活调节和方便扩展。

- 15.1.3  售检票设备的类型和数量应根据客流大小、车辆类型和运输能力确定。

- 15.1.4  售检票系统应根据车站客流大小、建筑规模及运营管理等条件设置为封闭式或开敞式的车站售检票运营模式。

- 15.1.5  售检票系统应具在紧急情况下疏散乘客的能力。

- 15.1.6  售检票系统应设置密钥系统，并应采用统一的密钥和票制标准。售检票系统应根据需要，能够通用其他交通系统发行的车票。

- 15.1.7  当悬挂式单轨交通与不同的公交系统有换乘联系时，售检票系统应满足互联互通要求，并应制定技术接口标准；同时应设置清分系统，并宜采取灾备措施。

- 15.1.8  售检票系统应以可靠性、安全性、开放性、可维护性和扩展性为原则，并应保障数据的完整性、保密性、真实性和一致性。

- 15.1.9  售检票系统的升级和扩容不应影响已运营系统的正常使用。系统的软、硬件应具有较高的兼容性和冗余性，系统计算及存储能力的提升应仅增加硬件即可实现。

- 15.1.10  售检票系统应具有防范入侵和保障安全的措施，并应具有身份鉴别和访问的多级别用户权限管理。

- 15.1.11  封闭式车站应设置紧急按钮，并应与火灾自动报警系统实现联动；当车站处于紧急状态或检票机失电时，自动检票机阻拦装置应处于释放状态。

- 15.1.12  售检票系统应适应工作环境，并应具有连续24h不间断工作的能力和良好的电磁兼容性。

- 15.1.13  乘客或操作人员身体接触到的售检票设备，其所有金属接触部分应具有漏电保护及可靠接地措施。

## 15.2 系统构成

- 15.2.1  售检票系统应由后端管理平台、前端售检票设备和车票组成，并可根据线网、线路规模大小和运营管理需求设置维修测试与培训设备。

- 15.2.2  后端管理平台应由线路中心级与车站级计算机系统组成；前端设备宜由自动售票终端、自动检票终端、自助取票终端和自助票务处理终端等组成。

- 15.2.3  售检票系统的架构与后端管理平台，应根据运量的需要设置满足运营需求的售检票管理系统。

- 15.2.4  线路网络化的售检票系统，应根据建设规模和线网规划情况，采用基于云架构的多条线路中心合设的方式。

- 15.2.5  当售检票系统设置车站计算机系统时，应设置在中心站，并由线路中心计算机系统集中管理。

- 15.2.6  售检票系统宜设置一个互联网票务平台，互联网票务平台的规模和具体功能应根据线网规划、建设规模和客流特点确定。

- 15.2.7  线路中心级计算机系统应由中央服务器、通讯服务器、管理工作站、存储设备、加密机、密钥设备、网络设备、不间断电源（UPS）和打印机等构成。

- 15.2.8  车站计算机系统应由中心车站服务器、管理工作站、网络设备、紧急按钮、不间断电源和打印机等构成。采用开敞式售检票模式的车站，宜由一台工作站对自助售/取票设备集成票务和监控功能。

- 15.2.9  售检票系统的终端设备应根据运营需求设置自动售票和自动检票设备。采用开敞式售检票模式的车站，宜在乘客上下车集中地设置自助票务处理机和检票设备。

- 15.2.10  售检票系统宜支持不同类型车票，各类型车票均应进行加密处理。

- 15.2.11  售检票系统传输网络应根据建设和运营需求自行组网或由通信专业组网，并宜根据实际情况选择有线或无线的组网方式。

## 15.3 系统功能

- 15.3.1  线路中央计算机系统应具备下列主要功能：

- 1  根据运营需求能与其他数据信息系统进行参数互通互接，包括安全认证、参数、票价信息、黑名单、交易结算数据、清分数据、票务管理等；

- 2  能实现操作权限管理、系统内设备认证管理，对原始数据实时上传的能在满足运营需求的时间内实现客流监视、故障信息采集和维护维修调度；

- 3  接受车站计算机系统上传的车站售检票设备的数据，包括设备状态数据、原始交易数据、设备维修数据等；未设置车站计算机系统的线路，能直接实时采集终端设备数据；

- 4  向车站计算机系统和售检票设备下发系统运行参数、运营模式、安全认证数据及黑名单等；

- 5  对所采集数据按类型和用途进行分类处理，定期完成各种统计报表；

- 6  对系统中运行参数的设置和更新进行管理，重要的参数和数据具有自动备份和恢复功能；

- 7  能通过网络时钟协议与一级时钟同步，并能同步售检票系统内联网设备时钟。

- 15.3.2  车站计算机系统应具备下列主要功能：

- 1  接受线路中央计算机系统下发的系统运行参数、运营模式、安全认证数据及黑名单等，并下传给车站售检票设备；

- 2  采集车站售检票设备原始交易数据和设备状态数据，并上传给线路中央计算机系统，当线路中央计算机系统出现故障或通信中断时能独立运行；

- 3  对车站售检票设备的运行状态进行实时监控，并能显示设备的工作状态及故障状态等信息；

- 4  完成车站各种票务管理工作，自动处理当天的所有数据和文件，并能生成定期的统计报表。

- 15.3.3  车站自动售检票设备应具备下列主要功能：

- 1  自动售检票设备主要功能应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定；

- 2  自动售票终端设备应采用后台认证方式，认证成功后能发售单张或多张车票，并能实时向线路中央计算机系统或车站计算机系统上传原始交易数据和设备状态数据；

- 3  自动检票终端应能对车票的合法性、有效性等相关信息进行查验；

- 4  自助票务处理机应能够自动处理各类票卡的票务问题。

- 15.3.4  互联网票务系统应具备下列主要功能：

- 1  互联网票务结算支付功能；

- 2  电子车票及密钥统一发行及管理功能；

- 3  接口规则管理功能；

- 4  系统的安全管理功能。

## 15.4 票制、票务管理模式

- 15.4.1  售检票系统应采用集中监控和统一的票务政策、票务管理模式。

- 15.4.2  售检票系统应以单一票制或计程制为主，也可根据运营需求采用计时制、计次制等其他辅助票制相结合的方式。

- 15.4.3  封闭式车站售检票系统应采用非付费区售票和进入付费区检票的运营模式。

- 15.4.4  开敞式车站售检票系统应符合下列规定：

- 1  开敞式车站售检票可采用车外售票与上车检票或车内售/检票的运营模式，但无论是同一线路或多路网的开敞式车站售检票系统应采用同一票务管理模式；

- 2  开敞式车站售检票采用车外售票与车内检票结合方式时，车外售票设备宜设置在上车客流的流动方向或进站客流垂直方向或方便乘客购票的车站附近某处，售票/取票可采用人工或自助方式；车内检票设备宜设置在上下车门两侧，采用乘务人员监督下的自助检票模式，在满足乘客紧急情况疏散的前提下，宜设置适合车内环境的自助检票设备；

- 3  当开敞式车站售检票采用车内售票/车内检票结合时，售检票设备宜设置在上下车门两侧，乘务人员监督下的自助售/检票模式。

## 15.5 设备选型、配置及布置原则

- 15.5.1  设备选型、配置及布置应根据列车载客量、发车间隔、车站规模和安全疏散原则设计。

- 15.5.2  售检票设备根据使用环境情况，可采用设备加热、防水、散热或除湿等措施。

- 15.5.3  已选用自助取票设备，应根据自助取票速度、设备数量减少人工售票设备数量，自助取票和自助售票设备的设置均不宜小于两台。

- 15.5.4  客流量分时期、时段客流区别大的应在乘车客流聚集地增加移动自助购/取票设备和在进出口或乘客上下车处/口增加手持式检/验票机，并应预留相应设备接入条件。

## 15.6 防雷与接地

- 15.6.1  售检票系统的线路中心及车站计算机系统、车站终端设备的配电应采用防雷与浪涌保护器进行保护。

- 15.6.2  售检票系统防雷接地应符合下列规定：

- 1  设备应设置独立接地装置；

- 2  接地连接点应采用防腐措施；

- 3  车站与中心系统均应采用TN-S地接系统。

## 15.7 施工安装及验收

- 15.7.1  悬挂式单轨交通自动售检票系统施工及安装应符合现行国家标准《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》GB/T 50381的规定。

- 15.7.2  室外地面预埋金属管槽应采用防水密封线槽，防水等级不应小于IPX7。

- 15.7.3  当室外预埋线槽出线盒、钢管引出地面时，管口应光滑，管口高度应高出设备/柜内底座装修完成面50mm～80mm，引入、引出孔应采取防水措施。

- 15.7.4  电源线缆线芯颜色应符合现行国家标准《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995的规定。

- 15.7.5  在潮湿环境或室外设备内的线缆接续应采取防尘、防水、防松动措施。

- 15.7.6  户外设备安装应符合下列规定：

- 1  设备防水等级不应低于IPX6；

- 2  设备应采用底座安装且底座不应低于100mm，底座与地面间应作防水处理；

- 3  设备与周边其他金属物体不应有接触；

- 4  终端设备周围应留出足够的操作和维护空间。

- 15.7.7  插座接续应采取防松动措施，潮湿环境尚应采取防水密封措施。

- 15.7.8  配电柜的金属框架及底座应与保护导体可靠连接，并应采用镀锌螺栓连接固定，且防松零件应齐全；进出口应做严密的防火封堵。

## 15.8 调整试验

- 15.8.1  悬挂式单轨交通自动售检票系统的调整试验除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》GB/T 50381的规定。

- 15.8.2  当车站网络采用无线局域网时，无线信号覆盖指标应符合现行国家标准《城市轨道交通无线局域网宽带工程技术规范》GB/T 51211的规定。

- 15.8.3  车站售检票设备与车站计算机间双向通讯应正常，时钟同步响应时间不应大于3s，采用互联网在线验证的系统时钟同步不应大于1s。

- 15.8.4  非接触式IC卡读写、生物识别、二维码识别应具有防冲突机制，读写或识别速度应符合设计要求。

- 15.8.5  自动检票机应具备互联网检票功能，并应符合设计要求。

- 15.8.6  半自动售票机应具备互联网票务处理功能，并应符合设计要求。

- 15.8.7  自动售票机应具备网络支付功能，并应符合设计要求。

- 15.8.8  自助取票机应具备网络支付和身份证识别功能，并应符合设计要求。

- 15.8.9  便携式售/检票机功能、工作时间和待机时间应符合设计要求。

- 15.8.10  便携式售/检票机应具备非接触式IC卡读写和二维码识别功能，并应符合设计要求。

- 15.8.11  中心车站计算机系统网络与所管辖车站终端设备网络应保证连通性。

- 15.8.12  中心车站计算机系统监控、模式、参数、交易数据、票务、报表及维修等功能应分站管理。

- 15.8.13  招援按钮的招援信息应在车站计算机系统上显示，并应具备声音提示功能。

- 15.8.14  未设置车站计算机系统的线路中央计算机系统应具备下列功能，并应符合设计要求：

- 1  线路中央计算机系统网络与所管辖车站终端设备网络应连通；

- 2  线路中央计算机系统监控、模式、参数、交易数据、票务、报表及维修等应分站管理。

- 15.8.15  单线路或未设置清分中心的线路中央计算机系统的调试，应符合现行行业标准《城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程》CJJ/T 162的规定。

- 15.8.16  互联网票务平台信息安全应达到等保三级。

- 15.8.17  采用互联网票务平台应具备下列主要功能，并应符合设计要求：

- 1  互联网票务结算支付功能；

- 2  电子车票及密钥统一发行及管理功能；

- 3  接口规则管理功能；

- 4  业务管理功能和行程管理功能；

- 5  系统的安全管理功能。

- 15.8.18  互联网售检票系统支付应采用实名制，体系架构及流程应符合设计要求。

- 15.8.19  互联网票务系统、清算管理中心（ACC）系统和线路中心（LC）系统应按终端交易流水号进行数据复核，交易数据应完整、有效。

# 16  通风、空调、供暖与给排水

## 16. 1 通风、空调与供暖

# I  一般规定

- 16.1.1  悬挂式单轨交通车站、车场及控制中心等空气环境应采用通风、空调与供暖系统进行控制。

- 16.1.2  通风、空调与供暖系统应具有下列功能：

- 1  在悬挂式单轨交通正常运行时，应保证各区域内部空气环境在规定标准范围内；

- 2  当车站内发生火灾事故时，应具备排烟、通风功能。

- 16.1.3  通风、空调与供暖系统应按预测的远期或控制期客流量和最大通过能力设计，当具备分期实施条件时，设备配置应分期实施。

- 16.1.4  通风、空调与供暖系统的消声与隔振设计，应根据工艺和使用要求、噪声和振动的大小、频率特性、传播方式，以及噪声和振动允许标准等确定。

- 16.1.5  通风、空调与供暖系统的管材及保温材料、消声材料，应采用A级不燃材料，当局部部位采用A级不燃材料有困难时，可采用B1级难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。

- 16.1.6  制冷系统冷源宜采用自然冷源，无条件采用自然冷源时，可采用人工冷源。

- 16.1.7  供暖热源应采用附近热网，无条件时可采用无污染的热源。

## Ⅱ 车站通风、空调与供暖

- 16.1.8  车站公共区宜采用自然通风，当自然通风不能满足站厅公共区的要求时，可设置机械通风或空调系统。

- 16.1.9  当站厅公共区采用通风系统时，夏季计算温度不应超过室外计算温度3℃，且最高不应超过35℃。

- 16.1.10  当站厅公共区内设置空调系统时，夏季计算温度应为29℃～30℃，相对湿度不应大于70%；在站厅通向站台的楼梯口、自动扶梯口及出入口等处宜设置风幕。

- 16.1.11  设备与管理用房宜采用自然通风；当不具备自然通风条件或自然通风不能满足功能要求时，可设置机械通风或空调系统。

- 16.1.12  对于最冷月份室外平均温度低于-10℃的严寒地区，站厅宜设供暖系统，设计温度宜为12℃，且站厅的出入口和站厅通向站台的楼梯口、自动扶梯口应设热风幕。

- 16.1.13  供暖地区的车站管理用房应设供暖装置，室内设计温度宜为18℃。设备用房应根据工艺要求设供暖装置，设计温度应按工艺要求确定。

- 16.1.14  车站通风、空调与供暖系统宜设车站控制和就地控制两级控制。

## Ⅲ 车场等地面建筑通风、空调与供暖

- 16.1.15  中央控制室内环境温度宜控制为16℃～27℃，中央控制室和各系统设备房每小时内的温度变化不宜超过3℃，各系统设备用房应按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定设置，并宜按不低于B级要求设计。

- 16.1.16  变电所宜采用自然通风降温，当自然通风不能达到设备对环境的要求时，应采用机械排风、自然进风的方式。当变电所控制室内的温、湿度达不到运行环境要求时，应设工艺性空调设备。

- 16.1.17  油漆库应设置通风设备，并应采取消防和环保措施，库内通风设施应符合防爆要求。

- 16.1.18  车场内停车库、列检库、月检库等生产用房的通风、空调与供暖设计应满足相应的生产工艺要求，并应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

- 16.1.19  辅助生产房屋、办公生活房屋的通风、空调与供暖设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

## Ⅳ 通风、空调、供暖工程施工及验收

- 16.1.20  通风、空调与供暖工程的施工与验收，应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

- 16.1.21  当管道穿越墙体和楼板时，应按设计要求设置套管，套管与管道间应采用阻燃材料填塞密实；当穿越防火分区时，应采用不燃材料进行防火封堵。

- 16.1.22  通风、空调系统主（干）风管及排烟系统风管应做严密性检验，检验方法应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

- 16.1.23  通风、空调与供暖系统安装完毕投入使用前，必须进行系统的试运行及调试，包括设备单机试运转及调试、非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。

- 16.1.24  设备单机试运转及调试和非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，尚应符合现行国家标准《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299的规定。

## 16.2 给水与排水

# I 一般规定

- 16.2.1  悬挂式单轨交通给水设计应满足生产、生活和消防用水对水量、水压、水质的要求，并应遵循综合利用、节约用水的原则。

- 16.2.2  给水水源应采用城市自来水，当沿线无城市自来水时，应采取其他可靠并符合要求的给水水源。

- 16.2.3  给水与排水设计应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定采取节水、节能措施。

- 16.2.4  给水与排水设备应选用节能产品。换乘站的给排水设备宜实行资源共享。

- 16.2.5  给水与排水系统自动化管理程度，应根据运营管理的需要，结合当地具体情况经技术经济比较确定。

## Ⅱ 车站给水与排水

- 16.2.6  车站给水系统用水定额应符合下列规定：

- 1  工作人员生活用水定额宜为（30～60）L/（人·班），每日3班，小时变化系数宜为2.0～2.5；

- 2  车站内公共厕所乘客生活用水量宜按下列卫生器具小时耗水量计算确定，每天使用时间除残疾人厕所按10h外，其余均按18h计算：

- 1）洗涤池：45L/h～360L/h；

- 2）洗脸盆：40L/h～60L/h；

- 3）大便器：自闭式冲洗阀为25L/h～144L/h，冲洗水箱为30L/h～162L/h；

- 4）小便器自闭式冲洗阀：20L/h～120L/h。

- 16.2.7  给水系统的水质、水压及系统设置，应符合现行国家标准《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293的规定。

- 16.2.8  给水管道布置和敷设应符合下列规定：

- 1  车站生活给水系统宜设计为枝状管网，并应由车站给水引入总管上引出一根给水管和车站内生活给水管连接；

- 2  给水系统引入管上应设置倒流防止器或其他防止倒流污染的装置，设置原则及位置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定；

- 3  给水管不应穿过变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间；

- 4  给排水管道应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定采取防结露措施；

- 5  严寒和寒冷地区的给水管道有可能结冻时，应采取防冻保护措施；

- 6  管道敷设应分析热膨胀的影响，必要时应设置伸缩补偿装置。当穿过结构变形缝时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

- 16.2.9  卫生器具及配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定，公共厕所应采用感应式或非接触式龙头和冲洗装置。

- 16.2.10  车站排水量定额应符合下列规定：

- 1  生活排水定额和小时变化系数应与生活给水定额和小时变化系数相同；

- 2  冲洗和消防废水量应与用水量相同；

- 3  车站屋面排水管道的排水设计重现期应按当地10年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按5min计算；屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

- 16.2.11  车站除生活及粪便污水应单独排放外，冲洗及消防废水和口部雨水可集中并就近排放。

- 16.2.12  车站的污水及废水应按重力流排水方式设计，屋面雨水可按重力流或压力流设计。出入口自动扶梯或电梯基坑废水不能按重力流排放时，应设局部排水泵房提升排入城市排水系统。

- 16.2.13  排水设施应符合下列规定：

- 1  屋面排水天沟及排水明沟的纵向坡度不宜小于3‰；

- 2  站厅公共区应设置地漏，设有站台屏蔽门的站台应设置不小于DN75的排水地漏，地漏应布置在绝缘带之外，其排水应接入车站轨道区底板；

- 3  轨道区底板应设排水设施，两端应设截水设施。

- 16.2.14  局部污水处理设施及其他排水设施，应按现行国家标准《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293的规定执行。

- 16.2.15  给排水管材、阀门及附件的设置，应符合现行国家标准《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293的规定。

## Ⅲ 车场等地面建筑给水与排水

- 16.2.16  车场给水用水量定额应按下列规定确定：

- 1  工作人员生活用水量应为30L/人•班～50L/人•班，小时变化系数应为2.5～2.0；

- 2  职工淋浴用水定额应取40L/人•次，每次延续时间应为1h；

- 3  空调冷却水系统的补充水量应为冷却水循环水量的1％～2％；

- 4  生产工艺用水应按工艺要求确定；

- 5  路面洒水、绿化及草地用水、汽车冲洗用水，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定；

- 6  不可预见水量和管网漏水量之和应按车场内生产、生活最高日用水量的15％计算。

- 16.2.17  给水水源应采用城市自来水。当城市自来水提供两根给水引入管时，生产、生活系统宜与室外消防给水系统共用且布置成环状；当城市自来水提供一根给水引入管时，生产、生活和室外消防给水系统应分开布置。

- 16.2.18  当城市自来水的供水量和供水压力不能满足车场等地面建筑生产、生活给水系统的要求时，应设给水泵房和蓄水池，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水装置。

- 16.2.19  当车场周围有城市杂用水系统且水质满足使用要求时，其内部冲厕、绿化及地面冲洗水可利用城市杂用水系统供水。

- 16.2.20  车场内各单体生产、生活给水系统应与消防给水分开设计，布置成枝状。

- 16.2.21  车场内公共浴室、食堂、司机公寓等热水系统宜采用太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。

- 16.2.22  车场排水量定额应符合下列规定：

- 1  生活排水量标准应按用水量的90％～95％确定；

- 2  生产用水排水量应按工艺要求确定；

- 3  冲洗和消防废水排水量和用水量应相同；

- 4  车场运用库、检修库、高层建筑屋面雨水应按10年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年暴雨重现期的雨水量；其他建筑屋面雨水应按5年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年暴雨重现期的雨水量。

- 16.2.23  洗车库的废水应经过处理后重复利用；其他含油废水，不符合国家规定的排放标准时，应经过处理达到标准后排放。

- 16.2.24  车场的生产废水、生活污水，宜集中后按重力流方式接入城市排水系统，不能按重力流方式排放时，应设污水泵站提升并排入城市污水排水系统。

- 16.2.25  当车场附近无城市污水排水系统时，其内部的生产废水、生活污水，应经过处理达到排放标准后再排放。

## Ⅳ 给水、排水工程施工及验收

- 16.2.26  给水、排水工程施工与验收应符合现行国家标准《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293和《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 50614的规定。

- 16.2.27  给水与排水工程施工单位应配合土建施工单位预留安装孔洞和预埋件。

- 16.2.28  所有施工环节及物料应满足安全、环保、节能的要求。

# 17  综合监控

## 17.1 综合监控系统

# I 一般规定

- 17.1.1  悬挂式单轨交通应设置综合监控系统。

- 17.1.2  综合监控应为实时监控与维护管理相结合的系统，应至少支持实现行车指挥、机电设备监控、防灾安全、乘客服务、综合运维管理等功能。

- 17.1.3  综合监控系统采用集成和互联的方式构建，集成和互联的范围应满足运营及维护管理的要求。

- 17.1.4  综合监控系统应根据运营及维护要求确定设备配置，关键设备应采用冗余配置。

- 17.1.5  综合监控系统应根据国家信息安全有关规定设置相应的网络信息安全措施，信息安全保护等级应按三级设置。

- 17.1.6  综合监控系统应采用标准化接口及协议，并应接入城市轨道交通线网指挥中心。

- 17.1.7  综合监控系统应通过信息整合和接口优化，加强全自动运行模式下系统的管理、监控和联动功能。

## Ⅱ 设置原则

- 17.1.8  综合监控系统集成的对象应包括列车自动监控、电力监控、环境与设备监控、火灾自动报警、站台屏蔽门、广播、视频监视、乘客信息、时钟系统，可根据需要集成或互联的对象包括门禁、售检票、无线调度、公务电话等系统。各集成子系统功能应按本标准相关章节规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。

- 17.1.9  综合监控系统架构应适应运营维护管理，宜由中央级系统、车站级系统和网络设备组成，车站级系统宜按区域中心站设置。

- 17.1.10  综合监控系统的骨干网宜利用通信传输系统组网。

- 17.1.11  综合监控系统应设置网络管理子系统，网络管理子系统宜与信息安全管理子系统合设；宜设置培训管理子系统，培训管理子系统宜线网统一设置；应设置设备维护管理子系统，设备维护管理子系统宜线网统一设置。

- 17.1.12  综合监控系统可采用云计算技术构建。

## Ⅲ 基本功能

- 17.1.13  综合监控系统应具备对集成子系统的监控和管理，以及对互联系统的监控和联动控制功能。

- 17.1.14  综合监控系统应具备下列主要功能：

- 1  监视功能；

- 2  报警功能；

- 3  控制功能；

- 4  趋势分析；

- 5  设备状态检测和分析；

- 6  报表生成；

- 7  权限管理；

- 8  系统组态；

- 9  档案管理；

- 10  系统维护和诊断。

- 17.1.15  综合监控系统配置的冗余设备应具备无扰切换功能。

- 17.1.16  综合监控系统应具备群组控制、模式控制和点动控制功能。群组控制和模式控制应具备下列联动功能：

- 1  正常工况，全线列车自动追踪和监控、供电系统设备实时监控、机电设备运行监控、建筑设施火灾探测和报警、站台屏蔽门系统运行状况监视、公告信息广播、车站等运营区域视频监控、车站乘客信息临时发布、提供时钟同步信号、门禁设备报警联动、自动售检票设备上线/下线服务联动等功能；

- 2  非正常工况，在发生火灾时停止非消防设备，启动消防设备，引导乘客疏散；在发生故障时启动相关系统应急联动功能，发布紧急情况下公共信息。

- 17.1.17  综合监控系统应具备运营数据统计、操作员培训和决策支持等运营辅助管理功能，结合运营维护机构设置，尚应具备设备健康管理、资产管理及维修任务组织等功能，可具备巡检功能。

- 17.1.18  当设置车站级控制功能时，综合后备盘（IBP）应支持在设备故障或火灾等情况下车站的关键手动控制功能。IBP宜具备下列功能：

- 1  站台紧急停车功能；

- 2  站台扣车与放行功能；

- 3  自动检票机释放功能；

- 4  门禁释放功能；

- 5  自动扶梯停止控制功能；

- 6  站台屏蔽门开门控制功能；

- 7  运营需要的其他功能。

## Ⅳ 硬件基本要求

- 17.1.19  综合监控系统设备应选择安全、可靠、可维护、易扩展的工业级网络及控制产品。

- 17.1.20  中央级硬件应按下列要求配置：

- 1  应配置冗余服务器组及相关存储设备；

- 2  宜配置独立的设备维护管理子系统服务器组及相关存储设备；

- 3  应配置调度员工作站；

- 4  应配置维护工作站；

- 5  应配置打印机；

- 6  应配置网络设备；

- 7  宜配置大屏幕显示系统。

- 17.1.21  车站级硬件应按下列要求配置：

- 1  结合运营管理模式，区域中心站应设置冗余服务器；

- 2  应配置操作员工作站；

- 3  应配置冗余网络设备；

- 4  应配置一套综合后备盘（IBP）。

## Ⅴ 软件基本要求

- 17.1.22  综合监控系统软件应采用分层分布式软件架构。

- 17.1.23  综合监控系统软件应采用通用的标准化、实用化、可复用和易扩展的软件平台、模块化结构。

- 17.1.24  综合监控系统软件应为开放系统，采用标准的编程语言和编译器，并应支持多种硬件构成。

## Ⅵ 性能指标

- 17.1.25  综合监控系统应符合下列规定：

- 1  控制命令在综合监控系统中的传输时间应小于2s；

- 2  设备状态变化信息在综合监控系统中的传输时间应小于2s；

- 3  实时数据画面在操作员工作站屏幕上整幅调出响应时间应小于1s；

- 4  冗余服务器切换时间不应大于2s；

- 5  网络切换时间不应大于0.5s；

- 6  通信处理机切换时间不应大于1s。

- 17.1.26  系统平均无故障时间（MTBF）不应小于10000h。

- 17.1.27  系统可用性指标应大于99.99%。

## Ⅶ 布线、供电、防雷及接地

- 17.1.28  综合监控系统电线和电缆应符合下列规定：

- 1  管线敷设应采取抗电磁干扰措施。信号线与电源线不应共用一条电缆，也不应敷设在同一根金属管内。当采用屏蔽线缆时，应保持屏蔽层的连续性，屏蔽层宜一点接地；

- 2  电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处应实施阻火封堵。

- 17.1.29  综合监控系统供电负荷应采用I级负荷，并应设置综合电源系统，纳入综合电源系统供电范围的宜包括通信、信号、电力监控、环境与设备监控、站台屏蔽门、门禁系统、自动售检票、火灾自动报警（图形工作站）等系统。中央级综合监控系统后备时间不应小于2h，车站级综合监控系统后备时间不应小于1h。

- 17.1.30  综合监控系统设备的接地系统应符合下列规定：

- 1  系统设备室内应设综合接地箱，综合调度与管理系统应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1Ω；

- 2  计算机设备宜根据相应产品或系统的要求一点接地或浮空，现场机柜应接地。

- 17.1.31  综合监控系统防雷应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

- 17.1.32  弱电系统设备用房宜集中设置，房间面积可留有余量，房间环境应满足设备运用的要求。

- 17.2 电力监控系统

- 17.2.1  供电系统应配置电力监控系统。电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营、管理及未来扩展的需要。

- 17.2.2  电力监控系统应包括主站、子站及专用数据传输通道。主站应设在控制中心大楼内。

- 17.2.3  电力监控系统主站的设计，应包括主站的位置、系统构成、设备选型，以及系统功能、容量、监控范围等。

- 17.2.4  电力监控系统子站的设计，应确定子站设备的位置、容量、功能、选型。

- 17.2.5  电力监控系统通道的设计应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、通道的接口形式和性能要求等。

- 17.2.6  监控对象应包括遥控对象、遥信对象和遥测对象三部分。

- 17.2.7  遥控对象应包括下列基本内容：

- 1  主变电所或电源开闭所、牵引变电所、降压变电所内中压及以上电压等级的断路器、负荷开关及电动隔离开关；

- 2  牵引变电所的直流快速断路器、电动隔离开关；

- 3  降压变电所的低压进线断路器、低压母联断路器、三级负荷低压总开关；

- 4  有载调压变压器的调压开关；

- 5  列车再生制动能量吸收装置开关；

- 6  跳闸等动作的远动复归、保护及自动装置的投/退。

- 17.2.8  遥信对象应包括下列基本内容：

- 1  遥控对象的位置信号；

- 2  高中压各种保护动作信号；

- 3  交直流电源系统的故障信号；

- 4  降压变电所低压进线断路器、母联断路器、三级负荷低压总开关的保护动作信号；

- 5  直流接地漏电保护装置的动作信号；

- 6  列车再生制动能量吸收装置的开关位置信号；

- 7  断路器手车位置信号；

- 8  控制转换开关位置信号。

- 17.2.9  遥测对象应包括下列基本内容：

- 1  主变电所或电源开闭所进线电压、电流、功率、有功电度、无功电度；

- 2  主变电所中压母线电压、馈线电流；

- 3  牵引变电所进线电流，中压母线电压；

- 4  牵引整流机组电流与有功电度、直流母线电压、馈线电流、负极柜回流电流；

- 5  变电所交直流操作电源的母线电压。

- 17.2.10  电力监控系统的基本功能应包括下列内容：

- 1  遥控功能。遥控种类分单控、程控两种方式，系统支持站内和跨站程控；

- 2  对供电系统设备运行状态的实时监视和故障报警；

- 3  对供电系统中主要运行参数的遥测；

- 4  汉化功能；

- 5  统计报表；

- 6  自诊断检测；

- 7  以友好的人机界面实现系统在线维护；

- 8  主/备通道的切换。

- 根据工程情况，在满足上述要求的基础上可以选配其他功能。

- 17.2.11  电力监控系统的结构宜采用1个主站监控N个子站的方式。

- 17.2.12  主站硬件应包括下列主要设备：

- 1  计算机设备（主机）与计算机网络；

- 2  人机接口设备；

- 3  打印记录设备和屏幕拷贝设备；

- 4  通信处理设备；

- 5  模拟盘或其他显示设备；

- 6  不间断电源设备（UPS）；

- 7  调试终端设备和打印设备。

- 17.2.13  主机应按双重冗余系统的原则进行配置。

- 17.2.14  子站设备应具备下列基本功能：

- 1  远动控制输出；

- 2  现场数据采集（包括数字量、模拟量、脉冲量等）；

- 3  远动数据传输；

- 4  可脱离主站独立运行。

- 17.2.15  子站远动终端的通信规约应对用户完全开放。

- 17.2.16  不间断电源设备的容量，应满足交流电源失电后，维持系统供电时间不少于30min。

- 17.2.17  远动数据传输通道宜采用通信系统的数据通道。在设计中应向通信设计部门提出对远动数据传输通道的技术要求。

- 17.2.18  电力监控系统的主要技术指标应符合下列规定：

- 1  遥控命令传送时间不大于1s；

- 2  遥信变位传送时间不大于2s；

- 3  遥控正确率不低于99.99%；

- 4  遥信正确率不低于99.9%；

- 5  遥信分辨率（子站）不大于10ms；

- 6  遥测综合误差不大于0.5％；

- 7  双机自动切换时间不大于20s；

- 8  画面调用响应时间不大于0.5s；

- 9  系统可利用率不小于99.8％；

- 10  数据传输通道通信传输速率不低于100Mbps；

- 11  平均无故障间隔时间（MTBF）不低于50000h。

## 17.3 环境与设备监控系统

## Ⅰ 一般规定

- 17.3.1  车站、主变电所、控制中心及车场应设置环境与设备监控系统，并可集中设置。

- 17.3.2  环境与设备监控的设置应遵循分散控制、集中管理、资源共享的基本原则。

## Ⅱ 设置原则

- 17.3.3  环境与设备监控系统宜采用分层、分布式计算机控制系统，并宜由中央监控管理级、车站监控级、现场控制级和相关通信网络组成。

- 17.3.4  环境与设备监控系统应由综合调度与管理系统集成，环境与设备监控系统车站级及中央级监控功能应由综合调度与管理系统实现。

## Ⅲ 基本功能

- 17.3.5  环境与设备监控系统应能提供设备运行状态、环境参数，并将数据集中存储、分析。

- 17.3.6  环境与设备监控系统按线路的运行模式应分为正常模式、非正常模式，非正常模式应具备自动及手动执行功能。

## Ⅳ 硬件设备配置

- 17.3.7  环境与设备监控系统应选择具有可靠性、可用性、可维护性的工业级控制产品；事故通风与排烟设备的监控应采用冗余措施。

- 17.3.8  环境与设备监控系统的硬件设备配置可根据车站建筑规模、车站设备分布情况、运营管理模式简化配置。

## Ⅴ 软件基本要求

- 17.3.9  软件系统应与硬件系统配置相适应，并应在成熟、可靠、开放的监控系统软件平台的基础上，按悬挂式单轨交通系统的运营需求开发应用软件。

- 17.3.10  软件系统应具备节能控制功能；当单独设置节能控制系统时，应具备与节能控制互联条件。

- 17.3.11  软件系统应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

## Ⅵ 网络结构与功能

- 17.3.12  环境与设备监控系统应包括中央级监控局域网、车站级监控局域网、现场总线控制网络，以及连接中央级与车站级、车站级与现场级的传输网络；地面车站、高架车站可结合硬件配置情况简化车站级监控局域网和现场总线控制网络。

- 17.3.13  环境与设备监控系统网络功能、性能应符合现行国家标准 《地铁设计规范》GB 50157的规定。

## Ⅶ 布线、供电、防雷及接地

- 17.3.14  环境与设备监控系统应采用综合电源系统供电，主电源断电后在火灾状态同时工作负荷条件下连续供电时间不应小于3h。

- 17.3.15  参与消防联动控制的环境与设备监控系统应采用无卤、低烟、耐火的阻燃电线和电缆。

- 17.3.16  环境与设备监控系统布线、接地应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

- 17.3.17  环境与设备监控系统防雷应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

17.4 火灾自动报警系统

## Ⅰ 一般规定

- 17.4.1  车站、主变电所、控制中心、车场应设置火灾自动报警系统。

- 17.4.2  车站、主变电所、控制中心、车场可根据其建筑规模及消防设施的设置情况选择相应的火灾自动报警系统形式和监管模式。

- 17.4.3  火灾自动报警系统宜按全线车站及区间同一时间只发生一次火灾的原则设定救灾模式。

## Ⅱ 组成及功能

- 17.4.4  火灾自动报警系统应由设置在控制中心的中央级监控管理系统、车站和车场的车站级监控管理系统、现场级监控设备及相关通信网络等组成。

- 17.4.5  火灾自动报警系统的中央级监控管理应由由综合监控系统实现，并应具备下列功能：

- 1  接收全线火灾灾情、设备设施运行信息，实现全线消防集中监控管理；

- 2  发布火灾涉及车站消防设备的控制命令；

- 3  接收并储存全线消防报警设备主要的运行状态；

- 4  与各车站及车场等火灾自动报警系统进行联络；

- 5  火灾事件历史资料存档管理。

- 17.4.6  火灾自动报警系统的车站级应由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、打印机、不间断电源和消防联动控制器手动控制盘等组成，并应具备下列功能：

- 1  与火灾自动报警系统中央级监控管理系统及本车站现场级监控系统间进行通信联络；

- 2  管辖范围内实时火灾的报警，监视车站管辖内及与车站、车场联建的建筑物火灾灾情；

- 3  采集、记录火灾信息，并报送火灾自动报警系统中央监控管理级；

- 4  显示火灾报警点，防、救灾设施运行状态及所在位置画面；

- 5  控制消防救灾设备的启、停，并显示运行状态；

- 6  接受中央级火灾自动报警系统指令或独立组织、管理、指挥管辖范围内的救灾；

- 7  发布火灾联动控制指令。

- 17.4.7  火灾自动报警系统现场控制级应由输入输出模块、各类探测器、火灾声光警报器、手动报警按钮、消防电话及现场网络等组成，并应具备下列功能：

- 1  监视车站管辖范围内火灾灾情，采集火灾信息；

- 2  监视消防泵的低频巡检信号、运行状态、设备故障、管压力信号；

- 3  监视消防电源的运行状态；

- 4  监视车站所有消防救灾设备的工作状态；

- 5  监视与车站、车场联建的建筑物火灾灾情，采集火灾信息，并将车站、车场火灾信息传送给对方。

## Ⅲ 消防联动控制

- 17.4.8  消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟及排烟系统、消防电源及应急照明、疏散指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、售检票机、站台屏蔽门、门禁、自动扶梯及电梯、防火门等系统在火灾情况下的消防联动控制。

- 17.4.9  换乘车站分线路设置的各线路火灾自动报警系统之间，以及与车站、车场联建的建筑物火灾自动报警系统之间，应通过互设信息模块、信息复示屏和消防电话分机或消防电话插孔的形式实现信息互通及消防联动。

## Ⅳ 火灾探测器与报警装置的设置

- 17.4.10  火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

- 17.4.11  报警区域应根据防火分区和设备配置划分。

- 17.4.12  火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。

- 17.4.13  在有爆炸危险的场所，应选用防爆型火灾探测器和警报器。

- 17.4.14  吸气式感烟火灾探测器、线型火灾探测器的探测区域应与防火分区、防排烟工况作用范围一致。

- 17.4.15  在设置火灾自动报警系统的场所应设置火灾声光警报器。

- 17.4.16  当消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。

## Ⅴ 消防控制室

- 17.4.17  换乘车站的消防控制室宜集中设置。按线路设置的消防控制室之间应能相互传输、显示状态信息，但不宜相互控制。

- 17.4.18  车站消防控制室应与车站综合控制室结合设置。消防控制室应设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置。

## Ⅵ 布线、供电、防雷及接地

- 17.4.19  火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源；主电源的负荷等级应为一级。

- 17.4.20  火灾自动报警系统直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池组供电，主电源断电后在火灾状态同时工作负荷条件下连续供电时间不应小于3h。当采用集中设置蓄电池时，火灾报警控制器供电回路应单独设置。

- 17.4.21  火灾自动报警系统防雷应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

- 17.4.22  火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

## 17.5 站台屏蔽门监控系统

- 17.5.1  站台屏蔽门控制系统应主要由中央控制盘、就地控制盘、门控单元、就地控制盒、控制局域网和接口模块组成。

- 17.5.2  整列站台屏蔽门的控制优先权应按下列顺序从低到高排列：

- 1  信号系统对站台屏蔽门进行开关控制；

- 2  就地控制盘对站台屏蔽门进行开关控制；

- 3  通过综合后备盘对站台屏蔽门进行开关控制。

- 17.5.3  站台屏蔽门监控系统应以车站为单位独立设置，并应采用开放的通信协议。

- 17.5.4  站台屏蔽门的重要状态及故障信息应上传至本站车站控制室和控制中心。

- 17.5.5  中央控制盘和接口模块宜布置在站台屏蔽门设备室，就地控制盘宜布置在每侧站台出站端。

- 17.5.6  站台屏蔽门的控制及监视应分别设置，关键命令及响应通过硬线传输。监视系统应能实现监视站台屏蔽门系统的状态。站台屏蔽门系统在车站及控制中心的监视和报警功能应由综合监控系统实现。

- 17.5.7  滑动门应有防夹安全措施，并应能探测到最小厚度为5mm、最小宽度为40mm 的硬障碍物。

- 17.5.8  滑动门与列车门之间宜设置保障安全的防夹挡板装置及障碍物探测装置。

- 17.5.9  在中央控制盘和门控单元上可进行参数的下载及修改。

- 17.5.10  应用软件应能调整电机速度曲线、门体夹紧力阀值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数，并应具有故障自动诊断、自动报警的功能。

## 17.6 广播系统

- 17.6.1  广播系统应向乘客通告列车运行、向导等服务信息，发生火灾时可兼作消防广播。

- 17.6.2  广播系统应由控制中心、车站与车场广播设备组成。控制中心应设置行车和防灾广播控制台，车站行车和防灾广播控制台可合设。控制中心广播控制台可对全线选站、选路广播；车站与车场广播控制台可对本站管区内广播。

- 17.6.3  广播系统宜与无线系统移动终端设置接口。

- 17.6.4  列车广播设备宜与车辆配套设置。列车广播设备应兼有自动和人工两种播音方式，并可实现控制中心调度员通过无线通信系统对运行列车的语音广播。

- 17.6.5  车场广播系统应供车场调度指挥人员向与行车直接有关的车场内生产人员发布作业命令及有关安全信息等。车场广播系统可接入正线运营广播系统。

- 17.6.6  列车进站时车站可自动广播乘客导乘信息，列车进站信息宜由信号系统提供。

- 17.6.7  正线运营广播系统车站负荷区宜按站台层、出入口通道进行划分。负荷区各点的声场均匀度及混响指标应满足广播声音清晰、稳定的要求。

## 17.7 视频监视系统

- 17.7.1  视频监视系统应为控制中心调度员、各车站值班员、公安等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面的视觉信息。

- 17.7.2  视频监视系统应由中心控制设备、车站控制设备、图像摄取、图像显示、录像及视频信号传输等部分组成。

- 17.7.3  视频监视系统应在售检票大厅、乘客集散厅、进出站闸机、站台、自动扶梯及电梯、换乘通道、临近车站线路区域、道岔区域、求助电话等公共场所设置视频摄像设备；在变电所、设备用房及票务室、售票处等场所也宜设置；在车场车库、大跨径桥梁等区域也可设置。

- 17.7.4  视频监视系统的摄像机、监视终端应采用符合国家广电标准的制式。室外摄像机应设全天候防护罩，并应适应最低0.2 lx的照度；室内摄像机应适应最低1 lx的照度或应急照度要求。在室外及高架车站等地点应根据天气变化和光线直射的影响采用宽动态摄像机。

- 17.7.5  视频监视系统应具备监视及控制优先级、循环显示、任意定格与锁闭、图像选择、不间断实时录像、摄像范围控制、字符叠加、远程电源控制等功能。

- 17.7.6  图像数字化编解码技术应采用标准通用的数字编码格式。

- 17.7.7  公安视频监视系统的建设，应按国家主管部门有关要求实施，宜与专用视频监视系统合设。

## 17.8 乘客信息系统

- 17.8.1  乘客信息系统应具有完备的信息处理能力，并应通过系统外部接口进行数据交换及将获得的数据经系统处理后，向乘客提供信息服务。

- 17.8.2  乘客信息系统除应提供运营相关信息外，尚可提供新闻、天气预报、道路交通等公共信息及公益广告等信息，并应支持文字、图片、视频信息等媒体格式，且在火灾自动报警系统报警时应具有联动功能。

- 17.8.3  需同时显示多类信息的终端显示设备，应具有每个区域可独立控制的多区域屏幕分隔功能，并应具备单独播放列表功能。

- 17.8.4  车站终端显示设备宜设置于站台、站厅、出入口通道、换乘通道、进站口、出站口区域。站厅和站台宜设置多媒体触摸查询设备。

- 17.8.5  车载子系统宜配备车载控制设备、车载无线设备、图像存贮设备、网络设备和客室终端显示屏。

- 17.8.6  乘客信息系统宜设置与时钟系统、广播系统、信号系统、综合监控系统等内部专业接口，并宜设置与数字电视、无线电视、有线电视等外部信息源接口。

## 17.9 时钟系统

- 17.9.1  时钟系统应为各线、各车站、车场提供统一的标准时间信息，为通信各子系统及其他系统提供统一的时间信号。时钟系统应由中心母钟（一级母钟）、车站与车场母钟（二级母钟）、时间显示单元（子钟）组成。

- 17.9.2  一级母钟应能接收外部北斗卫星导航系统（BDS）和全球卫星定位系统（GPS）的基准信号并自动进行校准。一级母钟应能定时向二级母钟、连接的子钟及其他需提供统一的时间信息的各系统发送时间编码信号用以校准；二级母钟产生时间信号应能提供给本站的子钟。母钟应具有万年历功能并具有年、月、日、时、分、秒输出与显示。子钟应能显示时、分、秒。

- 17.9.3  一级母钟自走时精度应在10-7以上，二级母钟自走时精度应在10-5以上。

- 17.9.4  一级母钟、二级母钟应配置数字式及指针式多路输出接口，一级母钟应配置数据接口与其他需要时间信息的系统连接。

- 17.9.5  一级母钟宜设置于控制中心且宜满足多条线路的共享。各车站与车场应设置二级母钟；中心调度室、车站值班控制室、变电所值班室、站厅、站台及其他与行车直接有关的办公室等处所应设置子钟。

- 17.9.6  子钟可采取数字式和指针式及采用单面或双面显示，并宜采用网络子钟。在设置乘客信息系统显示终端的站台、站厅等处，宜由乘客信息系统显示终端的时间代替子钟功能。

## 17.10 门禁系统

## Ⅰ 一般规定

- 17.10.1  门禁系统应根据实际需求设置，且应设置在疏散通道的通道门、设备用房门及管理用房门等处。

- 17.10.2  门禁系统构成与设备布置应与运营管理模式相适应。

- 17.10.3  门禁系统应具有出入口监控和安全管理等功能。

- 17.10.4  门禁系统宜实现统一授权管理，并应遵循统一的系统标准。

- 17.10.5  门禁系统应按集中管理、分级控制的方针设计。应统一管理合法持卡人的访问权限，并宜根据运营管理的需要集中设置授权工作点。

- 17.10.6  门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。车站控制室综合后备控制盘（IBP）上应设置门禁紧急开门控制按钮，并具备手动、自动切换功能。

- 17.10.7  门禁系统规模应与整体线网规划相适应，并应确定线路、车站和监控对象的数量，以及监控对象的安全等级、授权人数及发卡量，并应留有余量。

## Ⅱ 安全等级和监控对象

- 17.10.8  门禁系统设计应明确监控管理的对象和安全等级。

- 17.10.9  各安全等级的配置应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

- 17.10.10  门套门（如有）可只在一个门上设置门禁；当一个房间设有多个门时，可只在一个常用门处设置门禁。

## Ⅲ 构成及功能

- 17.10.11  门禁系统宜由中央级系统、车站级系统、现场级系统和终端设备、传输网络和电源及门禁卡等组成。

- 17.10.12  中央级系统宜由服务器、监控管理工作站、授权工作站、授权读卡器、局域网设备及不间断电源等组成。

- 17.10.13  车站级系统宜由车站工作站、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

- 17.10.14  现场级系统和终端设备应由车站控制器、本地控制器、读卡器、密码键盘、电子锁、门磁、紧急开门按钮、出门按钮及门禁卡等组成。

- 17.10.15  门禁系统应采用通信传输网络实现车站与中央的网络连接。

- 17.10.16  门禁系统中央级、车站级监控管理层应集成到综合监控系统，并宜根据与综合监控系统的集成深度选取授权工作点设置方案。

- 17.10.17  中央级、车站级、现场级系统和终端设备功能应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

- 17.10.18  电子锁应具有断电释放的功能。

- 17.10.19  开门应采用出门按钮及紧急开门按钮，当出门按钮失效时，可采用紧急开门按钮。

## Ⅳ 布线、供电、防雷及接地

- 17.10.20  门禁系统设备及管线应安装和敷设在安全区域。

- 17.10.21  门禁系统应采用无卤、低烟、阻燃的电线和电缆。

- 17.10.22  通信电缆应与电源电缆分管或分槽敷设，预埋管、槽、盒应防水、防尘，并应避开围栏立柱设置的位置。

- 17.10.23  电子锁的安装应选在门体受力最合适的位置，当外力作用在门扇时，门扇的变形应最小。

- 17.10.24  读卡器在公共区可根据需要明装或暗装，安装方式应与建筑装修协调配合；控制按钮的安装应便于识别和操作。

- 17.10.25  系统应采用UPS综合电源系统供电，后备时间不应小于1h。

- 17.10.26  系统接地应接入综合接地网，接地电阻不应大于1Ω。

## 17.11 施工安装及验收

- 17.11.1  综合监控系统控制箱、柜、盘的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

- 17.11.2  综合监控系统功能验收应按中央级功能、车站级功能和互联系统功能分别验收，系统性能验收应对系统的响应性、系统设备、负荷率、系统容量进行验收。

# 18  控制中心

## 18.1 一般规定

- 18.1.1  悬挂式单轨交通控制中心应对全线的列车运行、电力供给、环境状况及车站设备、票务运行等全过程进行集中监控、统一调度指挥和管理，并应具有对悬挂式单轨交通运营全过程进行集中监控、管理的功能。

- 18.1.2  控制中心建设应根据城市总体规划要求，可单条线路建设，也可多条线路合建，或与其他形式的城市轨道交通线路共同建设。

- 18.1.3  控制中心应设置通信、信号、电力监控、火（防）灾自动报警等中央级系统和设备；也可根据需要配备环境与设备监控、票务管理中央级系统和设备及其他与运营、管理和安全有关的系统和设备。

- 18.1.4  控制中心的总体布置应做到安全可靠，操作、维修及管理方便，运营成本低廉等，并应根据运营管理模式、线路规划、系统配置、设备类型及数量等，确定控制中心的规模及装修标准，同时应预留未来发展的余地。

- 18.1.5  控制中心宜选择靠近城市道路干线、悬挂式单轨交通车站或车场附近、接近监控管理对象的中心地带。当与其他轨道交通线路合建时，宜选择能兼顾多条线路的地方。

## 18.2 功能分区与总体布置

- 18.2.1  控制中心按功能可划分为运营监控区、运营管理区、设备区、维修区及辅助设备区。各功能区的设置应与运营管理体制和运行模式相适应。

- 18.2.2  设备区和运营管理区应靠近运营监控区，设备区和维修区宜相邻设置。

- 18.2.3  运营监控区和设备区不宜设在高层建筑的顶层和地下。

- 18.2.4  运营监控区应设置中央控制室，可根据运营需要另外设置参观室或参观通道。中央控制室应作为独立的安全分隔区，并应配置安保隔离设施。

- 18.2.5  中央控制室各系统设备的布置及设计应符合下列要求：

- 1  与运营、管理和安全无关的系统和设备不宜进入，同时不得安装大功率的电器设备及其他动力设备；

- 2  室内设备布置应整齐、紧凑，便于观察、操作和维修，并便于调度人员行动和疏散。调度台的布置不可遮挡住正常观察显示屏的视线；

- 3  室内总体布置应以行车指挥为核心进行各调度台和显示屏的布置，总体布置应便于行车调度、电力调度、环控调度、防灾调度、维修调度和总调度之间的信息沟通；

- 4  中央控制室应具备紧急事件指挥中心的功能，并宜在中央控制室设置运营决策和应急处理工作区域或在中央控制室邻近设置应急事件指挥室；

- 5  各系统显示屏宜统一布置，调度台和显示屏宜呈弧形设置。显示屏的屏前和屏后、调度台的台前和台后应留有操作和维护作业空间，并预留近期和远期发展位置；

- 6  当中央控制室的规模按多条线路设计时，宜按专业划分，也可按线路进行划分，并应将每条线的行车调度、电力调度和环控调度台等集中布置；

- 7  当按扇形方式分层展开布置设备时，在扇形的中间位置，向上展开的角度宜小于15°，向左右展开的角度宜小于120°。

- 18.2.6  运营管理区宜根据运营管理的需要配置相应的运营管理用房。

- 18.2.7  设备区的设备室及室内设备的布置与设计应符合下列规定：

- 1  设备室的布置，可根据运营管理模式按线路划分或按系统划分，以及采用封闭式布置或通透开放式布置；

- 2  各系统设备室的布置楼层宜以方便运营管理、体现安全性和重要性为原则；

- 3  设备室内布置应整齐、紧凑，便于观察、操作和维修；

- 4  设备布置应使设备之间的联线短，外部管线进出方便；

- 5  大功率的强电设备不得与弱电设备混合安装和布置，除自动灭火系统外，各电气系统设备室不得有水管穿过，风管穿过时应安装防火阀。

- 18.2.8  维修区宜设置系统维修、测试、备品备件、工器具等用房，以及系统维修机构办公、值班室等。维修区上述用房各系统可共用或分设。

- 18.2.9  辅助设备区各系统设备用房的布置及设计应符合下列规定：

- 1  辅助设备区宜设置供电和低压配电、通风和空调、水消防和自动灭火、给排水等系统的设施和用房；

- 2  供电和低压配电、空调、水消防及给排水等辅助设施宜设置在地面层或地下一层；通风系统和自动灭火系统等宜设置在各层距用户较近的场所。

## 18.3 建筑与装修

- 18.3.1  控制中心的建筑布局应体现交通管理技术工艺要求，同时应符合下列规定：

- 1  控制中心的建筑应满足工艺设计要求，并力求实用、经济、简洁、美观；

- 2  控制中心建筑分类宜为多(高)层一类公共建筑，耐火等级应为一级，屋面防水应为二级；

- 3  中央控制室室内的净高应结合房间面积大小及视线的要求进行设计，但不宜低于4m，当线路规模较小时，也可适当降低净高，但不宜低于3.5m；其他设备用房净高不应小于3m；

- 4  中央控制室内各调度台之间应设有通道，当距门最远的调度台通道距离超过10m以上时，应设两个出入口与外部相连，至少应有一个门的宽度为1.2m、高度为2.3m，并应符合国家现行消防规范的规定；

- 5  控制中心与其他建筑合建时，应具有独立性、安全性和可靠性，同时应设置独立的进出口通道，并满足紧急情况下的疏散要求。

- 18.3.2  控制中心的建筑装修在满足设备工艺的要求的同时尚应符合下列规定：

- 1  建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；

- 2  建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理，并应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定；

- 3  中央控制室宜设吊顶，并应满足敷设通风管道和管线的要求，吊顶宜采用轻质、耐火材料；

- 4  地面应装设防静电活动地板，设备不应直接安装在防静电活动地板上，并应根据需要设置各调度台的系统管线接口及电源插座；

- 5  室内装修与照明不应在显示屏上产生眩光。

- 18.3.3  控制中心结构设计除应满足国家现行规范外，对特殊设备荷载应根据要求单独计算确定，并应满足设备运输、安装时的最不利情况的需要。结构安全等级应按一级设计。

## 18.4 布线

- 18.4.1  电缆通道、电缆间宜靠近相关的设备用房，且强、弱电系统应分别设置。

- 18.4.2  电缆的选择和管线的敷设除应满足各自系统的要求外，尚应做到线路短、交叉少。

- 18.4.3  竖向布线宜采用电缆井或电缆T型桥架的敷线方式。

- 18.4.4  水平布线宜采用电缆夹层敷线方式（楼层夹层、吊顶夹层、活动地板夹层），并应根据夹层的具体情况，分层分区设置电缆桥架或汇线槽，以及将动力电缆和弱电电缆分开敷设。

- 18.4.5  中央控制室和设备室内不宜外露电线、电缆和管线；无关管线不宜穿过中央控制室和设备室。

## 18.5 供电、防雷与接地

- 18.5.1  控制中心宜单独设置降压变电所，降压变电所应设两台动力照明变压器，分别引入两路相对独立的电源供电，并宜满足控制中心一、二、三级负荷的需要，当一台变压器退出运行时，另一台变压器应满足全部一、二级负荷的需要。

- 18.5.2  需要不间断电源供电的系统设备，宜根据各系统设备的供电要求集中设置，也可按系统设置。

- 18.5.3  控制中心应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50557的规定设置防雷接地。

- 18.5.4  控制中心宜设置综合接地装置，接地电阻不应大于1Ω。通信、信号、防灾报警、环境与设备监控等弱电系统设备接地应从综合接地装置单独接引，并应与强电系统接地装置分开设置。

## 18.6 照明与应急照明

- 18.6.1  控制中心应设置正常照明与应急照明。照明灯具宜选择节能型、散射效果好、使用寿命长及维修更换方便的灯具；灯具布置宜与建筑装修和设备布置相协调。

- 18.6.2  中央控制室的照明设计应符合下列规定：

- 1  中央控制室的照明应柔和均匀、无眩光；灯具布置应美观，应满足显示屏和操作台面最大照度的需要。灯具宜嵌入吊顶内，组成光带；操作台面上应无阴影，室内照明均匀度不宜低于0.7，照明应采用调光控制及分区控制；

- 2  当中央控制室采用投影式显示屏时，显示屏前区和操作台面距地面0.8m处的照度宜为150lx，操作台宜设置局部照明。

- 18.6.3  设备用房、维修用房、办公管理用房及其他各部位的照明照度应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定进行设计。

- 18.6.4  应急照明应包括安全疏散照明和事故照明及指示照明，应急照明的照度不应小于正常照度的10%；应急照明的备用电源容量应包括整个控制中心及远期预留房间，总容量不应低于1h的使用容量。

## 18.7 通风、空调与供暖

- 18.7.1  运营控制中心的房屋应采用通风或空调系统进行室内环境控制。

- 18.7.2  通风或空调系统应具有下列功能：

- 1  保证设备用房内设备正常运行所需的空气质量环境；

- 2  保证管理用房内人员健康所需的环境空气质量；

- 3  火灾时能提供有效地防排烟措施。

- 18.7.3  通风或空调系统应预留远期控制中心扩容的能力，并宜分期实施。

- 18.7.4  当与其他建筑合建时，控制中心的通风或空调系统应独立设置。

- 18.7.5  使用时间、温度、湿度等需求不同的空气调节区，不宜划分在同一个空气调节风系统中。

- 18.7.6  中央控制室、运营管理区、设备区等区域的空调系统应分开设置。

- 18.7.7  中央控制室及重要机房在正常情况下应保持正压。

## 18.8 消防与安全

- 18.8.1  控制中心应设置火灾自动报警、火灾事故广播、水消防、防排烟等消防系统，并应根据需要设置环境与设备监控、自动灭火等设施。多线路中央控制室应设置自动灭火系统。

- 18.8.2  控制中心应设置消防控制室。

- 18.8.3  控制中心宜设置视频监视系统和安保门禁系统等；对各分区出入口、房间和主要通道应进行监视和自动录像。

- 18.8.4  控制中心宜设置保安值班室。保安值班室宜与消防控制室合并设置。

- 18.8.5  控制中心给排水系统和消防设施应由给水、排水、水消防，以及灭火器与自动灭火等系统组成。给排水系统宜利用城市既有设施。

# 19  车   场

## 19.1 一般规定

- 19.1.1  悬挂式单轨车辆检修宜采用日常维修和定期检修相结合的预防性检修制度，逐步向状态修过渡，并宜实行互换修。修程和检修周期应根据车辆技术条件、车辆的质量和线路的技术条件确定。无相关资料时可按表19.1.1要求确定。

表19.1.1  悬挂式单轨车辆检修修程和检修周期

| 类别 | 检修修程 | 检修周期 |  | 检修时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走行里程（万km） | 时间间隔 |  |
| 定期检修 | 全面检修 | 60 | 6年 | 35 |
|  | 重点检修 | 30 | 3年 | 20 |
| 日常维修 | 换 轮 | 10 | 1年 | 10 |
|  | 三月检 | 3 | 3月 | 3 |
|  | 列 检 | 0.1 | 3日 | 4h/列 |

- 19.1.2  车场设置应符合下列规定：

- 1  车场的功能、布局和各项设施的配置，应根据悬挂式单轨交通线网、行车组织运营模式和检修工作量统筹确定，并应实现线网车场的资源共享；

- 2  车场应根据运营需要，结合悬挂式单轨交通的线网规划、建设时序、线路布局及运营交路设置。

- 19.1.3  车场规模应根据车辆技术条件、列车对数、配属的列车编组和数量、检修周期及检修时间计算确定。

- 19.1.4  车场选址应符合下列规定：

- 1  用地应与城市总体规划协调一致；

- 2  应靠近正线，并应有良好的接轨条件；

- 3  宜避开工程地质和水文地质不良地段；

- 4  应便于城市电力、通信及各种管道的引入和城市道路的连接；

- 5  用地面积应满足功能和布置的要求，并应具有远期发展余地。

- 19.1.5  车场的设计，应贯彻节约用地、节约能源和资源的方针。

- 19.1.6  车场设计应对所产生的废气、废液、废料和噪声等进行综合治理，并应符合国家现行相关标准的规定。环境保护设施应与主体工程同步设计、同步施工、同步投产。

## 19.2 总平面布置

- 19.2.1  车场总平面布置和用地范围应按远期规模一次规划，运用库、检修库与其他设施设备等应按近期规模实施，车辆的配备宜按初期运营需要配置。

- 19.2.2  车场总平面布置应符合下列规定：

- 1  总平面布置应根据生产工艺需要确定，并有利于车辆运用检修作业；

- 2  总平面布置应满足城镇规划、环保、消防、卫生、通风、采光等方面的要求，结合地形、地质、水文、气象等自然条件，因地制宜布置车场内建筑物、股道、道路、管线及绿化设施，并应预留发展条件；

- 3  辅助生产房屋、办公生活房屋宜整合布置；

- 4  车场应设围蔽设施，其设计宜结合当地的环境和要求，选用安全、实用、美观的结构型式和材料。

- 19.2.3  车场内线路宜依据功能要求设置，主要包括出入线、洗车线、停车列检线、检修线等。

- 19.2.4  全自动运行车场的全自动运行区域应为全封闭区域，全自动区域内应分区设置隔离设施。

- 19.2.5  车场出入线应符合下列规定：

- 1  出入线宜在车站接轨，也可选在线路的终点站或折返站；

- 2  车场的出入线数量应按正线间的收车、发车作业进行运行组织和能力检算，并应满足正线高峰小时的设计运能需求；

- 3  出入线与正线间的接轨形式应满足正线设计运能需求；

- 4  出入线设计应根据行车和信号的要求，预留信号转换作业长度。

- 19.2.6  车场内线路应符合下列规定：

- 1  车场内最小平面曲线半径不应小于30m；

- 2  车场内的库（棚 ）线应设在平直轨道上，库外停放车的线路宜按平坡设置。

## 19.3 车辆运用整备设施

- 19.3.1  车辆运用整备设施应包括停车、列检、月检库（棚）和洗车设备等及相应线路设施，并应依据生产需要配备办公、生活房屋。

- 19.3.2  停车、列检库（棚）应根据当地气象条件和运营要求设计，当露天停车对运营作业无影响时可按露天设计。

- 19.3.3  车辆运用整备设施应按下列工作范围进行设计：

- 1  车载运行信息的采集、转储及处理，润滑油脂补充，车厢内部清洁，车体外皮清洗等。通过人工目视、检测设备工具和车载故障诊断系统对车辆主要技术状态和部分技术性能进行例行检查检测；

- 2  车辆走行部（含悬吊结构）、制动系统、受流器（受电弓）、电气系统、空调系统、列控装置、列车网络控制等系统的检查检测。

- 19.3.4  停车、列检、月检库（棚）的设计应符合下列规定：

- 1  库长度应根据列车长度、检修工艺流程、运输通道宽度、厂房组合情况和建筑、结构设计要求等因素确定；

- 2  库的高度应根据检修作业人员在车顶作业高度加安全距离及检修工艺要求综合确定；

- 3  库的宽度应根据库线数量、线间距、作业场地、设备尺寸、人行及运输通道等计算确定；

- 4  库前直线段长度不宜小于1节车长。

- 19.3.5  停车、列检、月检库（棚）库线均应设接触轨，接触轨应按列位分段设置并加装安全防护设施。

- 19.3.6  全自动运行车场的停车、列检、洗车、转换线长度设置应满足列车全自动运行的要求。

- 19.3.7  列检、月检库（棚）内设备设计应符合下列规定：

- 1  库内应设立体检查作业平台及作业人员安全防护设施，平台下应设照明设备，作业平台长度应按列车长度加停车误差确定，车顶层作业平台应与轨道梁桥结合，并应便于检查转向架；

- 2  库内各作业点应设信息化系统终端设备和接口；

- 3  库内宜设给水排水管、电源线等管线，管线布置应整齐、美观、标识清楚、便于维护；

- 4  库内应设置安全联锁门禁系统，其数据应纳入车辆运用检修作业管理系统。

## 19.4 车辆检修设施

- 19.4.1  车辆检修可根据技术经济比选后选择采用车场检修和委托检修的检修模式；车场检修应设置车辆检修设施，委托检修可在车场设置作业场地。

- 19.4.2  车辆检修设施应根据检修范围、规模、检修模式确定。

- 19.4.3  车场检修库应符合下列规定：

- 1  检修库长度应根据列车长度、检修工艺流程、运输通道宽度、厂房组合情况和建筑、结构设计要求等因素确定；

- 2  检修库宽度应根据库线数量、线间距、作业场地、设备尺寸、人行及运输通道及起重设备跨度等计算确定；

- 3  检修库高度应根据检修工艺、车辆限界、车顶作业、起重机结构尺寸等因素综合确定；

- 4  库内管线布置应整齐、美观、标识清楚、便于维护；

- 5  库内应设车辆运用检修作业管理系统设备及接口；

- 6  库前直线段长度不宜小于1节车长。

- 19.4.4  检修库内主要设备应符合下列规定：

- 1  库内应根据检修需要设置检修作业平台，平台上应设车辆走行轨，平台上的车辆走行轨及部分平台可以移动，平台上宜设置简易起重设备；

- 2  库内应设置辅助检修车辆分解、组装工作的车体地面支撑装置；

- 3  库内应设车辆横移装置；

- 4  库内应设地面电源。

## 19.5 综合维修中心

- 19.5.1  综合维修中心是悬挂式单轨交通系统各种设备和设施的维修和管理单位，应能满足全线轨道梁（或索轨）、道岔、房屋建筑和道路等设施的维修、保养工作，以及供电、通信、信号、机电设备和自动化设备的维修和检修工作的需要。

- 19.5.2  轨道梁（或索轨）、房屋建筑、道路等设施和机电设备的维修宜利用社会资源，大修宜对外委托社会专业队伍或工厂承担，并宜逐步实现维修工作专业化、社会化。

- 19.5.3  综合维修中心应根据生产的需要配备生产房屋、仓库和办公、生活房屋。

- 19.5.4  综合维修中心应根据各专业的作业内容和工作量配备设备和设施。

## 19.6 物资库

- 19.6.1  悬挂式单轨交通车场宜设物资库，担负材料、配件、设备和机具，以及劳保用品等的采购、存放、发放和管理工作。

- 19.6.2  物资库的规模应根据所需存放材料、配件和设备的种类和数量确定。

- 19.6.3  物资库应配备材料、配件和设备的装卸起重设备和运输车辆。

- 19.6.4  物资库应具备对外运输条件。

## 19.7 其他

- 19.7.1  车场可根据需要设置培训机构，负责组织和管理职工进行车辆运用检修的管理培训工作，并应配备必要的培训设备和配套设施。

- 19.7.2  车场内应设救援办公室，受悬挂式单轨交通控制中心指挥，并应配备相应的救援设备和设施。

- 19.7.3  车场应设置车辆运用检修作业管理系统。车辆运用检修作业管理系统应采用统一、通用的软件平台。

- 19.7.4  车场内生产、生活、供暖等用气（汽）宜集中供应，同时应设置变电所和配电网，并应集中控制和调度。

- 19.7.5  车场应有完善的消防、污水处理等设施。

## 19.8 索轨系统

- 19.8.1 车场内线路除试车线外，均应采用梁轨形式。

- 19.8.2 车场试车线应根据索轨系统车辆试验要求设置索轨段。

- 19.8.3 停车、列检、月检线均应按列位分段设置接触线或滑触线，并应安装安全防护设施。

## 19.9 设备安装及验收

- 19.9.1  车场工艺设备安装及验收应按车场工艺设备用户需求书和技术规格书的要求进行。

- 19.9.2  各类机械设备安装工程施工及验收的通用性部分应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

- 19.9.3  机械设备安装工程应从设备开箱起至设备空负荷试运转为止的施工及验收，对必须带负荷才能进行试运转的机械设备，可至负荷试运转。

- 19.9.4  机械设备安装工程施工中，应对工程质量进行检验和记录。对于隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验并记录，合格后方可继续安装。工程验收时，应以有关记录为依据进行验收和抽检工作。

# 20  防灾与安防

## 20.1 一般规定

- 20.1.1  悬挂式单轨交通应具有对火灾、风灾、地震、冰雪、水淹和雷击等灾害的预防设施，并应以预防火灾和风灾为主。

- 20.1.2  悬挂式单轨交通应按现行国家有关法规及轨道交通安全运营的要求设置安防系统。安防系统应满足本标准第20.8节的要求，并应符合现行国家标准《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB 51151的规定。

- 20.1.3  防火灾应贯彻“预防为主、防消结合”的方针。一条线路、一座换乘车站及相邻区间应按同一时间内发生一次火灾设计。

- 20.1.4  车站站台、站厅和出入口通道的乘客疏散区内不得设置商业场所，除运营、服务设备、设施外，也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体。

- 20.1.5  车站内的商业区及车站周边连体开发的商业服务设施等公共场所的防火灾设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 20.1.6  与悬挂式单轨交通相连接的商业建筑物等，必须采取防火分隔设施。

- 20.1.7  车站应配备防灾救护设施，车场应配备防灾救援设施。

- 20.1.8  控制中心应具备全线防灾及救援的调度指挥，以及和上一级防灾指挥中心联网通信的功能。

## 20.2 建筑防火

- 20.2.1  各建（构）筑物的耐火等级应符合下列规定：

- 1  高架和地面车站及高架区间的建、构筑物，耐火等级不得低于二级；

- 2  控制中心耐火等级应为一级；

- 3  车场内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 20.2.2  防火分区的划分应符合下列规定：

- 1  高架和地面车站站厅公共区防火分区的最大建筑面积不应大于5000m2；其他部位每个防火分区的最大建筑面积不应大于2500m2；对于建筑高度大于24m的高架车站，其设备管理区每个防火分区的最大建筑面积不应大于1500 m2 ；

- 2  车场、控制中心的防火分区的划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 20.2.3  车站安全出口设置应符合下列规定：

- 1  车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定，且应设置不少于2个直通地面的安全出口；

- 2  高架站和地面站的设备与管理用房区域安全出口的数量应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求；

- 3  安全出口应分散设置，当同方向设置时，两个安全出口口部之间净距不应小于20m；

- 4  换乘车站的换乘通道，仅当其满足对外疏散出口相关要求时方可作为安全出口。

- 20.2.4  两个防火分区间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔，在防火墙设有观察窗时，应采用甲级防火窗；防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板。

- 20.2.5  消防泵房、污水泵房、废水泵房、厕所、盥洗室等面积可不计入防火分区面积。

- 20.2.6  车站的装修材料应符合下列规定：

- 1  高架和地面车站公共区的墙面、顶棚的装修材料及垃圾箱应采用A级不燃材料；地面应采用不低于B1级难燃材料。设备与管理用房区的装修材料，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定；

- 2  高架和地面车站公共区的广告灯箱、导向标识、休息椅、电话亭、售检票机等固定服务设施的材料，应采用不低于B1级的难燃材料。装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。

- 20.2.7  高架和地面车站及地面附属建筑以及车场和各类附属建筑等，与相邻建筑的防火间距和消防车道的设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。与汽车加油加气站的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的规定。

- 20.2.8  防火卷帘与建筑物之间的缝隙，以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时，应采用防火封堵材料将空隙填塞密实。

- 20.2.9  重要设备用房应以耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。

## 20.3 消防给水与灭火

- 20.3.1  消防给水水源应采用城市自来水。当沿线无城市自来水时，可采用其他可靠的消防给水水源。

- 20.3.2  高架和地面车站、车场及控制中心室内外消火栓用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 20.3.3  消防给水系统应结合给水水源确定，并应符合下列规定：

- 1  当城市自来水的供水量能满足消防用水的要求而供水压力不能满足消防用水压力的要求时，应设消防增压、稳压设施；在消防和市政部门许可时，可不设消防水池，从市政管网直接引水；

- 2  当城市自来水的供水量不能满足消防用水量要求或城市自来水管网为枝状管网时，车站、车场及控制中心消防设施及消防水池的设置应按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定执行；

- 3  同期建设的换乘车站消防给水系统宜采用一套系统；

- 4  当高架和地面车站消火栓给水系统采用消防泵加压供水时，应设置稳压装置及气压罐，可不设高位水箱。

- 20.3.4  室内消火栓设置应符合下列规定：

- 1  消火栓的布置应满足每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，消火栓间距应按计算确定，但单口单阀消火栓间距不应大于30m，双口双阀消火栓间距不应大于50m；

- 2  消火栓宜设单口单阀消火栓，困难地段可设双口双阀消火栓箱；

- 3  消火栓与灭火器宜共箱设置，箱内应配备衬胶水龙带和水枪、自救式消防软管卷盘和灭火器；

- 4  消火栓口径应为DN65，水枪喷嘴直径应为19mm，每根水龙带长度应为25m，栓口距地面或楼板面高度应为1.1m，出水方向宜向下或垂直于墙面；

- 5  消火栓栓口的静水压力和出水压力应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定；

- 6  车站、车场及控制中心水枪充实水柱长度应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 20.3.5  室外消火栓、消防水池取水口或取水井、水泵接合器的设置，以及消防给水管道、阀门、附件的布置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 20.3.6  严寒及寒冷地区的室外消火栓和水泵接合器及消防水池应采取防冻措施。

- 20.3.7  室内外消火栓系统的设计火灾延续时间应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 20.3.8  自动灭火系统的设置应符合下列规定：

- 1  控制中心通信及信号机房、综合监控设备室、自动售检票机房、计算机数据中心，应设置自动灭火系统；

- 2  高架和地面车站及车场自动灭火系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；

- 3  自动灭火系统保护房间内宜配置空气呼吸器。

- 20.3.9  车站、车场及控制中心灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

- 20.3.10  管材及附件的设置应符合下列规定：

- 1  消防给水管宜采用球墨铸铁给水管、热镀锌钢管或经国家固定灭火系统质量监督检验机构检测合格的其他管材；

- 2  室外埋地给水管道宜采用球墨铸铁给水管；

- 3  当消防给水管道接口采用柔性连接方式明装敷设时，应在转弯处设置固定设施或采用法兰接口。

- 20.3.11  消防设备的监控应符合下列规定：

- 1  消防水泵组应在车站控制室显示消防水泵的运行状态、手／自动状态、稳压泵的运行状态及故障状态，在车站控制室应能控制消防水泵的启停，消防泵应采取按钮启动和车站控制室远程启动的双重启动方式；

- 2  自动灭火系统应具备自动控制、手动控制及紧急机械操作三种启动功能。

## 20.4 防排烟与事故通风

- 20.4.1  高架和地面车站宜采用自然排烟方式，不符合自然排烟要求的场所应设置机械排烟设施。

- 20.4.2  当高架和地面车站公共区和设备与管理用房采用自然排烟时，排烟口应设置在上部，其可开启的有效排烟面积不应小于该场所建筑面积的2％，排烟口的位置与最远排烟点的水平距离不应超过30m。

- 20.4.3  当采用机械排烟时，机械排烟设计应符合现行国家标准《地铁设计防火标准》GB 51298的规定。

- 20.4.4  当防烟、排烟和事故通风系统与正常通风空调系统合用时，通风空调系统应采取防火措施，且应符合防烟、排烟系统的要求，并应具备事故工况下的快速转换功能。

- 20.4.5  防烟、排烟系统和事故通风系统应具有下列功能：

- 1  当高架或地面车站发生火灾时，应具备排烟功能；

- 2  当设备与管理用房发生火灾时，应具备防烟、排烟、通风功能。

- 20.4.6  当排烟干管采用金属管道时，管道内的风速不应大于20m/s。采用非金属管道时不应大于15m/s。

- 20.4.7  通风空调系统下列部位应设置防火阀：

- 1  垂直风管与每层水平风管相接处的水平管段上；

- 2  排烟风机的入口处；

- 3  风管穿越防火分区的防火墙及楼板处；

- 4  风管穿越有隔墙的变形缝处。

## 20.5 防灾通信

- 20.5.1  悬挂式单轨交通公务电话系统的分机应具有在火警时能自动转换到市话网“119”的功能；同时，应配备在发生灾害时供救援人员进行联络的无线通信设施。

- 20.5.2  控制中心应设置防灾无线控制台，列车司机室应设置无线通话台，车站控制室、站长室、保安室及车场值班室应设置无线通信设备。

- 20.5.3  列车上应设置视频监控系统、广播系统和应急电话系统。

- 20.5.4  控制中心应设置防灾广播控制台，车站控制室、车场值班室应设置广播控制台。在设有公共广播的车站区域，消防广播的功能应由通信系统广播子系统提供。

- 20.5.5  控制中心和车站控制室应设置监视器和控制键盘。

- 20.5.6  防灾调度电话系统应在控制中心设调度电话总机，并在车站控制室、车场设分机。

- 20.5.7  通信系统应具备在火灾时能迅速转换为防灾通信的功能。

## 20.6 疏散与救援

- 20.6.1  站台公共区内任一点到疏散通道口、楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离，以及站厅任一点距出入通道口的最大距离均不应大于50m。

- 20.6.2  安全出口、楼梯和疏散通道的宽度和长度应符合下列规定：

- 1  供人员疏散的出口楼梯和疏散通道的宽度，应按本标准第11章的规定计算确定；

- 2  设备与管理用房区房间单面布置时，疏散通道宽度不得小于1.2m，双面布置时不得小于1.5m；

- 3  设备与管理用房直接通向疏散走道的门至安全出口的距离，当房间门位于两个安全出口之间时，疏散门与最近安全出口的距离不应大于40m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，其疏散门与最近安全出口的距离不应大于22m。

- 20.6.3高架车站乘客从站台层疏散至站厅公共区或其他安全区域的时间应按下式计算：

（20.6.3）

式中：——高架车站乘客从站台层疏散至站厅公共区或其他安全区域的时间（min）；

——远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车的最大客流断面流量（人）；

——远期或客流控制期中超高峰小时行车间隔内站台上的最大候车乘客总数（人）；

——一台自动扶梯通过能力（人/min•台）；

——单位宽度疏散楼梯的通过能力（人/min•m）；

——疏散方向自动扶梯的数量（台）；

——疏散楼梯总宽度（m），每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算。

20.6.4  地下车站的乘客全部撤离站台的时间要求应符合现行国家标准《地铁设计防火标准》GB 51298的规定。

- 20.6.5  在公共区的付费区与非付费区之间的栅栏应设置平开疏散门，疏散门的净宽度应按下式计算：

（20.6.5）

式中：——疏散门的净宽度（m），应按0.55m的整倍数计；

——自动检票机门常开时的通行能力（人/min）；

——单位宽度疏散门的通行能力（人/min•m）。

- 20.6.6  防灾疏散的自动扶梯应按一级负荷供电。

- 20.6.7  下列部位应设置疏散指示标志：

- 1  车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；

- 2  车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口；

- 3  高架区间设有疏散通道处；

- 4  车场内的单体建筑物及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道及安全出口。

- 20.6.8  疏散指示标志的设置应符合下列规定：

- 1  疏散通道拐弯处、交叉口、沿通道长向每隔不大于10m处，应设置灯光疏散指示标志，指示标志距地面应小于1m；

- 2  疏散门、安全出口应设置灯光疏散指示标志，并宜设置在门洞正上方；

- 3  车站公共区的站台、站厅乘客疏散路线和疏散通道等人员密集部位的地面上，以及疏散楼梯台阶侧立面，应设蓄光疏散指示标志，并应保持视觉连续。

- 20.6.9  悬挂式单轨交通正线区间应具有在紧急情况下进行疏散救援的能力，可采用横向救援、纵向救援、垂直救援等方式。

## 20.7 其他灾害预防与报警

- 20.7.1  高架和地面有关建筑工程的防雷措施及其他电气要求，应按本标准第11章的规定执行。

- 20.7.2  高架和地面结构的抗震设计，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

- 20.7.3  寒冷地区暴露于室外的楼梯和自动扶梯应采取防冰雪措施。

- 20.7.4  悬挂式单轨交通应具备接收当地气象部门气象预报的功能。

- 20.7.5  悬挂式单轨交通应具备接收本地区地震预报部门的电话报警或网络通信报警功能。

## 20.8 安防系统

- 20.8.1  安防系统应包括安检系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统和入侵报警系统。

- 20.8.2  安防系统应将人力防范、实体防范和技术防范等手段有机结合，通过科学规划、设计、施工、运行和维护，构建满足安全防范管理要求，以及具有相应风险防范能力的综合防控体系。

- 20.8.3  安防系统应具有安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，并做到技术先进、经济适用。

- 20.8.4  安检设备应能对人员携带物品的危险性进行安全检查，并应符合现行国家标准《微剂量X射线安全检查设备》GB 15208的规定。

- 20.8.5  安检系统应按“逢包必检、液体必检、人机结合”的原则设计。

- 20.8.6  安检设施的设置应满足车站客运服务和在突发情况下的人员疏散要求。

- 20.8.7  车站的出入口、检票口、站台应设置视频安防监控系统。

- 20.8.8  车站非公共区域的重要部位应设置出入口控制系统。

- 20.8.9  车场和控制中心楼宇应设置电子巡查系统。

# 21  节   能

## 21.1 一般规定

- 21.1.1  悬挂式单轨交通设计应贯彻执行国家节约能源政策，并应符合国家现行相关规范和标准的规定。

- 21.1.2  节能设计应从优化工程方案、选用节能型设备、运营管理等方面降低能耗水平，提高能源利用率，并应采用节约能源的新技术、新材料、新工艺、新设备。严禁采用国家明文禁止或淘汰落后的设备。

- 21.1.3  节能设施宜与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

- 21.1.4  设计应对节能措施进行技术经济性比选分析。

## 21.2 运营组织

- 21.2.1  运营组织应根据预测客流量确定系统选型及初、近、远期的车辆编组方式，以及同期内灵活编组方式。

- 21.2.2  运营组织应根据线路的客流特点，制定列车运行交路、行车对数和配置车辆。

- 21.2.3  在满足旅行速度的条件下，宜增加列车区间惰行时间，减少列车停站时间。

## 21.3 土建工程

- 21.3.1  线路设计应根据规划、客流、地质、地形条件，选择合理的车站位置、车站间距和线路敷设方式。

- 21.3.2  地下线路纵断面设计宜按“高站位、低区间”的要求设置节能坡。

- 21.3.3  线路平面的曲线半径宜选用较大的半径，线路线形宜平缓。

- 21.3.4  车站建筑应结合当地气候特点设计。车站公共区应采用天然采光和自然通风；附属建筑的平面设计应有利于冬季日照、夏季避免太阳光直射和减少辐射热，并宜利用自然通风。

- 21.3.5  在建筑设计中，墙体、门窗、屋面应采用节能技术。

- 21.3.6  车场工艺总平面布置宜按车辆检修维护、综合检修等不同功能的设施统筹布局，设计应布置紧凑、顺畅，并宜缩短出入线长度。

- 21.3.7  车场工艺维修设备宜结合线网资源共享条件统筹设置。

- 21.3.8  车场内的库房宜在顶层的结构面做隔热层、设置屋顶绿化、蓄积雨水的设施。

## 21.4 强弱电系统

- 21.4.1  中压供电网络设置宜采取下列节能措施：

- 1  宜采用二级降压供电的方式，并宜采用较高电压供电；

- 2  宜采用牵引供电和动力照明供电共用方式；

- 3  在满足供电可靠、电能质量要求的前提下，宜合理设置供电分区，各分区功率分配应均衡，并应选择合理的电缆长度、设备数量及电缆截面。

- 21.4.2  变电所设置宜采取下列节能措施：

- 1  在有条件的情况下，各线网的主变电所及换乘车站内的降压变电所应资源共享；

- 2  变电所的位置应靠近负荷中心；

- 3  应采取降低两套整流机组阻抗电压的不平衡度和保证两套整流机组的连接电缆阻抗相等的措施，平衡牵引变电所的两套整流机组出力；

- 4  注入城市公共电网的谐波应满足现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549的规定；牵引整流机组宜采用24脉波整流装置，降低高次谐波引起的电力附加损耗；

- 5  应选择节能型变压器和合理确定容量；

- 6  0.4kV侧母线上宜采用有源滤波装置；

- 7  供电系统宜设置电能质量管理系统。

- 21.4.3  正线接触网宜采用双边供电方式。

- 21.4.4  供电系统列车再生制动能量的吸收装置或回收利用装置应通过技术经济比较确定。

- 21.4.5  储能供电方式应采用利于节能的措施。

- 21.4.6  动力照明配电线路应符合现行国家标准《评价企业合理用电技术导则》GB 3485的规定。

- 21.4.7  照明配电室宜设在负荷中心处。

- 21.4.8  各类场所的功率密度值宜选用现行国家标准《城市轨道交通照明标准》GB/T 16275的目标值。

- 21.4.9  车站出入口、站厅层及站台层的照明应采用分时、分区、分组的控制方式，在有自然采光的区段，应设单独照明回路，并宜采用光控方式。

- 21.4.10  车站公共区宜设置智能照明控制系统；设备监控系统应通过车站智能照明监控管理系统进行正常运行、节电运行、停运和经济运行等模式控制。

- 21.4.11  车站公共区、设备与管理用房等照明宜采用节能的LED光源；装饰性照明、广告照明、特殊照明等均应采用节能型灯具及光源。

- 21.4.12  车场不同场所应根据不同情况选用节能灯具、节约能源的控制方式；在具备条件的地方宜采用光导照明、光伏发电等新技术。

- 21.4.13  控制系统宜集中设置UPS电源。

- 21.4.14  信号系统宜采用列车自动运行多方案控制的节能设计。

- 21.4.15  自动售检票系统在停止运营模式下，部分模块应能进入休眠或电源关闭状态。

## 21.5 设备系统

- 21.5.1  车辆应采用新型节能型的车辆，车体在满足强度要求的条件下，宜采用减轻自重的结构。

- 21.5.2  车辆宜选用节能型的空调机组，并应能根据客室载客量的变化调整风量。

- 21.5.3  车辆照明宜选用节能型照明灯具及光源，并宜根据外部光线强度的变化，采用光控或其他控制方式对客室内主照明进行控制。

- 21.5.4  自动扶梯、电梯与自动人行道宜采用变频调速控制。

- 21.5.5  自动扶梯、自动人行道入口处宜安装光电控制开关，空载时，应自动进入低速运行或停止状态。

- 21.5.6  站台屏蔽门电机宜选择无刷直流电机。

- 21.5.7  站台屏蔽门的玻璃宜选用导热系数较小的材料。

- 21.5.8  高架与地面车站公共区应采用自然通风方式，当自然通风不能满足要求时，可采用机械通风方式。

- 21.5.9  通风空调系统应根据车站公共区、控制中心、车场、设备与管理用房等各功能区不同的室内环境要求，以“个性化空调，按需通风”的原则进行系统和运行模式设计。

- 21.5.10  通风空调系统应根据室内外气候条件，选定设定值和不同的空气处理过程，进行变工况运行，并应利用室外空气的自然冷却能力。

- 21.5.11  通风空调系统应根据经济流速确定风管尺寸。

- 21.5.12  通风空调系统应选择隔热性好、耐火、施工方便、性价比高的保温材料，并应对空调的风管及水管进行有效保温。

- 21.5.13  通风空调系统应选择能够根据冷冻水回水温度变化情况自动调节的冷水机组。

- 21.5.14  通风空调系统的设计宜利用自然冷、热源。

- 21.5.15  车站宜采用分站供冷方式，冷源应靠近负荷中心。

- 21.5.16  车站大系统的排热风机、回排风机及组合式空调箱等大型风机设备宜采用变频控制方式实现节能。小型风机设备，宜采用调节设备运行台数及多级调节的控制方式。

- 21.5.17  车站公共区风机的运行宜采用新风需求的控制模式，并应在二氧化碳（CO2）浓度满足卫生标准规定的限值内调整新风量。

- 21.5.18  冷冻水系统、冷却水系统及冷水机组的运行综合控制宜采用具有高度跟随性和应变能力变频技术。

- 21.5.19  当车站生产、生活供水系统必须加压供给时，宜采用变频调速水泵供给。

- 21.5.20  排水系统应利用地形高差，并宜采用重力流直接排放。

- 21.5.21  卫生洁具宜采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀等能消除长流水的水嘴和器具。

- 21.5.22  在车场内宜回收利用雨水、废水。

## 21.6 节能管理

- 21.6.1  悬挂式单轨交通各相关系统应设置能源计量器具，能源计量器具的配置应满足分类、分项计量的要求，并应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167、《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485的规定。

- 21.6.2  悬挂式单轨交通宜设置能源管理系统。车站、车场、控制中心应自成系统，并应能将数据上传至控制中心。管理系统应具备分项能耗数据的实时采集、计量、传输、处理、存储等功能。

22  环境保护与景观

## 22.1 一般规定

- 22.1.1  悬挂式单轨交通环境保护设计应遵循统一规划、合理布局、综合治理、防治结合的原则。

- 22.1.2  悬挂式单轨交通工程的线路选线及车站、车场等选址，应符合城市发展总体规划、交通规划、环境规划、文物保护规划和历史文化名城规划等，并应从环境保护角度论证工程选线、选址的环境合理性。

- 22.1.3  环境保护措施应包括工程结构和设备设施的降噪、减振、废水处理、大气污染防治、电磁辐射防护与固体废物处置，以及高架线路与地面车站的设置对线路两侧建筑物日照环境的影响等。

- 22.1.4  环境保护措施应满足政府主管部门批复的相应建设项目环境影响报告书及其批复意见的要求。

- 22.1.5  环境保护设施的设计标准、服务范围、设计规模应满足预测的远期客流和最大通过能力要求。环保设施的主体部位或不易改、扩建的土建工程应按远期需要实施。对拟建的环境保护目标宜采取环保措施并预留实施的条件。

- 22.1.6  环境保护设施的功能要求、设置位置、结构形式、景观效果应与主体工程及周围环境相互协调，并应与主体工程同步设计、同步施工，同步投入使用。

- 22.1.7  环境保护措施，应采用先进的清洁生产工艺和技术，选用环保节能、抗蚀防锈的先进设备与材料，不得使用对环境产生污染的设备和材料。

- 22.1.8  悬挂式单轨交通工程应注重建筑与结构造型的景观风貌与山体、水体、城市建筑群的背景关系，结合山脉、水脉、绿脉、文脉，打造现代城市形象展示线，并应满足整体协调性、标志性（识别性）、经济性、功能性、安全性的要求。

## 22.2 噪声污染防治

- 22.2.1  悬挂式单轨交通噪声污染的防治，应遵循《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，并应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

- 22.2.2  车站及沿线环境噪声污染防治应符合下列规定：

- 1  车站内的平均等效声级及混响时间应符合现行国家标准《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB 14227的规定；

- 2  车厢的内部噪声应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892的规定；

- 3  各类设备与管理用房的环境噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的规定；

- 4  产生噪声污染的动力设备应设于专用机房内，并应与车站站厅层、站台层公共区有效分隔；

- 5  风机、水泵等动力设备应根据其噪声特点，在设备机座或基础下设置隔振垫或减振器等，并应在与设备直接连接的管道上设置柔性接头或弹性支吊架。

- 22.2.3  车场环境噪声污染防治应符合下列规定：

- 1  车场边界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定；

- 2  车场内各维修车间应根据各自不同的作用状况采用相应的噪声防治措施；空压机房宜单独设置，并应对空压机房进行隔声处理，当仍达不到降噪要求时，应对空压机房内壁进行吸声处理。

- 22.2.4  悬挂式单轨宜采取减振降噪结构等措施降低或消除特殊频率噪声。

## 22.3 振动防治

- 22.3.1  列车运行所引起的环境振动污染防治设计，应符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070的规定。

- 22.3.2  当列车运行振动影响文物等振动保护目标时，宜调整线路平面位置或在轨道走行部位采取减振措施。

- 22.3.3  在风机、电机、空压机、水泵等设备基础或基座处宜采取减振措施。

## 22.4 水污染防治

- 22.4.1  悬挂式单轨交通水污染防治设计应遵循《中华人民共和国水污染防治法》，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978中水污染物排放标准的规定。

- 22.4.2  车站及车场的生活污水、生产废水，包括已经处理后的生活污水、生产废水均不得排入水源保护水域。

- 22.4.3  当线路沿线设有城市污水排水系统且有城市污水处理厂时，车站、车场的生活污水应排入市政污水管道。

- 22.4.4  当车站、车场附近无城市污水排水系统时，应对生活污水、生产废水进行处理，并应达到国家和地方污水排放标准后排放。

- 22.4.5  车场含油废水应进行厂区内污水处理，并应达到国家和地方污水排放标准后排放。

## 22.5 大气污染防治

- 22.5.1  悬挂式单轨交通环境大气污染防治设计应遵循《中华人民共和国大气污染防治法》，并应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554、《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和《饮食业油烟排放标准》GB 18483的规定。

- 22.5.2  车站内部建筑装修材料的有害气体和物质释放量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

- 22.5.3  车场的热源宜采用电能、太阳能、天然气等清洁能源，并不得采用燃煤锅炉。

- 22.5.4  车场职工食堂应设置油烟净化装置。

## 22.6 电磁辐射及光污染防护

- 22.6.1  变电所和列车运行中产生的电磁辐射对公众环境的影响应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的规定。

- 22.6.2  当设有无线电基站时，其基站天线影响区域应避开居民区等敏感目标。

- 22.6.3  地面及高架车站建筑采用玻璃幕墙时，应满足现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求，可见光反射率不应大于0.3。

## 22.7 固体废物处置

- 22.7.1  悬挂式单轨交通工程固体废物处置应遵循《固体废物污染环境防治法》。

- 22.7.2  车站、车场的生活垃圾应集中收集，统一处置。

- 22.7.3  车场应设置危险废物暂存间。

- 22.7.4  车场及变电所检修更换的蓄电池应定期交由厂家处理；污水处理站产生的污泥、检修擦拭产生的含油物品等危险废物，应交由有危废处理资质的单位处置。

## 22.8 施工环境保护措施

- 22.8.1  工程施工时噪声、振动的防治应符合下列规定：

- 1  施工时应合理安排作业时间、施工场地及施工车辆行进路线，并应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定；

- 2  应采用低噪声、弱振动的施工机械设备，并应对主要施工机械采取减振、降噪的措施。

- 22.8.2  工程施工时水污染的防治应符合下列规定：

- 1  应做好大型临时施工场地工程废水的处理和回用，做好堆料场特殊物质的防冲刷工作，施工废水不得污染水体和土壤；

- 2  施工营地宜设置化粪池收集生活污水，并及时清掏、妥善处置。

- 22.8.3  工程施工时大气污染的防治应符合下列规定：

- 1  施工现场应做好大风及重污染天气的应急处置预案；

- 2  大型临时施工场地应布设在居民区、河流等敏感点的下风向；

- 3  施工现场应设置隔离围挡并进行路面硬化；使用易产生扬尘的建筑材料时，应采取有效的防尘措施；取、弃土场施工场地等严重扬尘工点，应定期洒水降尘；

- 4  应加强运输车辆的密闭管理和施工机械车辆的定期检修，减少扬尘和废气的排放；

- 5  施工场地生活宜采用清洁能源。

- 22.8.4  工程施工时固体废物的处置应符合下列规定：

- 1  施工场地和营地产生的生活垃圾应集中收集、统一处置；

- 2  施工结束后，施工场地和营地恢复产生的建筑垃圾应运至指定场所处置。

- 22.8.5  光污染控制应符合下列规定：

- 1 夜间施工应合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰；

- 2 夜间电焊作业应有防止光污染的措施。

## 22.9 环保竣工验收

- 22.9.1  悬挂式单轨交通工程的环保竣工验收应符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定。

- 22.9.2  环保竣工应按规定的程序和标准对建设项目的环境保护设施进行验收，并应查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，以及编制验收报告。

- 22.9.3  需要对建设项目的环境保护设施进行调试的，建设单位应保证调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

- 22.9.4  验收报告编制完成后，建设单位应根据验收报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，并提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收报告。

- 22.9.5  建设项目的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 22.9.6  验收报告及其他档案资料应存档备查。

## 22.10 景观

- 22.10.1  高架线路、车站及车场等地面建筑物的景观设计，应结合地域环境、历史文化传统和工程建设条件等因素确定，并应与城市景观协调。体量不宜庞大，造型应轻巧，并应具有良好的通透性。

- 22.10.2  景观设计应处理好以车站为核心区的节点环境，并应利用车站的建设改善和优化周边环境。

- 22.10.3  轨道梁桥（或塔架）的线形应连续、流畅、简洁，色调适宜。建筑结构可结合功能照明，增加景观照明设计。

- 22.10.4  车辆宜具有优美的线条，车体和车窗的设计应兼顾车内外人流的观景需求。

- 22.10.5  车场、车站、沿线的高边坡等有条件的区域宜采取植树绿化等生态保护措施，并应起到吸声、降噪、美化的作用。

- 22.10.6  绿化工程应根据气候特点及景观要求做到协调自然，并应注重乔、灌、地被植物的协调配置及季节变化。

23  工程验收

## 23.1 一般规定

- 23.1.1  悬挂式单轨交通工程验收除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》的规定。

- 23.1.2  检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录等可按现行国家标准《建筑工程施工验收统一标准》GB 50300附录E、F、G、H的规定填写，填写时须真实反映现场验收结论及意见。

- 23.1.3  悬挂式单轨交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收，以及完成全线联合调试后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，悬挂式单轨交通建设工程可履行相关试运营手续。

- 23.1.4  参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织验收。

- 23.1.5  单位工程划分应符合下列规定：

- 1  具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可作为一个单位工程；

- 2  对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。

- 23.1.6  分部工程划分可按专业性质、工程部位进行划分。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。

- 23.1.7  分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

- 23.1.8  施工前，施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案，由监理单位进行审核，具体划分方案可参考本标准对应章节。对于本标准中未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。

## 23.2 检验批验收

- 23.2.1  主控项目及一般项目的检验批验收经抽样检验应合格。

- 23.2.2  检验批验收应具有完整的验收资料文件（包括施工操作依据、施工安装记录等）。

## 23.3 分项工程验收

- 23.3.1  分项工程验收的所含检验批均应验收合格。

- 23.3.2  分项工程验收的所含检验批质量验收记录应完整齐备。

- 23.3.3  构成分项工程的各检验批验收资料文件应完整且均已验收合格。

## 23.4 分部工程验收

- 23.4.1  分部工程验收合格应符合下列规定：

- 1  分部工程所含的分项工程均应验收合格；

- 2  质量控制资料应完整；

- 3  有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

- 4  观感质量应符合要求。

- 23.4.2  当一个分部工程由多个子分部工程组成时，子分部工程验收的组织和程序应参照分部工程验收组织和程序进行。

## 23.5 单位工程验收

- 23.5.1  单位工程完工和施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行预验收，对预验收存在的问题整改完毕后，施工单位应向建设单位提交单位工程验收申请表，申请单位工程验收。

- 23.5.2  单位工程验收应具备下列条件：

- 1  完成工程设计和合同约定的各项内容；

- 2  质量控制资料完整；

- 3  单位工程所含分部工程的质量均验收合格；

- 4  有关安全和功能的检测、测试或认证资料完整；主要功能项目的检验检测结果符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程通过各专业要求的检测、测试或认证；

- 5  有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；

- 6  观感质量符合验收要求；

- 7  住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已整改完毕。

- 23.5.3  单位工程验收的内容和程序应符合下列规定：

- 1  建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

- 2  验收小组实地查验工程质量，审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料，并形成验收意见；

- 3  工程质量监督机构出具验收监督意见。

- 23.5.4  当一个单位工程由多个子单位工程组成时，子单位工程质量验收的组织和程序应参照单位工程质量验收组织和程序进行。

## 23.6 项目工程验收

- 23.6.1  项目工程验收应为各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足悬挂式单轨交通试运行要求的验收。

- 23.6.2  项目工程验收应具备下列条件：

- 1  项目所含单位工程均已完成设计及合同约定的内容，并通过了单位工程验收；

- 2  单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

- 3  设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

- 4  已通过对试运行有影响的相关专项验收。

- 23.6.3  项目工程验收的内容和程序应符合下列规定：

- 1  建设单位代表向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

- 2  各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况；审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案和各项功能性检测、监测资料；

- 3  验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况；审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见；

- 4  工程质量监督机构出具验收监督意见。

## 23.7 专项验收

- 23.7.1  专项验收应为保证悬挂式单轨交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由政府有关部门负责的验收。

- 23.7.2  试运营前应取得下列批复和验收文件：

- 1  规划建设批复文件：有关主管部门对悬挂式单轨交通工程出具的规划、工程设计、工程建设的批复文件；

- 2  特种设备质量验收文件：质量技术监督主管部门对投入运营的特种设备出具的验收合格文件；

- 3  消防验收文件：消防主管部门出具的消防验收合格文件；

- 4  卫生评价文件：卫生主管部门出具的卫生评价合格文件；

- 5  环保验收文件：环境保护主管部门出具的环保验收合格文件；

- 6  防雷接地验收文件：气象主管部门出具的防雷装置等验收合格文件；

- 7  档案批复文件：档案主管部门对档案验收出具的批复文件；

- 8  节能验收文件：节能主管部门对节能验收出具的批复文件；

- 9  无障碍设施验收文件：质量技术监督主管部门对无障碍设施出具的验收合格文件；

- 10  人防验收文件：质量技术监督主管部门对人防设施出具的验收合格文件；

- 11  其他批复文件：有关主管部门依据相关法规出具的其他批复文件。

## 23.8 竣工验收

- 23.8.1  竣工验收应为项目工程验收合格后、试运营之前，结合试运行效果，确认建设项目是否达到设计目标及标准要求的验收。

- 23.8.2  竣工验收应具下列条件：

- 1  项目工程验收的遗留问题全部整改完毕；

- 2  有完整的技术档案和施工管理资料；

- 3  试运行过程中发现的问题已整改完毕，并有试运行总结报告；

- 4  已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收，并取得相关验收或认可文件；暂时甩项的，已经相关部门同意。

- 23.8.3  竣工验收的内容和程序应符合下列规定：

- 1  建设、勘察、设计、监理、施工等单位简要汇报工程概况、合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

- 2  建设单位汇报试运行情况；

- 3  相关部门代表进行专项验收工作总结；

- 4  验收委员会审阅工程档案资料、运行总结报告及检查项目工程验收遗留问题和试运行中发现问题的整改情况；

- 5  验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见；

- 6  验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定；

- 7  工程质量监督机构出具验收监督意见。

## 23.9 其他

- 23.9.1  施工单位应在竣工验收合格后，签订工程质量保修书，自竣工验收合格之日开始履行质保义务。

- 23.9.2  建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

- 24  系统联调与试运行

## 24.1 一般规定

- 24.1.1  悬挂式单轨交通系统联调与试运行的目的应为通过系统功能测试检验、运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车，检验各系统在正常与非正常条件下运输组织的适应性，验证行车组织方式能否满足运营要求；检验设备故障和自然灾害条件下的应急处理能力。

- 24.1.2  系统联调与试运行应包括系统功能测试检验、应急演练、试运行达到的基本要求。

- 24.1.3  系统联调与试运行应按审核项目基础条件、系统功能测试检验、应急与演练、试运行程序进行。

- 24.1.4  悬挂式单轨交通项目系统联调与试运行完成并通过第三方组织的初期运营前安全评估后方可投入初期运营。

- 24.1.5  为明确悬挂式单轨交通工程项目系统联调与试运行前设施设备系统功能和初期运营管理等方面应达到的基本要求，制定本章节标准。

## 24.2 项目基础条件

- 24.2.1  项目工程验收应取得下列文件：

- 1  项目所含单位工程均已完成设计及合同约定的内容，并通过了单位工程验收。对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意；

- 2  单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

- 3  设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

- 4  已通过对试运行有影响的相关专项验收。

- 24.2.2  工程结构应符合下列条件：

- 1  区间、车站及车场的轨道梁应通过限界检测和验收，设施设备应无侵限现象。线路上运行的车辆等均不应超出所运行线路的限界；

- 2  线路、道岔、轨道梁桥等结构工程应符合本标准第8、9、10章的规定；

- 3  车站、自动扶梯、电梯、楼梯、行人过街设施等车站建筑应符合本标准第11、14章的规定；

- 4  车站应设置醒目的安全警示标志、导向标志、无障碍设施等，车站禁人区域应有明确标志，并设有阻挡外界人、物进入的防范设施；

- 5  应建立结构工程的沉降监测系统、对结构的沉降进行实时监测；

- 6  当区间上跨道路净空高度不大于8m时，应设有限高标志和限界防护架；当墩柱有可能受外界撞击时，应设防止墩柱受撞击的保护设施；

- 7  车站、控制中心、变电所等工程应符合消防、环保、抗震、防雷和防淹等要求；

- 8  空中安全疏散系统应符合本标准第20章的规定。

- 24.2.3  线路和轨道工程应符合下列条件：

- 1  线路和轨道工程应符合本标准第8、9、10章的规定；

- 2  信号标志等设施应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定，并应配置齐全、标志清晰、牢固可靠；

- 3  不应有妨碍行车瞭望的构筑物、树木和其他物体；有妨碍行车瞭望建筑物的，应采取限速等行车安全措施；

- 4  正线或车场尚未使用的道岔应采取切实可行的安全防护措施；

- 5  轨道工程尽端应设置车挡；

- 6  在严寒和寒冷地域，道岔应采取防冰冻措施。

- 24.2.4  车辆应符合下列条件：

- 1  车辆应符合本标准第5章的规定；

- 2  应完成列车型式试验和例行试验，提交的测试报告结果应合格；

- 3  车内安全标志、引导标志、无障碍设施、广播设备、灭火器、安全锤、乘客紧急通话装置、空中逃生标志和设备、乘客服务信息等应设置齐全；

- 4  车辆应配备满足道路交通法规要求的前照灯、示宽灯、方向指示灯、尾灯、后视镜和图像记录仪。

- 24.2.5  供电系统应符合下列条件：

- 1  电力监控系统应具备对全线供电系统设备的遥控、遥信、遥测和遥调功能；

- 2  应完成主要电气元件开关的整定值校核；

- 3  应急照明、应急电源和电能计量装置的配置应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490的规定；

- 4  供电系统与城市电网的管理分界处应设有隔离开关或断路器；

- 5  交流电气设备的接地应可靠，接地装置的接触电压和跨步电压应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的规定；

- 6  接地安全标志应齐全清晰，安全工具应放置到位。

- 24.2.6  通信及信号系统应符合下列条件：

- 1  通信各子系统应符合现行国家标准《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382和《城市轨道交通技术规范》GB 50490的规定；

- 2  无线通信系统信号覆盖度和场强测试应合格；

- 3  视频监控摄像机应具备存储功能，存储内容保存时间不应少于90d；

- 4  无线调度、广播等重要语音应录音，录音设备宜集中设置，录音保存时间不应少于90d；

- 5  通信及信号系统应进行144h连续测试；

- 6  信号系统应取得可空载运行的安全证书；

- 7  信号系统应能显示车辆位置，并应具备显示、控制道岔和记录回放功能；

- 8  控制中心与轨旁设备与车载设备间的安全控制信息传递应安全可靠；

- 9  应完成车场、车站和正线系统之间的相关接口调试。

- 24.2.7  消防及给排水系统应符合如下基本条件：

- 1  消防及给排水系统应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490的规定；

- 2  消防器材和消防泵房内相关设备应配置齐全，消火栓箱门应有闭锁装置；

- 3  给水系统宜采取防冻措施，生活用水具有水质检测合格报告。

- 24.2.8  车场应符合下列条件：

- 1  车场周界宜设围蔽设施，有电区和无电区之间应有隔离设施和警示标志；

- 2  库内车顶作业平台两侧应设安全防护设施，车顶作业面上方宜设安全防护设施；

- 3  车场应具备配属列车停放、调试的条件，并应具备运营阶段必要的设备、材料、抢修和救援器材，以及存放设施；

- 4  车场内安全生产标志标牌应安装到位。

- 24.2.9  试运行前应先进行储电运行再进行供电运行。储电运行应从低到高逐步提速，结构、系统设备、设施等应符合限界要求；轨道梁、道岔、线路、接触轨应符合设计要求。

- 24.2.10  供电运行应按设计速度和最高速度运行，并应符合下列规定：

- 1  轨道梁、接触轨在动荷载作用下位置、结构牢固、可靠程度符合设计标准；

- 2  供电系统设备满足列车运行的需求，稳定性、可靠性符合设计要求；

- 3  通信及信号系统设备在使用中各项功能符合设计要求。

## 24.3 系统功能测试检验

- 24.3.1  试运行前应对车辆、供电、通信及信号系统、火灾自动报警和环境与设备监控等系统进行抽查测试检验。

- 24.3.2  供电系统应按表24.3.2的运行模式进行测试检验。

表24.3.2  供电系统各种运行模式测试检验表

| 调试项目 | 调试方式 | 测试内容 | 配合要求 | 记录方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大双边越区供电方式测试 | 模拟中间车站牵引所故障退出运行，实行大双边越区供电方式，由相邻两座车站牵引所越区供电，对相邻两座车站牵引所供电能力及直流参数测试 | ①测量相邻两座车站牵引所直流馈线列车启动电流波形。②测量相关直流系统参数 | ①行车需求：测试时按试运营行车间隔行车；②全线各站各类负荷全部投入正常使用 | ①用电力监控系统工作站观察。②用示波器等仪器设备在站内测量和记录。③列车启动时记录直流馈线开关最大电流，相关系统参数每半小时记录一次 |
| 单边供电方式测试 | 模拟任一车站牵引所故障退出运行，实行单边供电方式，由相邻车站牵引所供电，对相邻车站牵引所供电能力及直流参数测试 | ①测量相邻车站牵引所直流馈线列车启动电流波形。②测量相关直流系统参数 | ①行车需求：测试时按试运营行车间隔行车；②全线各站各类负荷全部投入正常使用 | ①用电力监控系统工作站观察。②用示波器等仪器设备在站内测量和记录。③列车启动时记录直流馈线开关最大电流，相关系统参数每半小时记录一次 |

- 24.3.3  通信传输系统与关联系统应测试检验下列核心功能：

- 1  模拟光纤断裂引起的传输光纤环路中断；

- 2  模拟车站传输节点故障引起的传输光纤环路中断；

- 3  模拟运营控制中心传输节点故障引起的传输光纤环路中断。

- 24.3.4  通信时钟系统与关联系统测试检验下列核心功能：

- 1  正常工作时相关各系统情况；

- 2  中心主备母钟切换；

- 3  使用中心母钟晶振工作；

- 4  通信时钟系统运行正常，确定相关各系统是否可以正确接收到标准通信时间信号，并可进行校准；

- 5  在中心主用母钟工作的情况下，人工切换到备用母钟工作状态，确定相连的其他各系统是否可以正常接收到标准通信时间信号，并可进行校准；

- 6  各系统确定完毕后，切换到主用母钟工作状态，再次确定相连的其他各系统是否可以正常接收到标准通信时间信号，并可进行校准；

- 7  断开中心母钟标准时间信号源GPS标准时间信号，使用中心母钟晶振工作。确定相连的其他各系统是否可以正常接收到通信时间信号，并可进行校准；

- 8  各系统确定完毕后，重新接回中心母钟标准时间信号源GPS标准时间信号，确定相连的其他各系统是否可以正常接收到通信时间信号，并可进行校准；

- 9  人工关闭主备中心母钟电源，模拟中心母钟工作失效，无法提供时钟信号源，手动改变各系统时间，5min后开启主备中心母钟电源，时钟系统恢复正常工作后，检查各相关系统是否能正常接收通信时间信号源，并可进行校准。

- 24.3.5  信号系统功能应按下列静态和动态测试检验：

- 1  静态测试应按表24.3.5-1进行，并应符合相应要求。

表24.3.5-1  信号系统静态测试检验表

| 序号 | 测试步骤 |
| --- | --- |
| 1 | 排列进路，检查中央、车站工作站上的进路元素是否与进路表一致，同时检查现场的信号机、区段、道岔位置与进路表是否一致 |
| 2 | 按压紧急停车按钮，是否导致相关信号机关闭 |
| 3 | 打开安全门，是否导致相关信号关闭 |
| 4 | 进路建立后，检查敌对进路能否建立 |
| 5 | 单独锁闭该进路上的某一信号元素（信号机、区段、道岔等），检查进路能否建立 |
| 6 | 开启折返模式，锁闭折返进路中的相关元素，折返模式应失效 |

- 2  信号系统动态测试应按表24.3.5-2进行，并应符合相应要求。

表24.3.5-2  信号系统动态测试检验表

| 序号 | 测试步骤 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1列车，在测试区域运行第一圈过程中，人工排列每一条进路，检查列车占用并出清后进路能否正常解锁 | 分区测试 |
| 2 | 第二圈，人工排列车每一条进路，检查进路区段占用时，始端信号机能否开放引导 | 分区测试 |
| 3 | 第三圈，人工排列车每一条进路，检查接近区段占用时，取消该进路，该进路延时解锁时间是否与进路表一致 | 分区测试 |
| 4 | 第四圈，人工排列车每一条进路，检查列车在保护区段前方停车后，保护区段延时解锁时间是否与进路表一致 | 分区测试 |
| 5 | 1列车，全线运行，检查进路能否正常建立、占用、出清、解锁 | 全线测试 |
| 6 | 2列车相隔5min全线运行，检查追踪运行时各自进路能否正常建立、占用、出清、解锁状态，且在端点站能否有效折返（无阻塞现象） | 全线测试 |
| 7 | 打开折返模式，检查列车是否能触发相应的折返进路，列车在人工折返过程能否自动触发和解锁相关进路 | 结合上述步骤测试 |

- 24.3.6  综合监控系统（ISCS）与火灾自动报警系统（FAS）测试检验应按表24.3.6进行，并应符合相应要求。

- 表24.3.6  综合监控系统（ISCS）与火灾自动报警系统（FAS）测试检验表

| 序号 | 测试内容 | 测试步骤 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISCS和FAS通讯功能调试 | 检查ISCS是否可以正常监控FAS的设备信息 |
| 2 | ISCS与FAS对防排烟系统监控功能调试 | 测试确认消防风阀、电动排烟口、电动风口、风机等启停控制、巡检、故障信号模拟、就地远方控制切换等操作是否与现场一致 |
| 3 | ISCS与FAS对气体灭火系统监控功能调试 | 测试确认ISCS是否能正确显示监视气体自动灭火系统的运行状态；验证气体保护房间的联动功能是否实现 |
| 4 | ISCS与FAS对消防水系统监控功能调试 | 测试确认消火栓泵、喷淋泵、电动蝶阀、湿式报警阀和水流指示器等启停控制、巡检、故障信号模拟、就地远方控制切换等操作是否与现场一致 |
| 5 | ISCS与FAS对水喷雾系统监控功能调试 | 测试确认细水雾泵和稳压泵启停控制、巡检、故障信号模拟、就地远方控制切换等操作是否与现场一致 |
| 6 | ISCS与FAS对动照系统监视功能调试 | 测试确认ISCS是否能正确显示感温电缆、光纤、感烟探测器的报警信息； 测试对公共区和出入口应急照明开关控制信号是否与综合监控面板显示一致 |

- 24.3.7  综合监控系统（ISCS）与站台屏蔽门系统（PSD）测试检验应按表24.3.7进行，并应符合相应要求。

- 表24.3.7  综合监控系统（ISCS）与站台屏蔽门系统（PSD）测试检验表

| 序号 | 测试内容 | 测试步骤 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站台屏蔽门的状态和故障测试 | 1、PSD专业检查供电系统、驱动电源、控制电源、中央控制器PLC的状态并反馈给ISCS，ISCS核实人机界面上的状态是否与现场一致； 2、现场给出供电系统故障，检查PSD系统设备运行状态，在ISCS人机界面上查看是否收到故障报警信息。恢复供电正常，检查PSD系统设备运行状态，在ISCS人机界面上查看故障状态是否解除；依次给出驱动电源、控制电源、中央控制器故障状态，查看PSD和人机界面是否符合预期结果，恢复正常状态； 3、在PSL操作盘上，将旋钮设置到允许状态，分别对滑动门进行开、关操作，并反馈给ISCS，ISCS检查人机界面上的显示是否与现场相符； 4、信号系统模拟列车到站信号，检查主控机是否收到列车到站信息并下发开门命令，在ISCS人机界面上查看是否收到信息、门的状态是否与现场情况相符。信号系统下发关门指令，检查主控机是否收到命令并执行，在ISCS人机界面上查看收到的信息，以及门的状态是否正确； 5、现场模拟滑动门故障，反馈至ISCS，ISCS检查人机界面是否为故障状态； 6、在就地控制盒上设置滑动门为自动状态，ISCS检查人机界面显示是否正确；依次设置为隔离、手动状态，检查执行结果是否达到预期效果； 7、操作应急门上的隔离开关，将其打到隔离状态，检查ISCS人机界面显示是否有报警信息产生。恢复正常，检查报警是否消除；对应急门进行开关操作，检查界面显示是否与现场相符； 8、对端门进行开关操作，检查ISCS人机界面状态显示是否正确；现场模拟故障状态，检查是否有报警信号反馈至ISCS界面上 |
| 2 | 对时功能 | 1、ISCS修改系统时间并下发至PSD系统； 2、PSD查看收到的时间并反馈给ISCS，ISCS核查时间是否一致 |

## 24.4 应急和演练

- 24.4.1  为应对突发事件，应制定下列应急预案：

- 1  应对设施设备故障、火灾、列车相撞和突发客流等的应急预案；

- 2  应对地震、台风和地质灾害等的应急预案；

- 3  应对突发公共卫生事件的应急预案；

- 4  应对人为纵火、爆炸、投毒和核生化袭击等恐怖袭击事件的应急预案；

- 5  空中安全疏散和救援应急预案。

- 24.4.2  在试运行前应进行下列应急演练：

- 1  道岔故障处理、手动操作道岔办理进路、站台屏蔽门故障、列车故障救援、电话闭塞和大小交路列车折返等演练；

- 2  突发停电事故演练；

- 3  火灾、爆炸事故演练；

- 4  突发大客流演练；

- 5  列车相撞事故模拟演练等；

- 6  空中安全疏散和救援应急演练。

## 24.5 试运行

- 24.5.1  试运行不得少于三个月，连续20d应按初期运营开通时列车时刻表行车。

- 24.5.2  试运行期间，每列车运行里程不应少于2000km。

- 24.5.3  试运行连续20d，运行指标应达到下列要求：

- 1  列车运行图兑现率不低于98.5%；

- 2  列车正点率不低于98%；

- 3  列车服务可靠度不低于2.5万列公里/次；

- 4  列车退出正线运行故障率不高于0.5次/万列公里；

- 5  车辆系统故障率不高于5次/万列公里；

- 6  信号系统故障率不高于1次/万列公里；

- 7  供电系统故障率不高于0.2次/万列公里；

- 8  站台屏蔽门故障率不高于1次/万次。

- 24.5.4  试运行后应如实写出试运行结论性总结报告，内容应包括试运行基本情况、设施设备可靠性和故障率指标等，并应给出投入初期运营的建议。

## 附录A  SA1型车限界参考图

A.0.1  SA1型车区间直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界与坐标值参考图A.0.1和表A.0.1-1～表A.0.1-3。

表A.0.1-1  车辆轮廓线坐标（mm）

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1238 | 1410 | 1440 | 1389 | 1284 | 1185 | 0 |
| Y | 550 | 550 | 1404 | 2223 | 3180 | 3650 | 3700 | 3700 |

注：车辆轮廓线坐标仅供参考。

表A.0.1-2  区间直线地段车辆限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ | 5’ | 6’ | 7’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1368 | 1630 | 1825 | 1872 | 1823 | 863 | 0 |
| Y | 297 | 297 | 986 | 2049 | 3285 | 3595 | 3995 | 3995 |

注：区间直线地段车辆限界坐标值仅供参考。

表A.0.1-3  区间直线地段设备限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’’ | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 5’’ | 6’’ | 7’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1402 | 1662 | 1905 | 1948 | 1878 | 865 | 0 |
| Y | 270 | 270 | 972 | 2050 | 3300 | 3638 | 4033 | 4033 |

注：区间直线地段设备限界坐标值仅供参考。

图A.0.1  SA1型车区间直线地段车辆轮廓线、车辆限界、设备限界参考图

## 附录B  SA2型车限界参考图

B.0.1  SA2型车区间直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界与坐标值参考图B.0.1和表B.0.1-1～表B.0.1-3。

表B.0.1-1  车辆轮廓线坐标（mm）

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 745 | 951 | 1078 | 1170 | 1205 | 1164 | 1200 | 1114 | 1114 | 0 |
| Y | 300 | 300 | 429 | 855 | 855 | 1216 | 1220 | 2926 | 3465 | 3700 | 3700 |

注：车辆轮廓线坐标仅供参考。

表B.0.1-2  区间直线地段车辆限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 742 | 1024 | 1182 | 1287 | 1386 | 1293 | 1651 | 1629 | 0 |
| Y | 198 | 198 | 323 | 705 | 693 | 1053 | 1183 | 2771 | 3550 | 3891 |

注：区间直线地段车辆限界坐标值仅供参考。

表B.0.1-3  区间直线地段设备限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’’ | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 5’’ | 6’’ | 7’’ | 8’’ | 9’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 735 | 1030 | 1227 | 1329 | 1445 | 1352 | 1747 | 1771 | 0 |
| Y | 137 | 137 | 227 | 639 | 627 | 1039 | 1169 | 2755 | 3508 | 3928 |

注：区间直线地段设备限界坐标值仅供参考。

图B.0.1  SA2型车区间直线地段车辆轮廓线、车辆限界、设备限界参考图

## 附录C  曲线地段设备限界计算方法

C.0.1  曲线地段设备限界应在直线地段车辆限界或设备限界基础上加宽和加高。

C.0.2  曲线地段车辆限界或设备限界应按平面曲线或竖曲线引起的几何偏移量、离心力及车辆参数变化引起的设备限界加宽量计算确定。

C.0.3  平面曲线的设备限界几何偏移量应按下列公式确定：

1  车体

1）曲线外侧：Ta=[4n(n+a)-p2]/8R             （C.0.3-1）

2）曲线内侧：Ti=[4n(a-n)+p2]/8R             （C.0.3-2）

2   转向架

1）曲线外侧：Tba=m(m+p) /2R               （C.0.3-3）

2）曲线内侧： Tbi= m(p-m) /2R              （C.0.3-4）

式中： n——车体计算断面至相邻中心销距离（mm）；

a——转向架中心距（mm）；

p——导向轮纵向轴距（mm）；

m——转向架计算断面至相邻轴距离（mm）；

R——曲线半径（m）。

C.0.4  离心力引起的设备限界加宽量应符合下列规定：

1  车体横向加宽量应按下式计算：

（C.0.4-1）

式中：v——水平曲线通过速度（km/h）；

Y——计算点的竖坐标值（mm）；

——走行轨面与车体转动中心的竖向距离（mm）。

2  车体竖向加高量应按下式计算：

（C.0.4-2）

式中  X——车辆轮廓线计算横坐标值（mm）。

C.0.5  车辆参数变化引起设备限界加宽量应符合下列规定：

1  曲线外侧的设备限界加宽量应按下式计算：

△Xca=△wq                                 （C.0.5-1）

2  曲线内侧的设备限界加宽量应按下式计算：

△Xci=△wq                       （C.0.5-2）

式中   △wq——车辆二系弹簧的横移量在曲线与直线上的差值。

C.0.6  车体设备限界加宽量总和应符合下列规定：

1  曲线外侧的加宽量总和应按下式计算：

△Xa=Ta++△Xca                     （C.0.6-1）

2  曲线内侧的加宽量总和应按下式计算：

△Xi=Ti+△Xci                              （C.0.6-2）

C.0.7  直线地段设备限界各点X坐标值加上△Xa（或△Xi）值后，形成曲线地段设备限界。

## 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

1 《城市轨道交通技术规范》GB 50490

2 《跨座式单轨交通设计规范》GB 50458-2008

3 《地铁设计规范》GB 50157

4 《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》GB 5599

5 《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892

6 《消防安全标识 第1部分：标志》GB 13495.1

7 《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB 50307

8 《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909

9 《重要用途钢丝绳》GB 8918

10 《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 50614

11 《汽车加油站加气站设计与施工规范》GB 50156

12 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

13 《地铁设计防火标准》GB 51298

14 《无障碍设计规范》GB 50763

15 《建筑设计防火规范》GB 50016

16 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

17 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210

18 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

19 《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642

20 《混凝土结构设计规范》GB 50010

21 《钢结构设计标准》GB 50017

22 《建筑结构荷载规范》GB 50009

23 《建筑抗震设计规范》GB 50011

24 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

25 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

26 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

27 《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060

28 《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053

29 《低压配电设计规范》GB 50054

30 《电力工程电缆设计标准》GB 50217

31 《供配电系统设计规范》GB 50052

32 《建筑照明设计标准》GB 50034

33 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

34 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

35 《低压配电设计规范》GB 50054

36 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

37 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168

38 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

39 《数据中心设计规范》GB 50174

40 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382

41 《城市轨道交通信号工程施工质量验收标准》GB 50578

42 《建筑用安全玻璃》GB 1576

43 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899

44 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

45 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588

46 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310

47 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

48 《建筑物防雷设计规范》GB 50557

49 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

50 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

51 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

52 《民用建筑节水设计标准》GB 50555

53 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

54 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

55 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

56 《消防联动控制系统》GB 16806

57 《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》GB 51151

58 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

59 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156

60 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

61 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

62 《建筑抗震设计规范》GB 50011

63 《微剂量X射线安全检查设备》GB 15208

64 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

65 《声环境质量标准》GB 3096

66 《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB 14227

67 《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892

68 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

69 《城市区域环境振动标准》GB 10070

70 《污水综合排放标准》GB 8978

71 《电磁环境控制限值》GB 8702

72 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

73 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

74 《饮食业油烟排放标准》GB 18483

75 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

76 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

77 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

78 《机车车辆动力学性能评定及试验鉴定规范》GB/T 5599

79 《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》GB/T 14894

80 《电力牵引轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第2部分：电子变流器供电的交流电动机》GB/T 25123.2

81 《铁路应用机车车辆电气设备》GB/T 21413

82 《轨道交通机车车辆电子装置》GB/T 25119

83 《轨道交通机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验》GB/T 25122.1

84 《轨道交通电磁兼容 第3-2部分：机车车辆设备》GB/T 24338.4

85 《城市轻轨交通铰接车辆通用技术条件》GB/T 23431

86 《安全信息识别系统 第1部分：标志》GB/T 31523.1

87 《城市轨道交通工程测量规范》 GB/T 50308

88 《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234

89 《桥梁缆索用热镀锌钢丝》GB/T 17101

90 《密封钢丝绳》GB/T 352

91 《一般工程铸造碳钢件》GB/T 11352

92 《焊接结构用铸钢件》GB/T 7659

93 《一般工程与结构用低合金铸钢件》GB/T 14408

94 《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

95 《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

96 《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

97 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

98 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

99 《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549

100 《城市轨道交通照明》GB/T 16275

101 《地下铁道工程施工标准》GB/T 51310

102 《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299

103 《质量管理体系要求》GB/T 19001

104 《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758

105 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

106 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》GB/T 50381

107 《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995

108 《城市轨道交通综合监控系统工程技术标准》GB/T 50636

109 《城市轨道交通安全防范系统技术要求》GB/T 26718

110 《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485

111 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

112 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

113 《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293

114 《城市轨道交通车辆空调、采暖及通风装置技术条件》CJ/T 354

115 《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》 CJJ/T 15

116 《城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程》CJJ/T 162

117 《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236

118 《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》CJJ 183

119 《铁道车辆空调空调机组》TB/T 1804

120 《铁路桥涵设计规范》TB 10002

121 《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10091

122 《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092

123 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093

124 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005

125 《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T 1527

126 《铁路信号设计规范》TB 10007

127 《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009

128 《大型低合金钢铸件》JB/T 6402

129 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

130 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

131 《滑接输电装置 第1部分：绝缘防护型滑接输电装置 》JB/T 6391.1

132 《滑接输电装置 第2部分：刚体滑接输电导轨装置 》JB/T 6391.2

133 《节水型生活用水器具》CJ 164

134 《固定电话交换网工程设计规范》YD 5076

135 《交通一卡通二维码支付技术规范》JT/T 1179

中华人民共和国行业标准

悬挂式单轨交通技术标准

CJJ

条 文 说 明

目  次

1  总则	185

2  术语	186

3  基本规定	186

4  运营组织	188

4.1 一般规定	188

4.2 系统运能	188

4.3 行车组织	189

4.4 线路配线	189

4.5 运营管理	190

5  车辆	191

5.1 一般规定	191

5.3 车体	191

5.4  转向架	192

5.6 制动系统	192

5.8 安全与应急设施	193

6  限界	194

6.1 一般规定	194

6.2 基本参数	194

6.3 建筑限界	194

6.4 轨旁设备和管线布置原则	195

7  勘察与测量	196

7.1  勘察	196

7.2  测 量	197

8  线路	201

8.1 一般规定	201

8.2 线路平面	201

8.3 线路纵断面	205

8.4 配线设置	205

9  道岔	206

9.1 一般规定	206

9.2 道岔类型	206

10  轨道梁桥	207

10.1 一般规定	207

10.2 设计荷载	207

10.3 刚度和变位要求	208

10.5 构造要求	209

10.6 索轨结构	209

11 车站建筑与结构	211

11.1  车站建筑	211

11.2 车站结构	211

12  供电	213

12.1 一般规定	213

12.2 变电所	214

12.3 牵引网	215

12.4 电缆	216

12.5 动力与照明	216

12.6 车载储能充电系统	217

12.7 综合接地	217

12.8 索轨系统牵引网	218

12.9 安装与验收	218

13  通信与信号	220

13.1 通信	220

13.2  信号	222

14  电梯、自动扶梯与站台屏蔽门	224

14.1 自动扶梯	224

14.2  电梯	224

14.3  站台屏蔽门	224

15  售检票系统	226

15.2 系统构成	226

15.7 施工及安装	226

15.8 调整试验	226

16 通风、空调、供暖与给排水	227

16.1  通风、空调与供暖	227

16.2  给水与排水	228

17  综合监控	230

17.1 综合监控系统	230

17.6 广播系统	230

17.7 视频监视系统	230

17.8 乘客信息系统	231

18  控制中心	232

18.1 一般规定	232

18.2 功能分区与总体布置	232

18.3 建筑与装修	232

18.7 通风、空调与采暖	233

18.8 消防与安全	233

19  车场	234

19.2 总平面布置	234

19.3 车辆运用整备设施	234

19.4 车辆检修设施	234

19.5 综合维修中心	234

20  防灾与安防	235

20.1 一般规定	235

20.2 建筑防火	235

20.3 消防给水与灭火	235

20.4 防排烟与事故通风	235

20.5 防灾通信	235

20.6 疏散与救援	236

21  节能	237

21.1 一般规定	237

21.2 运营组织	237

21.3 土建工程	237

21.4 强弱电系统	237

21.5 设备系统	238

21.6  节能管理	238

22 环境保护与景观	239

22.1 一般规定	239

22.2 噪声污染防治	239

22.4 水污染防治	239

22.6 电磁辐射及光污染防护	240

22.8 施工环境保护措施	240

22.9 环保竣工验收	240

22.10 景观	241

23  工程验收	242

23.1 一般规定	242

24  系统联调与试运行	243

24.1 一般规定	243

24.5 试运行	243

# 1  总则

1.0.1  悬挂式单轨交通在世界上具有上百年的应用历史，目前国内尚未有建成并投入运营的悬挂式单轨交通线路。在通过开展国内外调研及前沿技术创新的基础上，统一悬挂式单轨交通技术标准，填补我国在该领域的空白，引领、指导悬挂式单轨交通在我国的技术创新及工程化应用制定了本标准。

1.0.3  旅游悬挂式单轨交通设计应以城市规划、旅游景区规划等上位规划为依据，处理好旅游开发与生态环保的协调关系，处理好与其他旅游交通线路的衔接关系，使换乘安全、便捷。

1.0.4  为保证悬挂式单轨交通在建成后不致长时期欠负荷运营或频繁扩容改造，并节约初期投资，参照国家标准《地铁设计规范》GB 50157-2013，将设计年限划分为初、近、远三期，使工程经济合理地分阶段进行投资建设。

# 2 术语

本章收编的术语主要是悬挂式单轨交通方面的专用术语与当代前沿技术术语，一般轨道交通常用术语未再收编。术语的解述和表达，参照了国内和国际类似的常用说明和中英文词汇。

# 3  基本规定

3.0.1  为保证悬挂式单轨交通正常、安全运行，应采用全封闭的双线线路。无人值守全自动驾驶模式作为目前集成化、自动化程度最高的列车运行模式，代表了城市轨道交通领域的发展方向，悬挂式单轨交通作为中低运量系统，宜积极稳妥的采用无人值守全自动驾驶模式，以节省运营成本、提高服务水平。

旅游悬挂式单轨交通可采用双线、单线、单环线、双单线、主线接多条支线等多种线路形式。当采用双线时，设计最大能力宜满足远期行车密度不小于20对/h的要求；当客流需求较小，列车采用短编组和行车密度低时，可考虑采用单线方案。

3.0.2  悬挂式单轨交通为高架式轨道交通系统，采用高架敷设是最经济、最合理的敷设方式，但因受环境条件限制，确需局部设在地下或山岭隧道时，其设计、施工及验收应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157和《地下铁道工程施工及质量验收规范》GB 50299的规定。

3.0.4  考虑悬挂式单轨交通的线路功能、车辆构造等因素，车厢拥挤度宜较常规地铁宽松，以提高系统的服务标准。确定系统运能时，宜按每平方米站立4～6名乘客的标准，具体应结合城市经济水平、线路客运规模、客流风险及舒适度要求等因素综合权衡后确定。

3.0.5  悬挂式单轨交通的建设规模、设备容量应按预测的最大客流量和系统运输能力确定；同时考虑中低运量轨道交通系统的功能定位，工程建设既充分预留发展余地，又节省近期工程投资，对于可分期建设的工程和配置的设备应预留分期建设和增容的条件。

# 4  运营组织

# 4.1 一般规定

4.1.1  旅游悬挂式单轨交通途经地区在经济水平、旅游区类型、发展定位存在较大差异，客流预测应结合旅游交通特点，以上位规划、相关规划和旅游景区游客抽样调查、RP调查、SP调查资料等为依据；当旅游悬挂式单轨交通线路与其他轨道交通线网衔接时，应对其与相关线网衔接的网络性特征进行分析，为列车运营组织和工程建设规模提供设计参考。

旅游悬挂式单轨交通系统设计运输能力宜满足各设计年限预测淡旺季、工作日与节假日客流规模的需要。考虑国内多数景区淡旺季、工作日与节假日客流差异很大，运输能力应按淡旺季、工作日和节假日分别设计。旺季和节假日可采取降低舒适度标准等措施增加运能，个别极端情况下如黄金周客流量很大时，为减少运能虚靡和设备闲置，提高经济效益，可适当降低舒适度标准，减小运能余量；经技术经济比较后，还可采用“削峰限流”设计。

4.1.3  运营规模是工程建设规模和运营管理规模的基础，包含运输能力、系统能力、列车编组、运行速度等。合理地确定运营规模，不仅能够满足线路运输功能的需要，还能降低工程建设投资和将来长期的运营管理成本。因此，运营规模的确定，要考虑充分利用线路能力，提高线路的使用效率。

4.1.4  悬挂式单轨交通的运营不仅要考虑正常的运营状态，还要考虑系统故障状态时的非正常运营状态及遇到突发事件时的紧急运营状态。

非正常运营状态是指超出正常范围，但又不至于直接危及乘客生命安全，对车辆和设备不会造成大范围的严重破坏，整个系统能够维持降低标准运营的系统运行状态，主要包括列车晚点、区间段时间堵塞、车站乘客过度拥挤、线路设备故障、列车故障、沿线系统设备故障等。

紧急运行状态是指发生了直接危及乘客生命安全、严重自然灾害或系统内部重大事故，造成系统不能维持运行的情况，主要包括火灾、地震、列车运行事故、设备重大事故等。

# 4.2 系统运能

4.2.2  悬挂式单轨交通系统考虑车辆构造、梁型选择、线路功能等因素，车厢拥挤度宜较常规地铁宽松，以提高系统的服务标准；车厢站立定员标准的规定是用于计算设计运能，校核列车拥挤度，该标准不作为疏散及车辆结构载荷计算依据。

4.2.3  列车编组数关系到列车载客能力和系统的运输能力，同时关系到工程的土建规模和运营成本。当各年限的列车编组数不同时，行车密度应具有延续性，不应降低既有的服务水平。

4.2.4  悬挂式单轨交通为全封闭式交通系统，应努力提高系统的运营服务水平，采用较高的发车密度，以达到吸引客流、高效利用的可持续发展目的；系统能力主要受到采用的信号系统、道岔侧向通过速度、道岔转辙时间、反应时间等因素控制，根据目前对悬挂式单轨系统的既有车辆及轨道进行现场测试结果，已经可以达到24对/h，随着相关技术发展和成熟，还应有进一步提高的空间。

初期高峰时段的发车密度不仅是服务水平的体现，更直接影响的是列车配属及采购，因此，在线网已经形成的前提下，新线初期行车密度在满足本线客流预测需求的基础上，应综合考虑线网其他换乘线路的同期行车密度和线网客流效应等因素，尽量做到匹配，以提高换乘服务水平和抗风险能力。

# 4.3 行车组织

4.3.1  系统最高运行速度是指在正常运行状态下，车辆技术条件可以满足在区间连续使用的速度，并在实际运行过程中可以使用该速度作为正常运行速度。

4.3.2  悬挂式单轨的客流分布通常是不均匀的，为了提高运营效益和减少列车空驶距离，应根据客流在线路上的分布情况，在适当的位置设置折返站，组织分区段采用不同密度的列车运行交路。当组织列车大小交路运行时，大、小交路的拥挤度是不同的，应通过客流OD分别进行检算，在满足全线服务标准的前提下，合理分配大、小交路的开行对数。

4.3.5  设计阶段列车旅行速度主要用于计算运用车数并控制系统规模，信号系统招标时的列车旅行速度不应低于该取值。旅行速度的取值一般在列车模拟牵引计算的计算值基础上取0.9，初期为预留更多的运营灵活性，取值可进一步降低。

4.3.7  为尽快将故障列车送至故障车待避线，既要适当提高速度，为后方列车恢复跟踪运行创造条件，又要保证故障及推行列车的运行安全，因此结合悬挂式单轨交通的平均旅行速度要求，提出推送速度不宜大于25km/h。

# 4.4 运营配线

4.4.2  考虑到悬挂式单轨交通功能定位，以及道岔系统的特殊性、造价高等因素，对故障救援时间要求较地铁系统有所降低。以走行时间不大于45min为控制目标，预计一列故障车处理下线退出运行的总时间控制在1h以内，因此，当故障列车推送速度取20km/h，故障车停车线的分布间距约为15km。加设的渡线可作为停车布置间距较大时的补充，不仅可以为故障列车随时折返回车场创造条件，而且也会为平时的运营管理创造灵活性。

4.4.4  为了确保列车不会因故障而进入正线进路的保护范围，支线或车场出入线的接轨条件，应经过信号系统检算，当不满足信号安全距离要求时，应设置安全线。

# 4.5 运营管理

4.5.5  考虑到悬挂式单轨交通系统的车辆编组、车站规模、最大行车密度等均较常规地铁线路小，故在定员配置上相应减少。

# 5  车辆

# 5.1 一般规定

5.1.1  “同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件”，这些条件是指车上应装有的灭火器、事故广播装置、应急疏散门、救援设施等。

5.1.3  为了防止火灾发生与蔓延，以及在火灾发生时产生有毒气体危害人体健康，车辆及内部设施原则上应采用不燃材料，对于电线、电缆、减振橡胶件等，均应使用无卤、低烟的阻燃材料。

5.1.4  悬挂式单轨车辆运行速度较慢，平均运距较高，因此车门数量可相对减少、舒适度标准相对提高。车门数量、舒适度标准可根据线路客流预测、功能定位的不同具体分析确定。

表5.1.4中规定的定员人数和超员人数如按国家标准《跨座式单轨交通车辆通用技术条件》CJ/T 287-2008规定计算的话，单位有效站立面积站立人数应为6人/m2和9人/m2。本标准规定的定员人数为4人/m2，考虑到列车故障运行及救援等特殊工况，超员仍按9人/m2执行。

5.1.12  冲击率是指加速度的变化率。研究表明，影响人体舒适度的主要是冲击率，在列车加速或减速过程中，如果冲击率过大，会发生乘客摔倒等安全事故，因此必须限制其数值，在现行国家标准《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》GB/T 14894中，这个限值为1.0m/s3，为进一步改善乘客的舒适度，本标准规定为0.75m/s3，如用户要求更高，可通过与承包商的双方协商，写入合同中。

5.1.15  本条规定了列车在最不利的条件下发生故障时运行的能力，目的是为了使列车发生故障时不致造成系统混乱。

# 5.3 车体

5.3.1  车体作为车辆走行部外所有系统的承载体，其结构强度和刚度必须满足相关标准规定。车体应采用整体承载结构，轻量化设计，以便在满足轴重的前提下，最大限度提升载客能力。使用轻量化车体会显著节约能源，减少车辆和线路的维修费用，具有较好的经济效益，采用铝合金车体或不锈钢车体是发展方向。

5.3.3  车体结构是车辆最重要的部件之一，应有足够长的寿命，但要求寿命过长会造成重量过重，体积过大，所以需要规定一个经济合理的寿命，本条规定车辆结构的设计寿命不低于30年，是根据以往成熟的经验确定的。本条的规定不包括其他部件，因为其他部件如橡胶件、电气部件等使用寿命达不到30年，需在适当的修程中更换。

5.3.5  设置架车支座进行架车作业主要是为了防止损坏车辆。

# 5.4  转向架

5.4.1  “转向架的结构、性能和主要尺寸应与车体、轨道梁相互匹配”是指转向架结构模态、悬挂系统与车体模态避开，同时有效隔离轨道梁振动向车体的传递。 “允许磨耗限度”是指车轮磨耗、闸片磨耗到限。

5.4.2  采用焊接构架结构简洁、性能可靠。

5.4.3  应急保护装置是指充气轮胎在发生爆胎等故障时，可替代轮胎功能，保证列车安全运行至邻近车站的装置。

5.4.6  转向架构架是车辆最重要的部件之一，应有足够长的寿命，但要求寿命过长会造成重量过重，体积过大，所以需要规定一个经济合理的寿命，转向架构架、吊挂系统等主要结构部件的设计寿命不低于30年，是根据以往成熟的经验确定的。本条的规定不包括其他部件，因为其他部件如橡胶件、电气部件、轴承等使用寿命达不到30年，需在适当的修程中更换。

# 5.6 制动系统

5.6.1  液压系统是以有压液体作为工作介质进行能量转换的系统，空气系统是指压缩空气发生系统。常用制动是指列车运行中正常情况下为调节或控制列车速度包括进站停车所施行的制动的制动系统，它的特点是作用比较缓和而且制动力可以调节。快速制动是指在特殊工况下急速将当前列车制动的一种可逆转的纯电制动方式，一般情况同紧急制动方式相互协调配合使用。紧急制动是指紧急情况下为使列车尽快停止所施行的制动，称为“紧急制动”（也称为“非常制动”），它的特点是作用比较迅猛而且要把列车的液压或空气制动能力全部用上。停放制动系统是车辆停放在线路上或车场内防止车辆溜放的制动系统。

5.6.2  停放制动装置执行机构一般采用弹簧储能方式，当液压或压缩空气压力正常时压缩弹簧，进行储能，当液压或压缩空气压力降低到规定值以下时，弹簧释放能量，通过制动缸产生制动作用。停放制动装置一般还附有双稳态电磁阀用于切断液压或压缩空气，人为使停放制动装置产生停放制动作用。为了在没有液压或压缩空气的情况下移动车辆还设有人工缓解阀，用来人工缓解停放制动装置。

5.6.5  安装在变电所内的再生制动能量吸收装置有两种，一种主要是由多相斩波器和制动电阻组成，其作用是把再生制动电能经车流吸收后的多余的部分消耗到电阻器上，转换成热量释放到大气中；另一种是由逆变器和隔离变压器等组成，其作用是把车流吸收后的再生制动多余的电能通过逆变器反馈到交流电网上。使用再生制动能量吸收装置的重大意义在于通过这种装置特别是后一种装置，把列车制动产生的原来消耗的巨大多余能量，或转换成热量释放到大气中，或反馈到电网上加以利用，对节能减排、提高列车制动性能有非常重要的意义。

5.6.7  基础制动是指是车辆制动系统的执行部分，是利用杠杆作用将制动原动力扩大到适当的倍数，然后传递给每个轮子旁的闸片。

5.6.9  当列车具有两套以上的电动空气压缩机组时，应注意运行管理工作，防止因暂载率太低而使润滑油出现乳化。

# 5.8 安全与应急设施

5.8.3  列车自动防护系统是确保行车安全的最基本的系统。列车自动防护系统车载设备接收地面限速信息，经信息处理后与实际速度比较，当列车实际速度超过限速后，由制动装置控制列车制动系统进行制动，以达到列车在停车点前停车或在限速点前实际速度小于限速值的目的，先行列车若因故停车，后续列车的列车自动防护系统就会接收到减速甚至在安全区间内停车的信号，所以列车自动防护系统也是防止列车相撞的重要系统。

5.8.5  由于列车客室内不设乘务员，乘客有紧急情况（如急病、火灾等）时，可通过报警装置报警，并通过具有双向通信功能的通信系统及时与乘务员（控制中心或控制室）沟通，使乘务员（控制中心或控制室）针对情况采取相应措施。

5.8.6  本条规定了司机室和客室应配置灭火器具并规定其安放位置应按现行国家标准进行标识，是为了方便乘客发现火情时及时使用灭火器具灭火。

5.8.7  本条阐述了悬挂式单轨系统安全疏散模式。应设置专用端门，利用两车连挂疏散乘客。

5.8.8  “逃生装置”是指在紧急情况下把停在高架线路上的车辆中的乘客缓缓撤退到地面的装置。它类似在火灾时消防队用的把乘客从高楼缓降到地面的装置。通常在列车顶面、侧面应设置逃生装置，便于乘客空中适时应急疏散。

5.8.9  电气设备绝缘损坏时，接触其金属外壳或箱体会造成人员伤亡，所以本条规定车辆内各电气设备应有可靠的接地保护。

# 6  限界

# 6.1 一般规定

6.1.3  车辆限界计及了规定的车辆公差值、磨耗量、间隙，以及最大允许侧风等的各种限定因素而产生的车辆各部位横向和竖向动态偏移后形成的动态包络线。

6.1.4  设备限界应符合下列规定：

第1款  设备限界是车辆在运行途中由于空气弹簧（过充或失气）、走行轮（失效或失气）、导向轮（失效或失气）三类部件中瞬间失效影响车辆偏移量最大的一种故障产生的动态控制线，不考虑失效组合。附录A和附录B的限界图、坐标点仅供参考，具体工程设计应以车辆厂家提供的车辆参数重新进行计算，以确定准确的车辆限界和设备限界，如不确定则对建筑限界有一定影响，尤其会造成桥墩的体量和工程造价增加，影响项目的建设，从而失去了悬挂式单轨交通的优势。

第2款  由于目前车辆构造存在不确定性，采用附录C中的公式计算有一定的误差，具体的曲线地段设备限界计算方法应根据车辆构造确定。

6.1.5  困难条件下不得小于100mm是指极少数地方由于线间距、道岔加宽、结构尺寸影响时，设备限界之间的最小间隙。线间距与轨道梁桥或索道结构型式、高度等多种因素相关，具体工程设计时应根据实际情况研究确定。

# 6.1.8  建筑限界是不包括各种误差因素和结构变形的，所以，结构设计应在限界规定值上另加轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量和施工余量，其数值应根据施工水平、施工条件、结构变形和沉降等外部条件，由结构设计人员自行确定。6.2 基本参数

6.2.1  本条为制定限界的基本输入参数，详见车辆章节的规定。

6.2.2  第1款  风载荷400 N/m2是按《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008中的规定：“遇暴风8级时，列车应缓行；遇暴风9级及以上或大雾、大雪、沙尘暴等恶劣气象条件下应及时停运”。

# 6.3 建筑限界

6.3.3  第1款  站台计算长度内的站台面高度（距轨面）根据新车、空车状态下的车辆地板面高度作为计算基准，车辆地板面在任何情况下（轮轨磨耗、重载、弹簧变形、轨道梁桥或索道变形等）不得低于站台高度。

第2款  轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量对站台高度和站台边缘至车辆轮廓线之间的间隙有一定影响。

第3款   轨道梁桥或索道等建（构）筑物变形量对站台屏蔽门至车辆轮廓线之间的距离有一定影响。

第4款   站台计算长度端部为限界计算的分界点，站台计算长度内按车站车辆限界制定站台建筑限界；站台计算长度外按区间设备限界制定建筑限界。结构设计应在限界规定值上另加轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量。

6.3.4  站台计算长度内的站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于180mm。在工程设计时，还应考虑站台屏蔽门的安装条件确定车站最小平面曲线半径。

6.3.7  轨道梁下边缘与设备限界应在限界规定值上另加轨道梁的测量误差值、制造误差值和位移变形量等。具体工程设计时，轨道梁开口和加劲肋尺寸应由设计负责专业和车辆专业确定。

# 6.4 轨旁设备和管线布置原则

6.4.1  轨旁设备和管线与设备限界应在限界规定值上另加轨道梁桥或索道等建（构）筑物的变形量等，确保列车在带故障运行时不会与轨道区的管线、设备擦碰。

6.4.2  强电主要指环网电缆，弱电主要指通信、信号电缆。区间的各种管线应排列有序，保持顺直。

# 7  勘察与测量

# 7.1  勘察

# Ⅰ 一般规定

7.1.2  岩土工程勘察分阶段开展工作，要由浅入深、不断深化，逐步认识沿线区域及场区的工程地质条件，准确提供不同阶段所需的岩土工程资料。

7.1.3  悬挂式单轨交通通常建在城市建成区，工程周边环境复杂，其对建设工程影响大，设计施工前应高度重视。

7.1.4  不良地质作用、地质灾害、特殊性岩土等，往往会对悬挂式单轨交通线路规划、结构设计、工法选择等工程方案产生重大影响，严重时危及工程施工和线路运营的安全。此类岩土工程问题往往具有复杂性和特殊性，采用常规的勘探手段，在常规的勘探工作量条件下难以查清。因此，对工程方案有重大影响的岩土工程问题，应进行专项勘察工作，提出有针对性的工程措施建议，确保工程规划设计经济、合理，工程施工安全、顺利。

# Ⅱ 可行性研究勘察

7.1.6  可行性研究阶段勘察是悬挂式单轨交通建设的一个重要环节。悬挂式单轨交通在规划、可研阶段，需要考虑众多的影响和制约因素，如城市发展规划、交通方式、预测客流等，以及地质条件、环境设施、施工难度等。这些因素是确定线路走向和工法的重点考虑内容。

# Ⅲ 初步勘察

7.1.10  初步勘察需要为控制性节点工程的设计和比选，以及确定切实可行的工程方案提供必要的工程地质资料。

# Ⅳ 详细勘察

7.1.15  第2款，采用基岩作为桩基础持力层，所含内容主要依据《岩土工程勘察规范》GB 50021、《建筑地基基础设计规范》GB 50007；第4款，评价地质条件可能造成的工程风险，主要依据《工程质量安全手册》。

# Ⅴ 施工勘察

7.1.16  施工阶段的勘察主要包括施工中的地质工作及施工专项勘察工作，主要为避免发生因地质条件变化而产生的施工安全事故。

7.1.17  施工时对地质深化调研工作是施工单位在施工过程中的必要工作，是信息化施工的重要手段，本条规定了施工中进行的地质工作，在实际工作中不限于这些工作。

## 7.2  测 量

# Ⅰ 一般规定

7.2.1  在城市内，悬挂式单轨交通是重要的市政交通设施之一，并与线路沿线各种建筑、管线等其他市政设施相衔接，所以应采用所在区域统一的平面、高程系统，保证各条线路之间及与相关的市政设施衔接正确。风景区及其他相对独立的区域内，悬挂式单轨交通与区域内景点、建筑、管线及其他设施设备相衔接，也应采用与其一致的平面、高程系统；如果平面、高程系统不一致，应建立系统之间的转系关系。

7.2.3  《中华人民共和国计量法实施细则》规定“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具”；《全站型电子速测仪检定规程》JJG 100规定的全站仪检定周期一般不超过一年；《水准仪检定规程》JJG 425规定的水准仪检定周期一般不超过一年；《水准标尺检定规程》JJG 8规定的水准尺检定周期为一年；《钢卷尺检定规程》JJG 4规定的钢卷尺检定周期最长不超过一年；《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》CH/T 8016规定的接收机检定周期不一般不超过一年。

# Ⅱ 平面和高程控制测量

7.2.5  悬挂式单轨交通工程呈网状、单条线路较长或测量环境复杂时，应根据现场条件，分级布设平面和高程控制网；当线路较短或测量条件良好时，可以一次性布设平面和高程控制网。根据悬挂式单轨交通工程所在区域的地质和水文条件及其他建设对平面和高程控制网的影响状况，对已建成的平面和高程控制网定期进行复测，以便了解平面和高程控制网的可靠性、稳定性状况，并对变化较大的控制点及时进行更新；复测周期不宜超过半年。

7.2.6  悬挂式单轨交通工程平面控制网等级宜分为两级，线路平面控制网为第一级，主要用于单条线路测量的总体控制；为了保证控制网的精度，其控制点间距一般较大，因此，控制点数量一般较少，满足不了施工测量的需要，所以需在线路平面控制网下布设加密平面控制网，即第二级。

# Ⅲ 线路带状地形测量、中线测量和纵横断面测量

7.2.14  图根点相对于临近等级控制点的点位中误差是根据人工展点误差和眼睛分辨率制定的。

7.2.15  重要地物例如电力线，与悬挂式单轨交通工程轨道梁间的净空间距有严格的要求，由于热胀冷缩的作用，电力线在不同温度下的高度是不同的，尤其是在两个支撑点中间的部分。在测量成果上标注测量时间和温度，有利于设计单位综合考虑。

# Ⅳ 专项调查与测绘

7.2.22  专项调查内容各细项的内容如下：

第1款  周边环境调查包括：调查对象的名称、类型或用途、地理位置与本工程的空间关系、修建年代或竣工日期、产权人或管理单位、建（构）筑物参建单位、使用或在建状况、竣工图纸、建（构）筑物的外观现状性描述、特殊保护要求等；

第2款  建（构）筑物调查包括地上和地下部分：地上建（构）筑物调查建筑层数、高度、结构形式、基础型式、基础埋深、地基变形允许值及沉降观测资料等内容；地下建（构）物调查结构形式、外轮廓尺寸、顶（底）板埋深、原施工开挖范围、支护结构形式、抗浮措施、施工方法等内容；

第3款  管线调查包括：管线的类型、用途、材质、规格、坐标位置、走向、埋设方式、埋深、埋设方法，根据设计需要调查各类管道管节长度、接口形式、拐折点、管径变化位置、节（阀）门或检查井位置、载体特征（压力、流量流向）、使用情况（正常、废弃、渗漏）等，采用地下综合管道共同沟的，包括共同沟的结构形式、断面尺寸、顶（底）板埋深、支护结构形式、变形缝设置情况等；

第4款  桥梁、隧道调查包括：桥梁结构形式、桥宽、桥长、跨度、基础型式及桥梁承载力、桥梁限载、限速、桥面破损情况、桩基参数（桩长、桩径等）、试桩资料、地基变形允许值及沉降观测资料等内容，隧道的平面位置、顶（底）板埋深、断面尺寸、衬砌厚度、施工方法、原施工开挖范围、附属结构（通道、洞门、竖井、小室）、变形缝设置及渗漏情况等内容；

第5款  道路调查包括：道路等级、路面材料、路面宽度、路基填料及填筑厚度、支挡结构及沉降观测资料等内容；

第6款  边坡与高切坡调查包括：边坡的支挡结构形式、地基基础形式、设计参数、施工工艺、排水设施、边坡允许变形量及变形监测资料、破损及渗漏情况等内容；

第7款  水系调查包括：水系范围、防洪水位、通航要求、流速、水工建筑的地基等内容；

第8款  水井调查包括：井深、井径、井壁材质、出水量、使用情况等内容；

第9款  文物调查包括：除参照地上建（构）筑物或地下构筑物的调查内容外，还需调查文物等级、保护控制范围及要求等内容；

第10款  房屋拆迁调查要符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308和《房产测量规范》GB/T 17986的规定；

第11款  地籍调查要符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308、《城市测量规范》CJJ/T 8和《地籍调查规程》TD T1001的规定。

7.2.23  周边环境调查的范围参照现行国家标准《跨座式单轨交通工程测量标准》GBxxxxx（待发布）相关条款制定。

# Ⅴ 施工测量

7.2.26  为保证放样点的准确，放样定桩后应在不同的置镜点对已放样点进行检核，保证已放样点的点位精度。

7.2.33  轨道梁安装后，应进行相邻轨道梁水平线形和竖向线形的调整测量；调整测量可采用弦线法或全站仪极坐标测量方法，矢距测量两次，其较差不应大于1mm。

7.2.34  道岔安装完成后，道岔梁安装精度应与正线轨道梁安装精度一致，道岔吊轨梁安装精度宜高于道岔梁安装精度，由于现有工程测量仪器设备的精度和实际操作局限，道岔吊轨梁安装精度仍参照轨道梁。

道岔吊轨墩柱

道岔梁

道岔吊轨梁

图1  道岔装置示意图

7.2.37  限界检查是悬挂式单轨车辆上线运行之前，利用限界检查专用设备或常规测量仪器，按规定的方法和程序，检查工程是否满足限界设计要求。通过现状的限界检查，发现限界缺陷，提出整改要求，最终使限界满足悬挂式单轨车辆上线运行的安全性、可靠性要求。

# Ⅵ 变形监测

7.2.38  为预防悬挂式单轨交通工程施工和运营过程中，发生结构自身、周围岩土体及周边环境对象的过大变形和破坏等安全风险事件，开展工程监测工作，对安全风险事件的预防预报和控制安全风险事件的发生具有十分重要的意义。

7.2.39  变形监测方案应根据悬挂式单轨交通工程的施工方式、结构特点、岩土条件及施工场区变形区内环境状况和设计要求等因素制定。悬挂式单轨交通工程属于高风险工程，施工场区的水文地质条件的不同、周边环境的不同、施工方式的不同，给工程带来的风险不同，需综合分析研究风险特点，制定具有针对性的变形监测方案。应急监测方案针对监测对象的受力或变形呈现出不符合一般规律或呈现出低于结构安全储备、可能发生破坏的情况制定。应结合累积变形量、变形速率、巡视记录综合分析判断，出现异常并有危险趋势，应启动应急监测方案。变形监测方案编制内容应包括：工程概况、监测目的与内容、基准点与监测点的设置、监测方法、监测频率、组织机构和人员组成、信息汇总分析管理、风险评估、预警建议、应急预案、信息报送与反馈、提交成果等关键性内容。

# 8  线路

# 8.1 一般规定

8.1.1  悬挂式单轨交通线路分类，释义与地铁设计规范相同。

8.1.2  线路可能在城区、旅游区等区域布线，城区、旅游区一般均有相关规划，因此线路基本走向除与主客流方向符合外，还应符合所在区域规划要求。

8.1.4  轨道梁桥包括了梁轨与索轨两种体系，梁轨体系平纵断面设计影响因素与常规轨道交通基本一致，但索轨体系有其特殊性，为保证索轨结构体系安全、乘坐体验，线路应避免与主导风向正交，减小与主导风向夹角。

# 8.2 线路平面

8.2.1～8.2.2  悬挂式单轨交通直线部分，索轨系统采用硬轨时，考虑减少索轨结构体系计算、检算难度，本标准规定同一直线段索塔相邻两侧线路水平偏角不得大于3゜。

影响线路平面最小曲线半径的因素一般可分为车辆构造、运行安全、乘客乘坐舒适度、轮轨磨耗等几个方面。悬挂式单轨车辆的转向架被整个包在轨道梁中，车辆几乎不存在脱轨和倾覆的可能。由于目前国内尚缺乏悬挂式单轨建成运营的实例，对于其轮轨的磨耗也缺乏相应的统计数据，故确定平面曲线最小半径时暂不考虑磨耗问题，重点从乘客乘坐舒适度角度进行理论分析。

1 车辆构造几何所决定的最小平曲线半径

平曲线的设置应保证当线路处于最不利状态时，车辆转向架能自由通过曲线，根据对悬挂式单轨车辆的研究，一般最小转弯半径为30m。

2 乘客乘坐舒适条件所确定的最小平曲线半径

列车通过平面曲线时，乘客乘坐舒适性主要体现在列车高速通过曲线时，由于车辆竖向实际偏转角不足，未能完全平衡列车需要的向心力，引起的未被平衡横向加速度的大小；或是列车低速通过曲线或者在曲线上停车时，由于轨道梁实际横坡角造成的车底倾斜引起的乘客不适感。

（1）舒适条件确定最小平曲线半径的基本原理

列车在曲线运行过程中，未被平衡的离心力：

F=mV∕3.62R-mg⋅tga=mV∕3.62R-g⋅tga

F－未被平衡离心力；

m－列车质量；

g－重力加速度，取值9.81 m/s2；

V－列车通过曲线速度（km/h）；

R－曲线半径（m）；

a－车辆竖向偏转角（゜）。

则未被平衡横向加速度aq为：

aq=V∕3.62R-g⋅tga

由上式可得：

R=V∕3.62aq+g⋅tgα

故当速度一定时，最小曲线半径由曲线地段车辆允许最大竖向偏转角αmax和允许的最大未被平衡横向加速度αqmax决定。

由上式可得：

V=3.6Raq+gtanα

即当曲线半径一定时，列车通过曲线的最高速度Vmax由曲线地段车辆允许最大竖向偏转角αmax和允许的最大未被平衡横向加速度αqmax决定。

（2）车辆允许最大竖向偏转角αmax

根据铁道科学院1980年试验研究，当轮轨列车停在超高为200mm及以上曲线时，部分旅客会感到站立不稳，行走困难且头晕不适，故轮轨系统实设超高允许值不大于200mm，换算超高率为13.3%，换算车辆竖向偏转角为7.7゜。同理，将国内外铁路、地铁、单轨最大超高换算超高率为10%～12%，换算车辆竖向偏转角为4.574゜～6.843゜。国内除地铁换算超高率10%，对应车辆最大竖向偏转角为4.574゜外，其余轮轨、单轨、磁浮系统换算超高率均大于10%，换算车辆最大竖向偏转角均为6゜以上，结合重庆跨座式单轨、日本悬挂式单轨运营实践，超高率12%，对应车辆竖向偏转角6.843゜可以满足日常运营和旅客舒适度需要，故车辆允许最大竖向偏转角amax采用6.843゜。

（3）允许最大未被平衡横向加速度αqmax

根据国内外对旅客舒适度与未被平衡横向加速度关系研究结果，旅客可承受的未被平衡横向加速度为0.3 m/s2～1.2 m/s2；对比国内外规范允许未被平衡横向加速度取值情况，除高速磁浮允许采用的未被平衡横向加速度为1.25 m/s2外，其余均为0.4 m/s2～0.8 m/s2之间。《地铁设计规范》GB 50157-2013规定一般不大于0.4 m/s2，瞬时不大于0.5 m/s2。本标准根据悬挂式单轨系统特点，并考虑更好发挥其小半径优势，参照跨座式单轨系统取一般0.5 m/s2，瞬时0.65 m/s2。

设计中，对于以坐席为主的旅游线，αq可适当放宽，但不宜大于0.8 m/s2。不载客通过的线路，可根据车辆技术特性，对αq取值适当放宽。关于车辆最大竖向偏角α，其物理意义相当于曲线实设超高。根据目前的车型及轨道梁设置方式，常规做法是轨道梁一般不设超高，曲线上车辆竖向偏转角取决于车辆悬吊系统的悬杆与转向架竖轴之间的容许偏角。考虑到有些车型其悬杆容许偏角较小，限制了列车曲线限速，不排除在工程实践中通过设置轨道梁超高的方式弥补车辆偏角不足的限制，故本条中给出了设置超高的情况。关于α的最大值限制，主要防止车辆过大的偏转使乘客产生不安全感，具体限值参考了跨座式单轨系统，6°和6.843°分别对应超高率10%和12%。

8.2.4  直线与曲线之间，为使曲率和车辆偏转平滑过渡，需要在曲线段和直线段间设置缓和曲线。而在曲线半径大于或等于2000m时，按最高速度80km/h计算，超高率仅为2%，不设缓和曲线时，相当于欠超高率为2%，对舒适性影响不大，故规定曲线半径大于2000m时，可不设缓和曲线。

缓和曲线长度的确定，要保证满足列车运行的安全和乘客乘坐舒适度的要求，过长的缓和曲线将影响平面选线和纵断面设计的灵活性，引起工程投资的增大。决定缓和曲线长度的主要因素是行车安全和行车平稳两个条件，取决于超高顺坡率允许值、未被平衡的横向加速度时变率允许值（欠超高时变率允许值）、车辆竖向偏转率允许值（超高时变率允许值）等相关参数的取值，其中超高顺坡率允许值与行车安全有关，其余均与舒适性有关。

由于悬挂式单轨转向架被整体包在轨道梁中，不存在脱轨的问题，可以不考虑行车安全要求的影响，故悬挂式单轨缓和曲线长度主要考虑与乘客舒适度相关的两个条件，即未被平衡的横向加速度时变率和竖向偏转时变率。

1 允许的未被平衡横向加速度时变率β（即欠超高时变率允许值）要求的缓和曲线长度L1（m）

L1≥V3.6⋅aqβ

V－列车通过曲线最高速度（km/h）；

aq－未被平衡横向加速度（m/s2）；

β－未被平衡横向加速度时变率（m/s3），暂与其他城市轨道交通保持一致，取0.3 m/s3，即0.03g。

上式用欠超高率可简化为：

L1≥9.083Viq

iq－欠超高率。

2 允许的竖向偏转时变率β（即超高时变率允许值）要求的缓和曲线长度L2（m）

L2≥V3.6⋅aΔa

V－列车通过曲线最高速度（km/h）；

a－车辆实际竖向偏转角（°）；

Δa－允许的竖向偏转时变率（°/s），参考《地铁设计规范》GB 50157-2013超高时变率允许值40mm/s，换算为竖向偏转角时变率允许值为1.527°/s。

上式用超高率可简化为：

L2≥9.965Vⅈ

ⅈ－实设超高率。

3 缓和曲线长度计算

Ls=MaxL1,L2

8.2.7  由于缓和曲线起、终点处的曲率变化不连续，当列车通过时，会对列车产生一定的冲击作用，从而产生振动。夹直线和圆曲线最小长度必须满足列车通过时，前后两次振动不叠加，以保证乘客舒适度要求，夹直线和圆曲线的最小长度就是需要的振动衰减的时间距离。

L－夹直线或夹圆线计算长度（m）；

V－列车通过速度（km/h），取最高设计速度；

m－振动衰减数（次），日本地铁取值1.5~2.5, 国内磁浮研究成果为0.5~1，铁路设计规范为1.5~2，综合考虑取1.5；

T－振动周期（s），主要由车辆的悬挂决定，日本地铁取值为1.2s~1.6s，西南交大对中低速磁浮进行的理论分析和仿真计算取1.5s, 铁路设计规范为1s，综合考虑暂取1.2s。

考虑到最小夹直线长度和最小圆曲线长度过长，会降低选线灵活度，并增大工程，故特殊情况下，最小夹直线和最小圆曲线长度不应小于一节车的长度。

8.2.9  悬挂式单轨交通列车在曲线上运行状态与其他轨道交通列车有明显不同，在确定曲线加宽时应充分考虑其特点，主要包括：

1 大半径曲线上列车以均衡超高状态运行时竖向偏转角与列车运行速度有关，计算时应考虑因信号误差导致的瞬时超速情况；

2 本系统轨道梁为开口薄壁钢结构，抗扭刚度相对较弱，当存在未被平衡的离心加速度时，曲线加宽量应考虑轨道梁扭转因素；

3 当曲线段另一线列车处于停车状态时，车辆处于铅垂状态，加宽量计算应考虑这种状态的不利影响。

# 8.3 线路纵断面

8.3.1  线路最大坡度根据车辆参数取值。

8.3.5  当纵坡等于或大于30‰时，坡段限制长度按拔起高度不超过24m确定，困难条件下，可根据车辆特性通过牵引计算确定。

# 8.4 配线设置

8.4.2  考虑部分悬挂式单轨交通在非城市轨道交通项目应用时，行车间隔较大，为降低工程投资，出入线可用单线或与正线平交方式。

# 9  道岔

# 9.1 一般规定

9.1.3  车辆有关技术条件和参数是指：车辆轴重、轴距、定距、运行速度、最高速度、加速度、重心位置，以及走行轮、导向轮及稳定轮的位置及尺寸等。

9.1.8  集中控制是指道岔由控制中心集中控制。现场控制是指当集中控制发生故障时，可使用道岔控制柜完成控制。手动控制是指当电源、控制装置、驱动电动机等设备发生故障时，通过手动装置完成道岔的控制。控制系统应具备安全保护功能是指过电压、断相、过电流保护和相序检测等。

# 9.2 道岔类型

9.2.1  可动心型道岔是通过可动心及其配套装置的运动完成换轨。替换梁型道岔是通过两个以上道岔梁的运动完成换轨。枢轴型道岔是通过单个直线道岔梁的摆动完成换轨。通过道岔梁平移完成换轨的替换梁型道岔为平移式，通过道岔梁旋转完成换轨的替换梁型道岔为旋转式。

# 10  轨道梁桥

# 10.1 一般规定

10.1.1  轨道梁桥是悬挂式单轨交通车辆的承载结构，车辆悬挂于其下方运行，车辆行驶的轨道可采用梁轨或索轨。梁轨桥由轨道梁、悬挂装置、桥墩及基础组成，跨度应考虑桥梁高度、地质等条件，同时结合轨道梁制造、运输和架设等因素合理确定，常用跨度为20m～30m，考虑到跨越城市路网时需要较大跨度，结合经验规定梁轨桥跨度不宜大于80m。

索轨结构从外观上与悬索桥相似，从结构上又与悬索桥有所差别，悬索桥中的加劲梁在索轨结构中由施加了预应力的轨索取代，并在轨索上设置轨面板提供行车与导轨平面。索轨结构由锚碇、塔架、缆索系统及轨面结构四大部分组成，缆索系统包括主缆、轨索、吊索、索夹、塔顶索鞍、底部索鞍等，主缆由塔架支承，轨索通过吊索悬吊于主缆上，主缆、轨索纵向拉紧并锚固于两侧的锚碇上，结合国内外研究现状规定索轨塔架间跨度不宜大于300m。

本章10.1节～10.5节为梁轨桥相关规定，10.6节为索轨结构相关规定，索轨中钢质硬轨等区段，也需参照本章轨道梁桥的相关规定执行。

10.1.2  梁轨桥的轨道梁既是承重梁，又是导向轨，轨道梁需按线路设计要求形成轨道线形。车辆转向架位于轨道梁箱内，轨道梁箱内尺寸受车辆转向架控制，轨道梁各部位尺寸及精度应满足列车走行轮、导向轮走行要求。

10.1.3  位于城区范围内的轨道梁桥的桥墩布置应符合城市规划要求，跨越道路、铁路、航道时，桥下净空应满足相应的限界要求，并预留轨道梁桥的沉降量。

# 10.2 设计荷载

10.2.6  列车竖向动力作用主要与运行速度、车辆性能和走行面平顺性有关，宜根据轨道梁桥动载试验资料分析确定，但目前缺少动载试验资料。悬挂式单轨车辆走行轮采用橡胶轮胎，轨道梁的底板作为走行面，走行面比较光滑，梁轨桥动力系数参考了团体标准《轻型跨座式单轨交通设计导则》T/CAMET 04001-2018中钢结构的动力系数。

10.2.8  横向摇摆力应以转向架为一个整体施加于轨道梁上，悬挂式单轨交通车辆转向架与车体采用铰接，横向摇摆力较小，但目前缺少动载试验资料，横向摇摆力可偏于安全按一个转向架对应的设计轴重的12.5%计算。考虑到悬挂式单轨交通车辆均为双轴转向架，本条规定列车横向摇摆力可按列车单轴重的25%计算。

10.2.9  列车制动力或牵引力，是列车减速或加速时的反作用力，力的大小取决于制动或启动时的加速度。根据国内悬挂式单轨车辆研制情况，常用制动减速度为1.0m/s2，紧急制动减速度为1.2m/s2，因此，制动力或牵引力按竖向静活载的15％计算。本条规定同时参考了国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234-2017的规定。

10.2.13  钢轨道梁为半封闭空间，通风散热较差，最高设计温度宜取桥址处历年极端最高气温加10℃。考虑日照条件下，迎光面升温较快，钢轨道梁左右侧面温差宜取±5℃。

10.2.14  悬挂式单轨交通梁轨桥，车轮运行在轨道梁内部，不受冰雪天气影响，但结构设计应根据当地气象条件计入冰（雪）荷载。冰（雪）荷载宜根据沿线气象资料的数理统计结果确定，可考虑采用100年重现期的冰（雪）压。

# 10.3 刚度和变位要求

10.3.1  控制轨道梁的竖向刚度主要是为了满足列车的乘坐舒适度。国家标准《跨座式单轨交通设计规范》GB 50458-2008规定，在列车静活载作用下轨道梁竖向挠度不应超过其跨度的1/800。日本《单轨结构设计指南》规定轨道梁在静活载作用下的挠跨比限值为1/800。欧盟针对不同设计速度、不同跨度的铁路桥梁，以车体竖向加速度不高于1.0m/s2为控制指标，提出了跨度与挠度比值（L/δ）的限值。

综合分析国内外研究成果，按跨度分档提出了梁轨桥的竖向挠度容许值。结合国内悬挂式单轨交通试验线的建设情况，跨度L≤30m，竖向挠度容许值取L/900。

欧盟跨挠比限值

注：图中L/δ适用于三跨及以上的双线简支梁；对于单跨双线简支梁、两跨双线简支或连续梁，L/δ可乘以0.7系数；对于三跨及以上的连续梁，L/δ可乘以0.9系数。

10.3.2  国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234-2017第6.0.7条提出了车-桥系统耦合振动分析时的列车走行安全性和乘客乘坐舒适度指标。悬挂式单轨交通梁轨桥，车轮沿着轨道梁内部空间走行，没有脱轨的问题，梁轨桥的平顺性满足乘客乘坐舒适度指标即可。

# 10.5 构造要求

10.5.6  轨道梁桥墩柱有可能受到撞击时，宜设置防撞设施。当无法设置防撞设施时，轨道梁桥墩柱设计必须计入撞击力。

# 10.6 索轨结构

10.6.1  索轨结构为柔性结构体系，几何非线性特征明显，需通过空间结构模型进行计算，确保结构安全。

10.6.3  由于索轨结构为柔性结构体系，梁轨桥结构刚度控制指标不适用于索轨结构，因此需进行专项的车-桥系统或风-车-桥系统耦合振动分析研究，以确保列车走行安全性及舒适度满足要求。

10.6.4  索轨成形状态是指施工完索轨全部结构时的状态；主缆空载线形是指主缆架设完成且没有其他荷载作用时的线形。

10.6.9  索轨塔架顶部鞍座设计成可滑动铰，有利于改善索塔结构受力，控制索轨塔架结构尺寸，提高索轨结构体系整体外观效果。同时，为了确保结构整体安全，需设限位装置以控制最大结构位移。

10.6.17  本条参考行业标准《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05-2015中的相关规定，确定锚碇抗倾覆和抗滑动稳定性系数。

10.6.18  轨面板布置在轨索上，为轨道车辆提供行走面，轨面板材质应满足刚度和耐久性要求。

11 车站建筑与结构

# 11.1  车站建筑

# Ⅰ 一般规定

11.1.7  车站设公共厕所应考虑周边环境及建构筑物因素，选择合适的男女比例蹲位。同时目前各城市轨道交通车站公共厕所设于付费区或非付费区皆有，但管理人员厕所与公众厕所不宜合用。

# Ⅱ 车站平面

11.1.10  停车误差的确定与人工驾驶或采用自动停车有关。一般采用停车不准确距离为1m～2m，当采用站台屏蔽门（含缓装）时停车误差必须控制在±0.3m之内。

# Ⅲ 车站出入口

11.1.20  每个出入口宽度应按远期分向设计客流量乘以1.1～1.25不均匀系数来设计，此系数与出入口数量有关，出入口多者应取上限值，出入口少宜取下限值。

# Ⅳ 楼梯、自动扶梯与电梯

11.1.25  当车站处于商业、医院、机场、火车站、长途汽车站等位置时应考虑人流需求，可适当提升服务标准，增加自动扶梯数量。

# Ⅶ 车站环境设计

11.1.47  为了方便乘客乘行，保证车站正常运营秩序，车站内应设置导向和服务乘客的标志；事故疏散标志是在灾害情况下保证乘客安全疏散的必要设施。

# 11.2 车站结构

# Ⅱ 荷载

11.2.4  由于中小运量的悬挂式单轨交通设备重量小于常规地铁设备重量，部分工程大型设备如箱变所等集成后通常设置于室外地面，提出本标准设备用房的荷载最小值为4.0kPa，以满足大部分设备用房的荷载要求，具体工程中设计者尚应根据设备实际重量及工作状态据实确定荷载。

# Ⅲ 工程材料

11.2.7  非承受列车荷载构件的材料选择与一般地面建筑的规范依据相同，包括对梁、柱、支撑及剪力墙边缘构件采用带“E”热轧带肋钢筋以保证抗震结构的冲击韧性。鉴于轨道交通的重要性，混凝土结构的最低标号提高到不低于C30。

# Ⅳ 结构设计

11.2.12  站台板边缘间接承担列车进站作用在缓冲限位装置上的冲击力，站台板边缘尺寸与构造应满足缓冲限位装置的安装要求与受力要求。

11.2.17  应采取措施使车站结构与轨道梁桥结构基础沉降尽量一致，以保证车辆地板与站台间的竖向尺寸与横向间隔满足限界要求，保证乘客安全、方便使用。

# 12  供电

# 12.1 一般规定

12.1.4  城市轨道交通的远期建设将成网络状，因而外部电源方案的确立，不应局限在某一条线路，而应结合轨道交通线网、城市电网现状和规划统筹考虑。由于悬挂式单轨交通系统规模较小，如果不能与轨道交通线网中的其他线路实现主变电所资源共享时，推荐采用分散式供电方式。

12.1.5  这些条件是供用电双方应明确并互提资料的内容，经双方确认后作为设计及运营的依据。

在没有与线网规划相配套的外部电源方案时，某条线路的外部供电方案应有城市电力咨询单位的咨询报告或得到城市电力部门的批复意见。

供电系统的一次接线方案与城市电网相互联结，与双方安全运营有着密切关系。因此，一次接线方案应征得城市电力部门同意。

12.1.6  悬挂式单轨交通系统的高架区段，中压环网电缆一般情况下只能敷设在轨道梁内，空间有限，成为确定中压供电网络的必须考虑的一个因素。

12.1.7  电力负荷分级一般按现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB 50052 的规定进行划分。对于城市轨道交通，牵引供电中断将直接影响列车运行和安全，并对公共交通秩序造成影响，因此牵引用电负荷规定为一级负荷。由于悬挂式单轨交通属于中低运量的轨道交通，有时也用于短途交通运输线或观光旅游线，对于远期高峰小时断面客流量小于1万人次的单轨线路，在车辆配置了应急牵引电源后，牵引负荷可按二级负荷考虑。

12.1.8  同一降压变电所的两台非并列运行配电变压器的两段低压母线，可以作为动力照明一级负荷的双电源。

12.1.9  对二级负荷的供电，因其停电影响比较大，现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 规定宜由双回线路供电。考虑到二级负荷设备一般位于车站内，供电线路距离不长，供电线路的故障几率相对较低，并兼顾经济性，因而采用双电源单回线路专线供电。车场变电所对二级负荷供电的线路距离较长时，可采用双回线路供电。

12.1.10  三级负荷的切除可视具体的线路设计容量和变压器负荷率而定，并具有手动/自动两种切除方式。

12.1.11  实际运行经验表明，电气故障是无法限制在某个范围内的。应急电源应是与电网电气独立的各式电源，例如：蓄电池、柴油发电机等。供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路，是指与正常电源不可能同时中断供电的线路。

12.1.12  供电系统中的各种变电所对于一级负荷供电均需具有两个相互独立的电源。当供电部门为主变电所提供两路专线电源困难时，主变电所进线电源应至少有一路为专线电源。轨道交通供电与企业、民用建筑供电不同，自身可通过对沿线各变电所的供电而形成一个完整的供电网络，提高整个系统的供电可靠性。

12.1.14  在每天上、下班高峰期间，行车密度最大，牵引用电负荷最大，因而牵引负荷计算应以此高峰小时的行车密度为依据。由于目前客流预测存在不确定性，为应对可能出现的客流快速增长，因此牵引整流机组容量按远期负荷确定。

12.1.16  为了减少谐波对系统的危害，对直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应有控制措施。

目前直流牵引系统整流机组采用等效12脉波或24脉波整流方式，直流牵引系统产生的谐波得到了有效控制；对于动力照明非线性用电设备所产生的谐波，在降压变电所400V侧或低压设备应采取相应的谐波治理措施。

12.1.17  悬挂式单轨交通车辆上一般不设置再生制动能量吸收电阻，供电系统设计中应考虑设置地面再生制动能量回收或吸收装置。

12.1.21  每条线路需在一座车场内设置供电车间，在该线其他车场内设置供电工区；正线应结合运营维护部门设置供、配电维修工区。

# 12.2 变电所

12.2.1  在降压变电所的类型中，对于进线采用隔离开关、负荷开关、“负荷开关＋烙断器”组合电器从本车站或其他变电所引入中压电源而独立设置的降压变电所，可称为跟随式降压变电所。

12.2.5  如果根据近、远期计算负荷确定的牵引整流机组的数量与容量相差较大，则牵引机组可按近、远期分期实施；反之，牵引机组数量与容量可按远期实施。如果一套牵引整流机组退出运行时，另一套牵引整流机组通过其过负荷能力维持继续运行，将有利于提高牵引网的电压水平和减少能耗。当线路末端牵引变电所退出运行时，应由相邻的牵引变电所实施单边供电。必要时，应在线路末端上下行牵引网间设置横向联络开关，并应由该牵引变电所实施单向大双边供电。车场牵引变电所退出运行，应由正线牵引网为车场运行车辆供电。

12.2.8  再生制动能量回收或吸收装置设置在牵引变电所中，主要是考虑到该装置的控制系统较复杂且需要遥测、遥控，与变电所联系密切。

12.2.9  要求切断回路中可能出现的任何电流。在牵引网中，根据实测的参数，短路电流大时其线路L/R（电感与电阻之比）的值小，因而在灭弧条件不变的情况下，有利于直流电弧的熄灭；短路电流小时其L/R的值大，同样在灭弧条件不变的情况下，直流电弧的熄灭比较困难。因而提出本条规定。

12.2.10  变电所设备布置应符合现行国家标准《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060 和《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的规定。直流牵引配电装置应满足中压开关设备的布置要求。非封闭干式变压器应设于独立房间。

12.2.12  电力行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044按值班条件的不同，对直流操作电源的供电时间提出了不同要求，结合轨道交通变电所多采用无人值班方式，直流操作电源供电时间应为2h。

12.2.14～12.2.21  规定的各种保护为保护配置的基本内容，设计中可根据工程实际情况增加或调整保护类型。

12.2.23  牵引网的非永久性故障和牵引负荷特性引起的短时过负荷情况，在保护启动中所占概率较大，故采用自动重合闸装置能减少不必要的停电。

12.2.25  变电所的计量功能宜根据运行部门运行管理、成本考核设置。

# 12.3 牵引网

12.3.1  悬挂式单轨交通采用负极接触网为负极回流电路。由牵引变电所直流开关至正极接触网间的直流电缆称为上网电缆，由负极接触网至牵引变电所负极柜间的直流电缆称为回流电缆。

12.3.3  本规定为安全性要求。由于接触网带电部分的电压为直流1500V或750V，当不满足条件时，可能造成接触网带电部分对钢结构或车体的放电。接触网带电部分和轨道梁、车体之间的最小净距采用国家标准《轨道交通 地面装置电力牵引架空接触网》GB32578-2016（IEC60913-2013）中的相关规定数值。

12.3.4  单边供电方式仅作为特定条件下使用，此处不作推荐。

12.3.10  为保证折返线供电可靠性，规定了主备两路电源。由于没有车辆检查作业，不涉及现场操作安全，可采用电动隔离开关将折返线的接触网与正线进行连接。

12.3.12  停车列检库、检修库、静调库、试车线的接触网需独立作业，为了不影响正常的停电作业，由牵引变电所直接供电是必要的。每条库线的接触网应设置带接地刀闸的双极隔离开关是出于检修安全的考虑。

12.3.19  端部弯头的设置，能够保证行驶车辆的受电弓平滑地导入导出接触网的接触面，有利于车辆受流并能减少弓网冲击。

# 12.4 电缆

12.4.1  电力电缆与控制电缆，在地下敷设时采用无卤、低烟的阻燃电缆，其目的主要是考虑火灾时减小有害烟气对人身的侵害。悬挂式单轨交通一般采用地上线路，处于开放式环境，电线、电缆可采用低卤、低烟的阻燃材料。上网电缆及回流电缆，其型号选择应充分考虑弯曲半径小的特点。

12.4.3  中压供电网多采用35kV系统。由于35kV三芯电缆外径及弯曲半径较大，在悬挂式单轨交通电缆敷设空间小的环境内较难敷设，同时给电缆运行维护带来较大的困难，因此在设计中不推荐使用。

12.4.4  沿线区间供电电缆敷设于轨道梁内时，应给轨道梁专业提供电缆敷设的荷载要求，由轨道梁专业对轨道梁进行荷载校核。

12.4.5  中压电缆中间接头设置在车站站台板下时，由于站台板下各种维修活动相对多些，容易使电缆受到损坏，应对电缆接头设置防护措施。

12.4.8  电缆顺序排列原则应便于运行维护管理，有利于降低弱电电缆回路的电气干扰强度，有利于实行防火分割措施。以高压电缆“由上而下”或“由下而上”顺序排列，并无本质差别。当为满足引入盘、柜的电缆符合允许弯曲半径要求时，可按“由下而上”的顺序排列。

12.4.9  本条规定是为确保巡视维修人员等接触电缆金属护层时的安全。

# 12.5 动力与照明

12.5.1  根据旅游线路环境和运营要求，乘客信息子系统可纳入一级负荷。

12.5.2  第1款，专用的供电线路是指从变电所低压开关柜至消防（防灾）设备或消防（防灾）设备室的最末级配电箱的配电回路。在消防时，根据实际需要，消防人员到达火场进行灭火时，要切断非消防电源，防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设，消防人员常不得不全部切断电源，致使消防用电设备不能正常运行。因此应将消防用电设备的配电线路与其他动力照明配电线路分开敷设。同时，为避免误操作、便于灭火工作，应设置在紧急情况下方便操作的明显标志。

第2款，低压配电级数太多将给开关的选择性动作整定带来困难。低压配电级数三级，如配电变压器低压侧引至低压开关柜并配电至总配电箱，总配电箱接受电源并配电至分配电箱，分配电箱接受电源并配电给用电设备，则认为配电级数为三级。

第3款，在工程建设运营过程中，经常会增加低压配电回路。因此在设计中应适当预留备用回路，对于向一、二级负荷供电的低压开关设备的备用回路，可为总回路数的20%左右。

12.5.4  应急照明可包括备用照明和疏散照明，高架及地面车站应急照明应设置带光敏检测的自动控制装置，在白天自然照度满足要求时关闭应急照明，发生火灾时强行开启应急照明。

12.5.7  车站的站厅、站台公共区照明可根据车站运营模式分组进行控制，应设置带光敏检测的自动控制装置，在白天自然照度满足要求时关闭公共区照明，目的为节能。

# 12.6 车载储能充电系统

12.6.2  车载储能充电系统的外部电源电压等级可采用35kV、20kV、10kV。充电桩输出电压等级应按车载电源装置的充电要求配置。

# 12.7 综合接地

12.7.4  由于人身安全需要，车站结构主体钢筋应作为等电位连接内容，而在满足相关条件的情况下，利用车站主体钢筋等自然接地极作为接地装置能够减少工程投资并有利于保持接地电阻的稳定性。但鉴于土壤电阻率在土层纵向和横向可能存在变化，设计很难准确计算出利用车站主体结构钢筋等自然接地极作为接地装置时的接地电阻，而悬挂式单轨交通工程与民建工程不同，预留人工接地网外引条件存在实施上的难度，故作此规定。

当确定采用车站结构主体钢筋等自然接地极能够满足接地装置的接地电阻要求时，可不设置人工接地网。

12.7.6  低压配电系统接地形式分为TN、TT和IT，每种接地形式各有其不同特点。悬挂式单轨交通变电所及车站内部位于同一个总等电位范围内部的用电设备，配电系统应采用TN-S接地形式；变电所对车场内各单体建筑的配电也可采用TN-C-S接地形式；对于车站外广场、车场厂区用电设备如路灯配电宜采用局部TT系统等。

12.7.7  悬挂式单轨交通牵引供电系统采用正极轨授流、负极轨回流的不接地系统，正极轨、负极轨及变电所直流牵引供电设备采用绝缘安装，有利于结构主体钢筋腐蚀防护，同时保障沿线其他市政金属管线的安全。

12.7.8  本条要求独立接地装置在符合自身接地电阻要求后再与综合接地系统连接的目的，一是消除两接地装置间的电位差，二是在等电位连接不可靠时独立接地装置能够符合所防护的人员安全和设备安全要求。

12.7.9  防雷引下线与接地网的连接点至设备接地线与接地网连接点之间沿接地极要有一定的长度，是为了避免雷电波侵入引起地电位的升高对变电所设备造成损坏，本标准该长度由现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065要求的15m加大到20m，是为了提高悬挂式单轨交通变电所设备及沿线供电设施运行的安全性。

# 12.8 索轨系统牵引网

12.8.3  索轨牵引供电系统采用接触线时，需根据气候条件（包括环境温度、相对湿度、最大风速、覆冰厚度等）采取补偿措施。

12.8.4  滑触线的正常使用环境条件和特殊使用条件（包括环境温度、相对湿度、海拔、污染等级等）应符合现行行业标准《滑接输电装置 第1部分：绝缘防护型滑接输电装置 》JB/T 6391.1及《滑接输电装置 第2部分：刚体滑接输电导轨装置 》JB/T 6391.2中的规定。

# 12.9 安装与验收

Ⅰ 变电所

12.9.1  基础预埋件的安装属隐蔽工程，在隐蔽前应符合隐蔽工程验收要求。

12.9.2  变压器运行时会产生震动，其安装时基准线与基础中心线吻合，保证基础预埋件受力均衡，提高变压器的稳固性。

12.9.3  绝缘安装一般为在预埋件和设备间设置绝缘板，用于将设备和基础预埋件隔离，非绝缘安装预埋件与设备底座直接固定。

12.9.5  绝缘安装电气设备的金属外壳框架连成整体后通过保护检测装置再采用单点接地方式，接地前框架绝缘电阻值应符合设计要求。

Ⅱ 牵引网

12.9.6  控制连接点与定位点之间的距离可以防止汇流排在热胀冷缩时连接板与定位点发生卡滞现象。道岔处接触网弓网关系最恶劣的地段在曲线内侧，故应根据列车通过速度严格控制衔接部位的线形。

12.9.9  本条规定在列车进行冷滑行试验时采用两种速度进行滑行试验，第一次滑行时，列车宜以较低的速度即3km/h～5km/h进行滑行，检查弓网质量状况，为避免因接触网系统在安装时有未发现的质量问题而损害列车受电弓或其他损害，同时也使列车在受电时碳刷与接触线更好的磨合。低速滑行后，对弓网系统进行检查，处理发现的质量问题后，再以接近运营的较高速度即10km/h～40km/h滑行，再次检查弓网的质量状况，确定无问题后，再进行带电的热滑行试验，以确保运营顺利和安全可靠。

Ⅲ 电缆敷设

12.9.10  电缆从盘的上端引出可减少电缆碰地的机会，且人工敷设时便于施工人员拖曳。

12.9.12  环网电缆终端头与中间接头制作需对绝缘进行处理，施工现场的环境条件如温度、湿度、尘埃等因素直接影响绝缘处理的效果。

12.9.13  为故障时的检修提供方便，并在各种运行环境温度下补偿热胀冷缩引起的长度变化。

12.9.19  电力电缆与控制电缆敷设在一起，会产生对控制电缆的干扰，造成控制设备误动作。

Ⅵ 综合接地

12.9.29  接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m，是根据现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065 制定的。

13  通信与信号

# 13.1  通信

# Ⅰ 一般规定

13.1.4  悬挂式单轨交通为确保车辆行驶安全和设备设施安全，设置了严格的车辆限界和设备限界，本条明确了通信设备设施必须满足的限界要求。

13.1.6  未规定设置公安通信系统，是因为专用通信系统和公安通信系统有部分设备和材料的功能是相同的，例如传输系统、视频监视系统、光缆，在建设、使用和运营等因素允许的情况下，可以合并建设，减少系统投资和运营成本。

13.1.7  本条规定专用通信一套系统应兼顾两种功能。如果在常规通信系统之外再设置一套防灾救护通信系统，势必要增加很多投资，而且长期不使用的设备难以保持良好状态，很难保证在发生事故和灾害时迅速及时的通信联系、指挥抢险救灾。

# Ⅱ 传输系统

13.1.9  从目前通信传输技术发展水平来看，光纤通信以其大容量、低成本、标准化及高可靠性等明显优势，成为通信传输的主要手段。因此，为满足悬挂式单轨列车各种信息传输的要求，应建立以光纤通信为主的传输系统网络。传输设备制式呈多样化发展，基于SDH的多业务承载平台、IP光传输都有所应用。因此，应根据悬挂式单轨交通各种信息传输的要求，结合通信技术的发展，设置相应的传输系统网络。

13.1.10～13.1.11  光缆作为通信建设的物理层基础设施，具有一次建设、长期使用、不易扩容的特点。因此，悬挂式单轨交通的光缆容量除了应满足现阶段的需求外，还应考虑容量的预留，以适应远期发展需要。

13.1.12  悬挂式单轨交通区间内的电缆光缆应为无卤、低烟、阻燃，是为了在火灾情况下，线缆能够尽量避免产生对人身有害的物质，并能有效防止燃烧。室外裸露电缆、光缆的外防护层应具有防晒、防水等功能。车站电磁环境复杂，因此线缆要求具有抗电气化干扰的防护层。

13.1.13～13.1.14  光缆、电缆的敷设方式，是线路建设中的一项主要技术要求，关系到系统安全、工程量和投资。本条文是参照原邮电部的规定并结合悬挂式单轨交通的特点制定的。光纤本身不受外界强电磁场的影响，且光缆金属护套均为厚度小于0.1mm的钢外套，对电磁波的屏蔽作用很小。为保证金属加强及金属护套上的纵向感应电势不积累，故要求光缆接头两侧的金属护套和金属加强件应互相绝缘。为保证感应电流不进入车站影响设备及人身安全，当用光缆引入时，应做绝缘接头。

# Ⅳ 专用电话系统

13.1.26  因目前电话交换设备的功能很强，能同时满足专用电话系统与公务电话系统的要求，所以专用电话系统与公务电话系统也可合建，节省投资。

13.1.30  站间行车电话是保证安全行车的专用电话设备，供相邻车站值班员间办理有关行车业务联系。

# Ⅴ 无线通信系统

13.1.32  本条是对无线通信系统的基本功能和定位作了规定，无线综合承载是指根据当地无线电管理委员会批复的带宽，无线通信系统支持下列全部或部分业务，包括列车运行控制系统车地通信业务、列车紧急文本下发业务、列车运行状态监测业务、车载视频监视业务、PIS车载视频业务、集群调度业务等。

13.1.37  无线通信系统应具备调度所需的各项呼叫功能和存储、监测等功能，满足无线调度的需求。

# Ⅶ 办公自动化系统

13.1.45～13.1.49  本节对办公自动化系统的基本功能和设置进行规定，在此基础上，各线路计算机网络系统的建设时应尽量与运营单位或部门沟通需求，综合考虑建设规模。

# Ⅷ 电源与接地系统

13.1.50  电源系统是通信设备运行的基础保证，本条明确了电源系统的基本功能和要求。

13.1.51  由于通信系统担负着电力、信号、环控等重要信息的传输任务，并应确保正常运营和防灾救援时的通信功能，因此，本条规定通信设备应按一级负荷供电，由变电所或总配电柜引接双电源双回线路的交流电源至通信机房，当使用中的一路出现故障时，应能自动切换至另一路。

13.1.52  通信设备的数字化使传输、交换及其他通信设备的用电基本要求趋于同一化。-48V作为直流基础电压符合国际、国内标准以及数字通信的实际情况，故规定“直流基础电压为－48V”。

13.1.57  分设接地和合设接地两种接地方式可因地制宜采用。按分设接地方式设置的接地体之间应保持一定距离，防止产生地线之间的串扰所造成的不安全因素。

# Ⅸ 通信设备用房技术要求

13.1.60  由于车站内安装的设备不易更换和搬迁，故通信机房的面积应满足通信业务发展的远期要求。

13.2  信号

# Ⅰ 一般规定

13.2.6  由于悬挂式单轨交通轨道梁的结构特点及车辆空间相对狭小，能够提供给轨旁、车载信号设备及线缆安装、敷设的空间有限，从便于维修维护、协调周边景观、减轻轨道梁荷载、有利于加大桥墩跨距的角度考虑，信号系统尽量满足小型化、轻型化、便于安装和维护的要求。

13.2.9  由于悬挂式单轨交通列车悬挂于轨道梁下方运行的特点，当风速达到一定程度时，会使运行中的列车产生摇摆，存在一定的运营安全风险。因此，信号系统应对风力强度进行监测，并根据监测结果，采取诸如限速运行、停车避险、回库停运等安全措施。

# Ⅱ 列车自动控制系统

13.2.11  一般情况下，悬挂式单轨交通规模不大，将ATS系统纳入到列车综合监控系统中，与各机电系统的运营和维护岗位进行合设，实现综合运维自动化，可以提高运营、维护效率，精简机构，降低运营成本，有利于推广悬挂式单轨交通。

13.2.12  虽然采用传统的列车位置检测设备（如轨道电路、计轴等）在悬挂式单轨交通系统上目前还没有可行的方案，但CBTC系统也能够做到根据运能需求，采用软件技术划分模拟闭塞分区的方式，按照准移动闭塞或固定闭塞的方式控制列车运行，可简化控车软件的复杂程度，提高可靠性，因此，没有排除准移动闭塞制式和固定闭塞制式在悬挂式单轨交通上的应用。

13.2.15  悬挂式单轨交通适合采用控制中心自动或人工控制方式，车站自动控制和车站值班员人工控制可视项目情况进行选配。

# Ⅶ 全自动运行系统

13.2.47  第7款，信号系统与综合监控、乘客信息、广播、视频监视等系统联动，可使控制中心人员能够在设备故障、灾害等场景下，对现场高效实施远程应急处理和调度指挥。

14  电梯、自动扶梯与站台屏蔽门

14.1 自动扶梯

# Ⅰ 一般规定

14.1.2  从低碳、环保节能等方面考虑，自动扶梯应选用变频调速的设备，自动扶梯变频控制主要有两种方式：旁路变频和全变频，在工程设计时，应针对具体工程特点进行比选，确定合理的设备选型。

14.1.4  为保障事故（紧急）疏散时，参与消防疏散的自动扶梯能正常工作，供电应采用一级负荷。

# Ⅱ 主要技术要求及参数

14.1.10  自动扶梯在具备变频调速功能的基础上，在无人使用时，可自动调整为低速运行或停止状态，应根据工程特点，选择具备一种功能或两种同时具备并可调的设备。

14.1.14  为确保乘客的乘梯安全，本条规定的技术参数与现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899中相关要求一致。

14.2  电梯

# Ⅰ 一般规定

14.2.1  由于悬挂式单轨车站规模一般较小，电梯设置机房相对较困难，宜采用无机房电梯。

14.2.2  电梯应能实现车站控制室、轿厢、控制柜或机房之间的三方通话功能可满足运营需求；是否按“五方通话”功能进行设置可视具体工程特点而定。

14.2.5  在发生火灾时，为保障消防电梯正常工作，供电应采用一级负荷。

14.2.7  车站应优先考虑设置电梯作为无障碍设施，当车站无条件设置无障碍电梯时，可采用其他无障碍设施如：轮椅升降机、轮椅爬楼车等便于安装在楼梯处或无需安装的设施。

14.3  站台屏蔽门

# Ⅰ 一般规定

14.3.3  关于站台屏蔽门的类型，有的工程配合通风空调系统的需要，将高站台屏蔽门顶箱上部的固定面板设置为开闭式结构时，也可称作封闭/非封闭转换式站台屏蔽门。

14.3.4  本条规定站台屏蔽门的安装应满足限界的要求，并在设计载荷作用的最不利条件下不得侵入车辆限界。

14.3.7  站台屏蔽门系统中的绝缘地板、滑动门上的防夹胶条、站台屏蔽门上下部的绝缘材料、门体上的密封胶条或密封胶、电缆及其他非金属材料应采用无卤、低烟且不含放射性的阻燃材料，避免在火灾情况下产生有害气体，对乘客造成更大的伤害。

# Ⅱ 主要技术指标

14.3.15  测试条件和标准：距离站台屏蔽门门体1m，高度1.5m（低站台屏蔽门在距离地面0.5m）处，高站台屏蔽门门体顶箱/低站台屏蔽门固定侧盒盖板面板关闭情况下，在运行中测试的噪音目标值应不大于70B（A）。

# Ⅴ 供电与接地

14.3.41  站台屏蔽门为到站列车提供乘客进出站台的通道，其电源应为一级负荷，以提高站台屏蔽门系统运行的可靠性。站台屏蔽门驱动电源为门控单元和门机供电，控制电源为PSC、IBP、接口继电器等供电，分开设置便于减小相互间的干扰和影响，比如驱动电源故障后，控制电源还可保证PSC等设备继续运行，进行监视系统数据查询等。考虑整个站台屏蔽门系统的运营属性，驱动电源故障后，站台屏蔽门停止运行，控制电源有无作用不大，因此根据工程考虑也可将驱动电源、控制电源合并设置。

# 15  售检票系统

# 15.2 系统构成

15.2.10  售检票系统宜支持的车票类型包括非接触式IC卡类、图形码、生物识别类及电子数字类车票。

# 15.7 施工及安装

15.7.2  本条关于管槽的防水防尘，可根据需要采用防护等级不低于IPX7的防水密封线槽；根据国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017第4章规定的外壳防护等级，即要求在通常情况下能防止短时间浸水后外壳进水量不致造成有害影响。根据国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017的要求，AFC防水线槽防护等级IPX7。试验方法为：水面在外壳顶部以上至少0.15m，外壳底面在水面下至少1m，试验时间30分钟。

# 15.8 调整试验

15.8.17  互联网票务是指采用各种互联网技术手段实现票的虚拟化、数字化，互联网票种分为多种介质，具体包括：二维码、NFC、银联闪付卡、手机 PAY 、智能穿戴式设备（如智能手环、智能手表）、生物特征识别（如人脸、掌纹、声纹、虹膜等）、二维码+蓝牙。基于以上多种新型介质实现的虚拟化、数字化票种统称为互联网票务。

互联网票务平台（iAFC）应具备向第三方 APP 开放二维码过闸的能力，其他城市轨道交通移动应用平台、第三方 APP 可通过接入各城市轨道交通互联网票务平台实现乘车码的互联互通。

15.8.18  互联网票务要求采用实名制，所有接入互联网票务平台的移动应用均需遵循互联网票务实名制安全要求，在首次申请开通服务时根据互联网票务平台的接口要求提供用户的实名信息，以保证城市轨道交通互联网票务运营的安全。在实名制的前提下，采用信用消费模式，通过后台行程匹配及计费来实现先乘车后付费。

# 16 通风、空调、供暖与给排水

16.1  通风、空调与供暖

# Ⅰ 一般规定

16.1.4  通风、空调与供暖系统产生的噪声与振动，只是悬挂式单轨交通工程中噪声和振动源的一部分。当系统产生的噪声和振动影响到工艺和使用的要求时，就应根据工艺和使用要求，也就是各自的允许噪声标准及振动的限制，系统的噪声和振动的频率特性及其传播方式（空气传播或固体传播）等进行消声与隔振设计，并应做到技术经济合理。

16.1.5  目前在工程中应用的管材及保温、消声材料种类繁多，性能差异很大，为保证在悬挂式单轨交通运营和事故状况下所采用的材料不会散发出有害气体，从而保持悬挂式单轨交通内部在各种情况下都具有一个良好的空气环境，必须遵守本条所提出的选材要求，保证选用A级不燃材料。只有当少数局部部位，如水管阀门的部位，形状极不规则，采用A级不燃保温材料在施工工艺等方面确实存在很大困难时，允许采用难燃材料，但此时至少应采用B1级材料。

16.1.7  悬挂式单轨的车站一般独立于地面其他建筑，如需设置供暖，则应尽可能地利用城市热力网，以便于车站供暖系统简化，供暖效果可靠，运行维护和管理工作量少。若自设热源，则会带来一系列运行、管理和维护方面的问题，同时会增加悬挂式单轨交通造价。

# Ⅱ 车站通风、空调与供暖

16.1.8  悬挂式单轨车站的站厅、站台一般设置在地面以上，应在建筑形式上考虑与外界增加相通性，这样有利于自然通风消除余热和余湿，从而达到简化通风与空调系统、降低造价、节省能源的目的。

16.1.9  本条参照《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定，并将寒冷地区、一般地区及炎热地区统一，但基本概括原文的规定。

16.1.10  当车站站厅设置空调系统时，站厅内的温度应比室外空气温度低一些，从而使乘客由外部进入站厅时有较凉爽的暂时舒适感。但此温度不应过低，否则，由于站台无空调降温，将导致乘客在站厅逗留时间较长，或从外部进入车站站厅，来到一个温度较低的环境，而再由站厅进入站台时，又达到一个温度较高的环境之中，冷热交替，反而造成乘客在整个车站候车过程中产生不舒适感，故本条规定站厅内的夏季计算温度应为29℃～30℃。

# Ⅲ 车场等地面建筑通风、空调与供暖

16.1.17  油漆库的作业将产生漆雾和大量粉尘，对人体有一定的危害，容易引起火灾，为保证工作人员的健康安全、减少对厂区环境的污染、避免火灾，条文强调设置通风设备，采取消防和环保措施，并对电气设备提出防爆要求。

# Ⅳ 通风、空调、供暖工程施工与验收

16.1.21  水管或风管穿越墙体或楼板时，应设置套管。对于需要绝热的管道，套管尺寸应保证绝热材料连续不间断穿过，在绝热材料与套管间，采用阻燃材料填塞密实。穿越防火分区的风管或水管与套管间的填塞材料应为不燃材料。

16.1.22  通风空调系统风管的严密性试验主要针对系统主、干风管，支管漏风对系统整体影响较小，故对支管的严密性试验不做要求。排烟系统风管的风量关系到安全性，对排烟系统风管的严密性试验要求较高。风管系统的严密性试验主要是指漏光试验和漏风试验。

16.2  给水与排水

# Ⅰ 一般规定

16.2.2  为降低工程造价、供水可靠、保证水质，应优先选用城市自来水。当无城市自来水，应和当地规划等部门协商，可以打井自备水源，也可以新增设自来水或采取可靠的地面水源，但水质必须符合要求。

16.2.3  给水排水设计应根据各地的气候条件及市政供水等实际情况采用利用市政水压直接供水、太阳能热水技术、分质供水、中水回用、雨水综合利用、采用节水型卫生器具及五金配件等节能减排的措施，以降低工程的综合能耗。

16.2.4  为减少不必要的投资费用，换乘车站应充分实现资源共享，但是否采用一套系统受换乘车站形式及运营管理模式等条件的限制，同时应进行技术经济比较。

# Ⅱ 车站给水与排水

16.2.9  第3款 电气设备绝缘子的外绝缘因环境的污染可能使得电气设备的绝缘水平大大降低，当电气设备的绝缘子表面积污，一旦管道漏水或冷凝水滴落在电气设备上，绝缘子表面污层中的电解质成分会充分溶解于水中使污层变为导电层，引起表面电阻大大下降，使电气设备的绝缘强度大大降低从而造成电气设备短路跳闸等现象，将会直接影响到列车的安全运营。因此，给排水管道均不应穿越变电所等电气设备房间。

第5款 无供暖措施的地面和高架车站敷设的给排水及消防管道、消火栓及消防水池，当环境温度经常低于4℃时，管道、消火栓及消防水池内充水有结冻的危险，因此，需要采取必要的防冻保护措施。

# Ⅲ 车场等地面建筑给水与排水

16.2.18  因屋顶水箱和水塔容易造成生活给水系统二次污染，故不宜在车场生产、生活给水系统中使用。生产、生活给水泵需要长期工作，为了降低水泵的能耗，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水等节能设备，但叠压供水设计方案应经当地市政供水行政主管部门或供水部门批准认可。

16.2.19  车场周围有城市杂用水系统且水质满足使用要求时，直接利用城市杂用水应作为车场内冲厕、绿化及地面冲洗水等非接触用水的首选方案。

16.2.21  太阳能作为一种新能源，是一种清洁无污染的可再生能源。我国幅员辽阔，大部分地区太阳能年日照时数大于1400h，水平面上年太阳辐照量大于4200MJ/m2•a，在这类地区，车场内集中热水供应系统宜选用太阳能热水系统，太阳能热水系统辅助加热系统的选型应在经过技术经济比较的基础上确定。

# 17  综合监控

17.1 综合监控系统

# Ⅱ 设置原则

17.1.8  悬挂式单轨交通属于中低运量轨道交通系统，车站规模相对较小，机电设备监控点较地铁大量减少。通过设备整合、系统集成，有利于提高与列车运行相关的系统自动化水平，降低运营维护成本，同时为全自动运行（无人驾驶）技术在悬挂式单轨应用创造更有利条件。国外已有悬挂式单轨交通开通运营项目实现了多个子系统集成的控制系统应用，实现了相关运营成本最小化，对于国内悬挂式单轨交通综合监控集成范围有着重要借鉴意义。门禁及自动售检票可与本系统互联，也可将除门禁系统授权及自动售检票系统财务部分外的其他设备管理功能与本系统集成。

17.1.9  对于线路总长较短，车站数量较少的悬挂式单轨交通线路，可考虑仅设置中央级系统，直接由中央级控制；对于线路总长较长，车站数量较多的悬挂式单轨交通线路，仍维持中央及车站两级控制方式，车站可不用每站设置设备，仅在划分区域的中心站设置车站设备，为便于管理、减少土建工程规模，综合监控区域中心站可与信号系统设备集中站统一设置。

17.1.11  一个城市应考虑统一建设一个全线网的培训管理系统，各线路将培训需要提出，宜由全线网的培训管理系统统一实现。

# Ⅲ 基本功能

17.1.18  当采用区域中心站设置方案时，结合运营管理模式，非区域中心站的门禁、闸机、站台屏蔽门、自动扶梯、电梯等设备的应急操作装置可设置于人员值守处。

17.6 广播系统

17.6.3  广播系统与无线系统移动终端设置接口，以供运营人员在站台等公共区域可随时加入本站广播系统作定向广播。

17.7 视频监视系统

17.7.3  摄像头的安装位置、数量及安装方式应根据乘客流向、乘客聚集地等场所综合考虑。在站台两端宜设置摄像头用于监视车站两端线路及进出站车辆状况。同时，在设置重要设施处也应安装摄像头，以利于监视。

17.7.5  具体的实时录像时间设置应结合运营的需求。远程电源控制方便停运后关闭摄像机，节能并延长设备寿命。

17.8 乘客信息系统

17.8.4  乘客信息系统的终端显示设备的设置要考虑到乘客使用方便，同时也应经济合理。设置地点应为乘客聚集、经常使用的地方，便于乘客及时了解相关信息。本标准规定在列车车厢及站台乘客聚集地，以及在出入口、换乘通道、站厅乘客必经之地的地方设置乘客信息系统终端显示设备，基本覆盖了悬挂式单轨交通系统乘客活动公共区域，满足乘客使用要求。对于乘客查询系统，建议采用多媒体触摸屏等技术先进、运行可靠、安全性高和便于使用的设备。

17.8.6  乘客信息系统主要显示时间、列车运行情况、悬挂式单轨交通系统发布的信息公告及公共信息、电视节目、广告等内容，各城市悬挂式单轨交通公司可根据实际情况选择发布内容。因此，本条规定了与所需发布内容相关的系统应与乘客信息系统设置接口。乘客信息系统应至少与时钟、信号和综合监控系统设置接口，以保证悬挂式单轨交通内部相关信息的发布。

# 18  控制中心

# 18.1 一 般 规 定

18.1.3  出于控制建设投资、减少维护费用的目的，控制中心除了应设置必要的通信、信号、电力监控、火（防）灾自动报警等中心设备外，其他系统和设备可根据线路规模、客流需求及管理模式进行合理配置。

18.1.5  控制中心的位置选择，应方便全线运营管理及各系统的连接，方便与城市其他线网连接，并能兼顾多条线路的联络与管理，顺畅与各线路间的连接路由，降低工程和管线投资及运营管理费用，便于在紧急情况下组织事故抢修及事件的处理。

# 18.2 功能分区与总体布置

18.2.2  设备区和运营管理区应靠近运营监控区，以方便设备间的电气连接、减少管线敷设的距离、便于运营管理；设备区和维修区宜相邻设置，以方便设备的维护管理。

18.2.3  考虑到防雷电干扰等因素，运营监控区内的中央控制室和设备区不宜设在高层建筑的最顶层，同时考虑到土建结构、防水、通风等设计难度，也不宜设在地下。

18.2.6  运营管理区应具有悬挂式单轨交通中央级运营技术管理和生产管理等功能，一般包括主任室、运营管理技术室、运行图编辑室、运营生产管理室等管理功能房间，配置必要的办公、管理和生活设施。上述用房可根据运营实际需要设置或合并设置。

18.2.7  第1款，设备区设备用房有多种布置方式，具体布置方式可根据管理体制、运营模式等灵活掌握。

18.2.9  第1款，辅助设备区设置的供电和低压配电、通风和空调、水消防和自动灭火、给排水等辅助设施用房，以及设置相应的维修及值班等管理和办公用房，这些用房可根据需要分开设置或合并设置。

# 18.3 建筑与装修

18.3.1  第5款，控制中心与其他建筑合建时，为确保控制中心的独立性、安全性和可靠性，方便管理、避免打扰，应设独立的进出口通道（包括电梯等）以及消防通道。

# 18.7 通风、空调与供暖

18.7.4  考虑到运营控制中心与物业合建时两者的建设周期往往不一致，且以后两者的运行时间也不相同，将空调冷热源和管路系统分开设置便于今后维修和管理。

18.7.5  控制中心各类设备和管理用房性质不一，室内环境要求不同，为减少调节和运行管理的困难，减少空调能耗，宜根据使用要求来划分空调系统。

# 18.8 消防与安全

18.8.1  当采用自动灭火系统时，重要的电器设备房不得使用自动水喷淋灭火系统；防排烟自动联动宜由环境与设备监控系统实现。

18.8.2  消防控制室宜设置在控制中心首层主要出入口，并设置专用的消防电话与中央控制室联系。

# 19  车场

# 19.2 总平面布置

19.2.1  由于车场占地较大、投资高，因此，在满足运输需要的前提下，设计规模要统一规划、分期实施，以节约投资。当今后扩建不影响正常生产和周围环境时，其股道、房屋建筑和机电设备等可按近期需要设计；用地范围应按远期规模确定，以免远期工程实施时征地困难，影响整体布局。

19.2.5  规模较小的车场或旅游线路的车场，出入线可采用单线双向设计，其列车通过能力应根据系统能力和运营要求计算核定。

# 19.3 车辆运用整备设施

19.3.4  本条规定了车场运用整备库房的设计原则和范围，库房具体尺寸由于检修工艺、检修车型尺寸的差异而各不相同。运用整备库房的高度根据相应的工艺要求确定。

19.3.5  自带储能装置的列车，停车、列检、月检库线可不设接触轨。

# 19.4 车辆检修设施

19.4.3  本条规定了检修库的设计原则和范围，检修库具体尺寸由于检修工艺、检修车型尺寸的差异而各不相同。检修库的高度根据相应的工艺要求确定。

# 19.5 综合维修中心

19.5.2  轨道梁、索轨、道岔、房屋和机电设备的大修工作专业性较强，需要工种配套齐全的专业队伍完成，而相对来说其工作量不大，综合维修部门配备齐全的专业队伍难度大。因此综合维修中心设计时，该部分任务应优先考虑外委或工厂承担， 逐步实现维修专业化、社会化，以节省投资，提高检修质量、效率。

# 20  防灾与安防

# 20.1 一般规定

20.1.1  悬挂式单轨交通以高架为主，因此预防的主要灾害为火灾和风灾。

20.1.2  悬挂式单轨交通应按现行国家有关法规及轨道交通安全运营的要求设置安防系统，现行国家有关法规是指如《中华人民共和国反恐怖主义法》 、《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》等法规、文件规定的要求。

# 20.2 建筑防火

20.2.9  重要设备用房是指车站控制室、通信及信号机房、变电所、配电室、通风及空调机房、消防泵房、气瓶间、蓄电池室、站台屏蔽门设备控制室等。

# 20.3 消防给水与灭火

20.3.3  第1款，消防水泵从市政管网直接吸水时，水泵扬程除应按市政给水压力的最低值计算外，还应按市政最高供水压力对水泵的工况和车站内消防给水管网的压力情况进行复核。

第3款，换乘车站按一次火灾进行设计，换乘车站消防给水系统宜采用一套给水系统，且应完善与火灾自动报警系统的设计接口，保证该方案的可实施性。通道换乘的车站由于换乘距离长，换乘车站之间机电系统的管理基本独立，此类换乘车站不宜采用一套消防给水系统。

20.3.4  除站台设单口消火栓有困难时可设双口双阀消火栓外，其他场所应设单口消火栓。

# 20.4 防排烟与事故通风

20.4.7  本条明确通风与空调系统设置防火阀的要求，是因为排烟系统在穿越不同防火分区时，当烟气温度达到或超过280℃时，烟气中已经带火，因而需要设置防火阀来加以控制，否则带火烟气将殃及所穿越的防火分区，造成更大的灾害。但在通风与空调系统穿越一些设置防火门的重要房间时，如若这些房间同在一个防火分区内，则不必设置防火阀，因这些房间对悬挂式单轨交通而言均处于同等的地位。

# 20.5 防灾通信

20.5.3  列车上设置的电视监控系统、广播系统和应急电话系统使控制中心能随时监控列车和乘客的情况，保证在紧急情况下能与乘客进行直接通信，并直接对列车下达控制命令，保证乘客的安全。

# 20.6 疏散与救援

20.6.5  门扉式自动售检票机开放后的通过能力按37人/min计算；疏散门疏散能力按67人/（min•m）计算。

# 21  节能

# 21.1 一般规定

21.1.1  节能是一项重要的国策，节省能源不仅具有重要的经济价值，对推进技术发展和促进跨座式单轨交通可持续发展也有重要作用。节能措施主要包括节能技术措施和管理措施，节能技术措施主要包括各专业设计方案的节能，采用各类节能设备、节能设施、节能工艺等，以及节能新技术、新工艺、新产品等的应用，能源的回收利用和资源综合利用。节能管理设施如管理机构及监测设备等。

21.1.2  悬挂式单轨交通节能设计重点在于优化行车交路、车辆选型、线路方案、站址选择和大型机电设备等内容；设计应积极采用节约能源的新技术、新材料、新工艺、新设备等，降低工程能源消耗水平，提高能源利用率。推荐使用国家发改委公告的各批次《国家重点节能技术推广目录》里的技术及产品，禁止使用国家发改委公告的各批次《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》里的技术及产品。

# 21.2 运营组织

21.2.1  列车编组可根据客流的变化，可采取长、短编组混跑的模式。

21.2.2  在满足运营服务质量的前提下，列车运营交路应考虑实际客流情况，合理确定运行交路，避免跑空车。交路也应根据客流的突发变化，实时应对调整的能力。

# 21.3 土建工程

21.3.1  车站位置、线路敷设方式直接影响工程的能耗水平，站间距过小，频繁启动和制动，电扶梯过多和通风等动力消耗，均会增加能耗水平。因此线路设计应根据区域规划和客流以及地形条件，选取合理的站间距，可有效降低能源消耗。

21.3.3  线路平面的曲线半径偏小，列车能耗较高，在设计中应多选用较大的半径，使列车能以较高的速度通过，可减小因曲线阻力造成的能耗。

21.3.4  悬挂式单轨交通以高架与地面车站多，充分利用天然采光与自然通风可减少大量照明与通风设备数量，也能达到节能效果。

21.3.7  合理的资源共享不仅能有效的节省工程投资，也能避免无谓的能耗。在工艺设备设计时，应结合投资与节能，考虑线网的资源共享。

# 21.4 强弱电系统

21.4.2  变电所应靠近负荷中心，可以节省线材，降低线损；变压器选择应采用国家节能认证和推荐的产品。有效地控制谐波与无功功率注入电网，保证供电系统的电能质量，也能达到节能的目的。

21.4.7  照明配电系统靠近负荷中心可以节省线材，降低电能损耗。

21.4.10  智能照明控制系统的合理选择能避免因人为控制照明疏漏等因素造成的浪费，在设计智能照明控制系统时，应合理设置照明回路，根据实际运营情况优化编程，结合时钟控制与光敏控制等多样化的控制方式，达到照明节能效果。

21.4.11  在满足照度要求的前提下，LED光源能大幅度的降低照明设备功率，减少能耗。

21.4.12  在选用光导照明、光伏发电等新技术时，应结合各单体建筑朝向、建筑屋顶日照面积以及当地日照情况等各方面因素确定方案。

21.4.13  UPS集中设置，统一考虑既减少了设备数量，又降低了弱电各系统分开设置时所考虑的冗余量，有利于节能。

# 21.5 设备系统

21.5.1  车辆选型应将能耗作为重要指标，选用节能型的车辆。车体重量大，牵引能耗高，宜通过减轻车体结构、转向架和车内设备的质量减轻列车自重。

21.5.6  无刷直流电机效率高，电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗，消除了多级减速耗能，综合节电率可达20%～60%。

21.5.8  高架车站公共区应采用自然通风的方式，在自然通风达不到要求时辅以机械通风，从而达到节能效果。

21.5.15  冷源靠近负荷中心以减少在管路上的能量损失。也可以根据供冷系统特点，按大、小系统在各自负荷中心分设冷源。

# 21.6  节能管理

21.6.2  能源管理系统能有效的避免因人工采集用能数据带来的时效性、准确性、全面性等方面的误差，并能对用能情况作出科学性，有效的分析。

22 环境保护与景观

# 22.1 一般规定

22.1.2  线路选线及车站、车场等选址应避开自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区、风景名胜区、基本农田保护区，以及文物保护建筑等需要特殊保护的地区；结构主体宜避绕特别敏感的居住、文教、医院等社会关注区域。施工中如发现文物、古墓等应妥善保护，并及时报请有关部门处理。

22.1.4  在可研过程中，建设单位应根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求委托有相应资质的单位编制环境影响报告，对工程建设与运营可能产生的生态破坏与污染物排放进行全面的分析、预测与评价，提出能够满足环保要求的生态保护与污染防治的对策措施，相关主管部门进行审批。上述报告与审批意见是设计依据，也是设计中应执行的内容。

# 22.2 噪声污染防治

22.2.1  当线路穿过居住区、文教区时，线路两侧敏感点环境噪声应达到表1规定的限值标准。

表1  敏感点环境噪声限值标准

| 区域 类别 | 各环境功能区敏感点 | 噪声限值 （dBA） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 疗养区等特别需要安静的区域 | 50 | 40 |
| 1 | 居住、医疗、文教、科研区域 | 55 | 45 |
| 2 | 居住、商业、工业混合区 | 60 | 50 |
| 3 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4a | 轨道交通（地上线）两侧区域 | 70 | 55 |

# 22.4 水污染防治

22.4.2  本条所指的水源保护水域，包括饮用水水源地一级、二级保护区，及其他特殊保护区的水域及陆域。

22.4.3~22.4.5  车站、车场等的污水经化粪池、沉淀池等初步处理后，首先应考虑排入城市污水管网，进入城市污水处理厂进行深度处理；若无法排入能接入城市污水处理厂的城市污水管网则必须进行处理，达到满足附近受纳水体要求的级别后排放。对于洗刷等生产废水可经相应处理后重复利用，已达到节水减排的目的。含油废水的排放要求是为防止对环境造成污染。

## 22.6 电磁辐射及光污染防护

- 22.6.3  当建筑外立面采用玻璃幕墙时，易造成建筑物的光污染，本条参考《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015的规定，玻璃幕墙可见光反射率不大于0.3。在城市主干路、立交桥、高架桥两侧或中间位置的高架车站或地面车站，宜采用反射率不大于0.16的低反射玻璃。

# 22.8 施工环境保护措施

22.8.1  施工期噪声主要来自车站、车场、主变电所及轨道梁桥（或塔架）的土建施工，施工噪声源主要是各种施工机械作业噪声，以及各种施工运输车辆噪声、建筑物拆除等作业噪声。对环境产生噪声和振动影响的主要施工机械，一般为液压成槽机、吊车、履带式挖掘机、钻孔机、装载机、混凝搅拌机、推土机、平地机、空压机、振捣棒、打桩机重型运输等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ 2034-2013，施工期不同施工阶段各种施工机械机车辆的噪声源强见表2。

表2  施工机械及车辆噪声源强  单位：dB(A)

| 序号 | 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82～90 | 78～86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80～86 | 75～83 |
| 3 | 推土机 | 83～88 | 80～85 |
| 4 | 轮式装载机 | 90～95 | 85～91 |
| 5 | 重型运输车 | 82～90 | 78～86 |
| 6 | 静力压桩机 | 70～75 | 68～73 |
| 7 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |
| 8 | 风锤 | 88～92 | 83～87 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80～88 | 75～84 |
| 10 | 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |
| 11 | 混凝土搅拌车 | 85～90 | 82～84 |
| 12 | 移动式吊车 | 96 | 88 |
| 13 | 各类压路机 | 80～90 | 76～86 |
| 14 | 移动式发电机 | 95～102 | 90～98 |

22.8.2  施工期的污（废）水主要为施工营地产生的少量生活污水；桥梁钻孔桩施工排放的泥浆水；施工机械维修产生的少量含油废水。

22.8.3  施工期主要大气污染物为地表开挖及运输车辆行驶产生的扬尘，施工机械、车辆运输排放的尾气等，主要污染因子为NOx、CO、TSP 等，会对环境空气及沿线的植被产生一定影响。

# 22.9 环保竣工验收

22.9.4  验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条：

建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

6 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

# 22.10 景观

22.10.5  车场等区域的绿地率应满足所在城市规定的指标要求。
22.10.6  绿化工程的乔木宜选用雪松、银杏、玉兰、栾树、合欢等；灌木宜选用黄杨、紫荆、小叶女贞、木槿、腊梅等；地被植物宜选用结缕草、早熟禾、白三叶、鸢尾、麦冬等。

## 23  工程验收

# 23.1 一般规定

23.1.1  悬挂式单轨交通作为我国近年来出现的一种新型轨道交通，鉴于低成本、短工期的优点，将会成为大中城市解决交通的优先选择方向之一。随着各地悬挂式轨道交通工程的陆续建设，将出现一大批新兴的参建单位，为快速提高各方的管理能力、验收水平，根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》（建质［2014］42号）等规定，根据时间的先后顺序全面梳理各种类型的验收及其对应的要求，为工程项目的验收提供依据。

# 24  系统联调与试运行

# 24.1 一般规定

24.1.3  项目基础条件是该项目应该达到的要求，是系统联调与试运行的前提，本章关键是系统功能测试检验和试运行，是开通运营的依据。

# 24.5 试运行

24.5.4  系统联调与试运行结论性总结报告内容应详实，数据指标要齐全，并应给出可开通运营或经整改达到具体要求后再开通运营的建议。